| TAP AG Project Title / Facility Name: Trans Adriatic Pipeline Project Relazione di Monitoraggio in Corso d’Opera della componente Rifiuti (Periodo settembre – novembre 2020) Aree interessate dalla fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14/12/2020 | Issued for Information |  | IFI | P. Fantini | A. D’urso |  | M. Landeschi |
| Rev. | Data revisione (gg-mm-aaaa) | Motivo dell’emissione |  |  | Preparato da | Verificato da |  | Approvato da |
|  |  |  | Contrattore nome: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contrattore Progetto No.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contrattore Doc. No.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tag No's.: N/A |  |  |  |  |  |
| TAP AG Contratto No.: C28198 |  |  | Progetto No.: |  |  |  |  |  |
| PO No.: |  |  |  |  |  |  | Pagina: 1 of 18 |  |
| TAP AG Documento No.: CAL00-C28198-601-Y-TRY-0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3

2.	FINALITA’ DEL MONITORAGGIO	3

3.	MODALITA’ DI MONITORAGGIO	5

4.	RISULTATI	6

5.	CONCLUSIONI	7

ALLEGATI

Allegato 1 – Esempio FIR e Rapporto di Prova

# INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce la relazione tecnico-descrittiva del monitoraggio in corso d’opera dei rifiuti prodotti nel cantiere del tracciato di posa della condotta a terra (Onshore Pipeline Installation - di seguito OPLI), in ottemperanza alla prescrizione A.31 del Decreto di compatibilità ambientale del progetto (D.M. 223 del 11/09/2014), recepita nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA).

I lavori per la realizzazione dell’OPLI sono iniziati a gennaio 2019. Nel periodo di riferimento del presente report sono stati svolti lavori minori e attività di manutenzione del cantiere.

# FINALITÀ DEL MONITORAGGIO

Il monitoraggio in oggetto richiede un controllo periodico dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione del tracciato dell’OPLI.

L’approccio dell’impresa appaltatrice è di promuovere la minimizzazione dei rifiuti, basato sul principio ALARP (“As Low As Reasonably Practicable”), con l’obiettivo di ridurre il volume e la quantità dei rifiuti generati, sia pericolosi sia non pericolosi. Questo approccio è basato sull’impegno organizzato, esaustivo e continuo di ridurre sistematicamente la produzione di rifiuti. In Figura 1 è raffigurato il layout dello sviluppo del tracciato dell’OPLI.

Figura 1: Layout dell’area di cantiere del tracciato dell’OPLI

In merito all’allestimento e gestione delle aree di deposito temporaneo attinenti le aree interessate dalla posa della condotta a terra si rimanda al documento IPL00-C5522-200-Y-TRX-0001 “Misure di protezione del suolo e di gestione delle acque di prima e seconda pioggia provenienti da superfici impermeabilizzate - fase di montaggio e posa del tratto di gasdotto a terra - Prescrizione a.36” trasmesso ad ISPRA e ARPA Puglia con nota prot. TAP LT-TAPIT-ITSK-01573 del 18/01/2019.

Si precisa che lungo la pista di lavoro i rifiuti prodotti sono stati rimossi giornalmente dall’area di lavoro e trasportati all’area stoccaggio rifiuti predisposta all’interno dell’area del Microtunnel (cfr. report trimestrale CAL00-C28198-601-Y-TRY-0047, relativo al periodo temporale giugno-agosto 2020) come indicata in Figura 2.

Figura 2: Layout dell’area di cantiere del Microtunnel con indicata (triangolo in giallo) l’area di deposito temporaneo dei rifiuti.

# MODALITA’ DI MONITORAGGIO

Le procedure e misure di gestione dei rifiuti unitamente alle procedure di monitoraggio e ispezione prevedono quanto segue:

- Monitoraggio dei rifiuti dalla loro produzione al loro smaltimento, ovvero i rifiuti vengono tracciati, caratterizzati e registrati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Tutte le diverse tipologie di rifiuti generati sono classificate, attribuendo un codice dall’ Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) sulla base dei processi produttivi che li hanno generati e delle eventuali analisi di caratterizzazione rifiuto.

- Monitoraggio del trasporto dei rifiuti speciali dal luogo di produzione verso l’impianto di conferimento prescelto previa compilazione del Formulario di Trasporto Rifiuti (FIR) come da normativa vigente; una copia di ogni singolo FIR è conservata presso gli uffici del cantiere dell’OPLI.

- Monitoraggio dei rifiuti caricati e scaricati riportato su apposito Registro di Carico e Scarico (RCS) dal produttore dei rifiuti. Le operazioni di carico e scarico sono trascritte su RCS entro il termine di legge di 10 gg lavorativi; una copia del RCS è conservata presso gli uffici del cantiere dell’OPLI.

# RISULTATI

Nelle tabelle di seguito sono riportati i rifiuti gestiti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020.

Tabella 1: Rifiuti gestiti a settembre 2020

| MESE | EER | Descrizione EER | Destinazione del rifiuto | Quantità a destino (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SETTEMBRE 2020 | 161002 | Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001 | D8 | 260.200 |
|  | 170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 | R13 | 2.220.120 |
|  | 200304 | Fanghi delle fosse settiche | D8 | 4.310 |

Tabella 2: Rifiuti gestiti ad ottobre 2020

| MESE | EER | Descrizione EER | Destinazione del rifiuto | Quantità a destino (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTTOBRE 2020 | 150106 | Imballaggi in materiali misti | R13 | 960 |
|  | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | R13 | 220 |
|  | 200304 | Fanghi delle fosse settiche | D8 | 4.960 |

Tabella 3: Rifiuti gestiti a novembre 2020

| MESE | EER | Descrizione EER | Destinazione del rifiuto | Quantità a destino (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVEMBRE 2020 | - | - | - | - |

Il monitoraggio del trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione verso l’impianto prescelto è eseguito tramite il controllo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

In Allegato 1 è riportata, a titolo esemplificativo, la quarta copia di un FIR relativo al periodo oggetto di monitoraggio. Alle voci “Trasportatore” e “Modalità e mezzo di trasporto” sono indicate le informazioni riguardanti il trasporto dei rifiuti. TAP AG, se richiesto, si rende disponibile a fornire tutti i FIR archiviati presso il cantiere.

Nei mesi di riferimento tutte le tipologie di rifiuti prodotti sono state dapprima depositate temporaneamente nelle aree destinate a tale uso, per poi essere conferiti all’impianto di destinazione.

# CONCLUSIONI

Il presente documento fa riferimento alla gestione dei rifiuti nel trimestre settembre, ottobre e novembre 2020. I lavori per la realizzazione dell’OPLI sono iniziati a gennaio 2019. Nel periodo di riferimento del presente report sono stati svolti lavori minori e attività di manutenzione del cantiere.

Nel corso delle attività relative al trimestre di riferimento sono stati prodotti n.5 tipologie di rifiuti.

In Allegato 1 è riportato a titolo esemplificativo una quarta copia di un FIR del periodo in esame.

Allegato 1 – Esempio FIR e Rapporto di Prova