Report Monitoraggio Ambientale – Ecosistemi - Regione Veneto (LC1) - Anno 2020 - Fase CO

|  |  |  |  |  | VALIDAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 26/02/2021 | PROF.SSA ROSARIA SCIARRLLO |  |
|  |  |  |  |  | DATA | RESPONSABILE SCIENTIFICO |  |
| 26/02/2021 | A | Emissione |  |  | VEMA SCARL | MERCANTI | BELLIZZI |
|  |  |  |  |  |  | RCO-SGA | RSGA |
| Data | Rev | Descrizione della Revisione |  |  | Preparato | Controllato | Approvato |

SOMMARIO REVISIONI

| Data | Revisione | Descrizione della revisione | Preparato | Controllato | Approvato | Riferimento commenti Italferr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2021 | A | Emissione |  | RCO-SGA | RSGA |  |

INDICE

1	PremesSA	8

2	Definizioni	9

3	METODOLOGIA DI MONITORAGGIO	10

4	ECS - 006	11

Descrizione ambientale e vegetazionale	11

AV-PE-VEG-05 (RF, RS)	13

Rilievo fitososociologico RF	13

Rilievo speditivo della flora alloctona  RS	13

AV-PE-FA-05	15

Monitoraggio Avifauna diurna	15

Monitoraggio Strigiformi	17

Monitoraggio Anfibi	18

Monitoraggio Rettili	19

Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio	20

Monitoraggio Mesoteriofauna	21

Monitoraggio Chirotteri	22

Monitoraggio Lepidotteri	23

AV-PE-FA-34	25

Monitoraggio Avifauna diurna	25

Monitoraggio Anfibi	27

Monitoraggio Rettili	28

AV-SO-FA-27	29

Monitoraggio Ittiofauna	29

Acque Superficiali rio Mano di ferro	30

Conclusioni sull’ecosistema ECS-006 fase C.O.	36

Flora	36

Fauna	37

AV-PE-FA-05	37

AV-PE-FA-34	43

Ittiofauna	46

Acque Rio Mano di Ferro	46

Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-006 fase C.O.	48

5	ECS - 004	49

Descrizione ambientale e vegetazionale	49

AV-PE-VEG-12	51

Rilievo fitososociologico	51

STAZIONE AV-PE-VEG-13 (RF, RS)	53

Rilievo fitosociologico	53

Rilievo speditivo della flora alloctona	53

AV-PE-FA-12	54

Avifauna nidificante	54

Avifauna acquatica	56

Monitoraggio Strigiformi	57

Monitoraggio Anfibi	59

Monitoraggio Rettili	60

Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio	62

Microteriofauna hair tubes	64

Monitoraggio Mesoteriofauna	66

Fototrappole	68

Monitoraggio Chirotteri	72

Monitoraggio Lepidotteri	74

AV-PE-FA-13	79

Monitoraggio Avifauna diurna	79

Monitoraggio Strigiformi	81

Monitoraggio Anfibi	82

Monitoraggio Rettili	83

Microteriofauna trappolaggio	84

Monitoraggio Mesoteriofauna	85

Monitoraggio Chirotteri	86

Monitoraggio Lepidotteri	87

AV-SO-FA-25	88

Monitoraggio Ittiofauna	88

AV-SO-FA-26	89

Monitoraggio Ittiofauna	89

Acque superficiali Fosso Giordano	90

Acque superficiali Rio Paolmano	96

Conclusioni sull’ecosistema ECS-004 fase C.O.	100

Flora	100

Fauna	101

AV-PE-FA-12	101

AV-PE-FA-13	117

Ittiofauna	125

Acque Fosso Giordano	125

Acque Rio Paolmano	126

Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-004 fase C.O.	127

6	ECS - 007	128

Descrizione ambientale e vegetazionale	128

AV-SO-VEG-14	129

Rilievo fitososociologico	129

Rilievo speditivo della flora alloctona	129

AV-SO-FA-14	130

Monitoraggio Avifauna Diurna	130

Monitoraggio Strigiformi	132

Monitoraggio Anfibi	133

Monitoraggio rettili	134

Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio	135

Monitoraggio Mesoteriofauna	136

Monitoraggio Chirotteri	137

Monitoraggio Lepidotteri	138

AV-SO-FA-22	140

Monitoraggio Ittiofauna	140

AV-SO-FA-23	141

Monitoraggio Ittiofauna	141

Acque superficiali Rio Tionello	142

Acque superficiali Fiume Tione dei monti	148

Conclusioni sull’ecosistema ECS 007 fase C.O.	154

Flora	154

Fauna	154

Acque Rio Tionello	163

Fiume Tione dei monti	164

Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-007 fase C.O.	165

7	ECS - 005	166

Descrizione ambientale e vegetazionale	166

AV-PE-VEG-04	167

Rilievo fitosociologico	167

Rilievo speditivo della flora alloctona	168

AV-PM-FA-04	169

Monitoraggio Avifauna Diurna	169

Monitoraggio Strigiformi	173

Monitoraggio Anfibi	174

Monitoraggio Rettili	176

Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio	178

Monitoraggio mesoteriofauna	180

Monitoraggio Chirotteri	186

Monitoraggio Lepidotteri	189

Conclusioni sull’ecosistema ECS 005 fase C.O.	193

Flora	193

Fauna	194

Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-005 fase C.O.	196

# PremesSA

La presente relazione si riferisce al monitoraggio, in fase di Corso D’opera, degli ecosistemi presenti lungo il tracciato della linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, tratta Brescia-Verona.

Più precisamente gli ecosistemi denominati ECS 004 – ECS 005 – ECS 006 – ECS 007 (Figura 1).

Figura 1- Ecosistemi lungo il tracciato della linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, tratta Brescia-Verona.

# Definizioni

L’ecosistema costituisce l’unità funzionale fondamentale, ovvero esso è l’insieme di tutti gli organismi viventi e delle sostanze non viventi che si trovano contemporaneamente in una data area.

In ogni ecosistema troviamo sia una o più comunità di organismi viventi che elementi non viventi ovvero fattori ABIOTICI quali la terra (intesa come suolo e sottosuolo) l’aria , l’acqua, il sole, il vento, la neve ecc.  ed i fattori  BIOTICI quali gli animali e le piante che interagiscono tra loro.

L’ecosistema è, pertanto, un sistema complesso.

Un ecosistema è un sistema aperto, con strutture e funzioni caratteristiche e specifiche, determinate da:

- flusso di energia;

- circolazione di materia ed energia (chimica, calorica e meccanica) tra componente biotica ed abiotica.

Gli ecosistemi presentano quattro caratteristiche comuni:

- sono sistemi aperti;

- sono sempre formati da una componente abiotica e da una componente biotica;

- sono strutture interconnesse con altri ecosistemi, assieme ai quali formano dei macro-ecosistemi detti "paesaggi";

- tendono a raggiungere e a mantenere nel tempo un equilibrio dinamico e quindi, una particolare stabilità evolvente.

# METODOLOGIA DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio della Componente Ecosistemi nella Fase di Corso d’opera riguarda l’esecuzione delle seguenti attività:

- Rilievi in campo per la valutazione, attraverso opportuni indicatori, dello stato di qualità dell’area vasta potenzialmente coinvolta in termini temporali e spaziali  nello stesso ambito monitorato in corso d’opera.

Obiettivo del monitoraggio degli ecosistemi è l’individuazione e la definizione degli aspetti strutturali e di relazione tra la componente biotica e quella abiotica, della criticità di sopravvivenza delle diverse specie, dei rapporti tra biocenosi e biotopi.

Il piano di monitoraggio ha interessato, nel contesto del territorio attraversato dalla linea ferroviaria in progetto, i seguenti ambiti d’indagine: ECS 004 – ECS 005 – ECS 006 – ECS 007 monitorati già  in fase di AO.

# ECS - 006

ECS 006 - Area Fiume Mincio (AV-PE-FA/VEG-05) e Area Mano di Ferro (AV-PE-FA-34, AV-PE-VEG-16): (Peschiera del Garda, VR/Ponti sul Mincio, MN) rappresentativa di ecosistemi umidi-acquatici, ecosistemi ripariali ed agroecosistemi; interferita dalla linea (G.A. Frassino Ovest e Mano di Ferro, trincea, Viadotto Mincio) e da aree tecniche adiacenti.

Figura 2- Ecosistema ECS-006.

## Descrizione ambientale e vegetazionale

L’ecosistema denominato ECS-006, si trova in località Zanina, come visibile dalla mappa (Figura 2). Esso è delimitato in alto dall’autostrada A4 ed a destra dal fiume Mincio. A sinistra ed in basso non presenta dei confini netti in quanto risulta completamente circondato da attività produttive.

Nel tratto di confine con il Mincio presenta un bosco ripariale a Salix alba (salice bianco), tale bosco, benché non entri in contatto diretto con il fiume Mincio a causa sia della modifica delle sponde che della costruzione di una pista ciclabile, mantiene, comunque, tutte le caratteristiche dei boschi ripariali fluviali.

Dal punto di vista vegetazionale nella Carta Regionale dei Tipi Forestali l’area di monitoraggio presenta una copertura forestale individuata come “Saliceti e altre formazioni riparie” che descrive formazioni arboree ed arbustive a prevalenza di Salix alba, presenti soprattutto lungo le sponde di fiumi, nei tratti in cui l’acqua è costantemente presente e ha una velocità ridotta (Del Favero, 2006). L’ecosistema oltre ad essere confinante con il fiume Mincio, presenta al suo interno un rio denominato il rio Mano di ferro. Tutta l’area circostante al rio Mano di ferro risulta adibita a coltivazioni di vigneti e seminativi.

Da un punto di vista funzionale gli elementi della rete ecologica presenti nell’area sono:

- area buffer: rapresentata dall’agroecosistema e relativi elementi naturaliformi facenti parte di esso (sipei, fossi, alberi isolati, manufatti rurali, ecc.);

- area core: rappresentata dal boschetto ripario, dove si concentra la maggiore presenza faunistica con elementi anche di particoalre pregio conservazionistico (Rana latastei e R. dalmatina, Nycatlus noctula – entità osservate, in parte durante l’AO e, tutte quante, nel corso dei rielivi 2021);

- Area di collegamento (corridoio): rappresentata dal corso del Mincio. L’ambiente fluviale e le fasce riaprie ad esse associate, seppur ristrette, sono infatti direttrici di movimento e dispersione per molte specie di fauna, soprattutto in contesti paesaggistici fortemente antropizzati come quello di riferimento.

## AV-PE-VEG-05 (RF, RS)

### Rilievo fitososociologico RF

Dal punto di vista fitosociologico il bosco di salice bianco viene inquadrato nel Salicetum albae Issler 1926 tipica associazione delle rive sottoposte a periodica sommersione su substrati prevalentemente sabbiosi.

Per quanto riguarda i rilievi effettuati nel bosco ripariale a Salix alba, dai dati ottenuti attraverso i monitoraggi vegetali eseguiti ad giugno 2020 ed ottobre 2020 si rileva che la specie dominante, per quanto riguarda lo strato arboreo all’interno del bosco, sia il salice bianco (Salix alba) la quale specie insieme al pioppo nero (Populus nigra), costituiscano la quasi totalità dello stesso.

Lo strato arbustivo risulta costituito dalla sanguiella (Cornus sanguinea) in associazione con il rovo comune (Rubus ulmifolis) associato con il rovo bluastro (Rubus caesius) ed il sambuco comune (Sambucus nigra).

Infine, nello strato basale le specie dominanti sono la carige maggiore (Carex pendula) e l’edera comune (Hedera elix).

### Rilievo speditivo della flora alloctona  RS

Per quanto riguarda i rilievi speditivi per il controllo della flora alloctona, questi sono stati effettuati su due transetti rispettivamente uno lungo la sponda destra del fiume Mincio, in parallelo alla formazione boscata e l’altro lungo la sponda di un fosso che separa a ovest il bosco con un vigneto.

Da evidenziare che in tale tratto, verrà realizzata un’area tecnica e di stoccaggio funzionale al progetto di costruzione dell’opera. In tali transetti le specie alloctone rilevate sono state:

RS01: : il transetto è stato inserito lungo l’argine destro del fiume Mincio, ricoperto in gran parte da una boscaglia di Amorpha fruticosa con elementi arborei di Salix alba, Platanus hispanica e Prunus cerasifera. Tra la fascia di rilevamento e il bosco ripariale si interpone la pista ciclabile.

Giugno 2020: il rilievo è stato inserito in un bosco ripariale di salice bianco (Salix alba) ubicato sulla fascia

ripariale destra del fiume Mincio in località Manina. La formazione, con discreta estensione, è separata dalla sponda destra del fiume dalla pista ciclabile.

Nella “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982) Carex pendula è considerato specie rara in ambito planiziale padano.

Dal confronto con AO la composizione specifica non è modificata. Le variazioni riscontrabili sono a carico dei valori di copertura con fluttuazioni legate alla stagionalità.

Ottobre 2020: Non si rilevano variazioni nella composizione specifica e nella struttura della comunità. Le coperture di C. sanguinea e H. helix sono soggette a piccole fluttuazioni così come rilevato in AO.

La presenza di un cantiere attivo non ha alterato nel numero e negli indici di abbondanza le specie rilevate in AO.

RS02: il transetto è stato inserito lungo la fascia ripariale di un piccolo fosso che separa il bosco di salice bianco (S. alba) e olmo (Ulmus minor) dal vigneto; quest’ultimo verrà sostituito da un cantiere. Il campionamento è stato eseguito solo sulla sponda del fosso a contatto con il bosco.

Giugno 2020: Non si rilevano nuove specie alloctone invasive rispetto a quelle riportate nelle precedenti campagne di rilievo in AO.

Ottobre 2020: La presenza di un cantiere attivo non ha alterato nel numero e negli indici di abbondanza le specie rilevate in AO.

## AV-PE-FA-05

### Monitoraggio Avifauna diurna

Il transetto di rilievo si sviluppa fra un’area boscata igrofila, con prevalenza di salici e pioppi, e il tratto del fiume Mincio a valle del lago di Garda. Il PMA prevede per questo sito 8 campagne di rilievo nel periodo dicembre-giugno ma a causa dell’emergenza coronavirus è stata eseguita una sola campagna a giugno 2020.

Tabella 4-1 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | TEMP °c | LUNGH. TRANS.(m) | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/06/2020 | 8:56 | nuvoloso | 17 | 436 | 1633021,433 | 5031776,232 | M. Basso |

I rilievi nell’area AV-PE-FA-05 hanno permesso di osservare 19 specie e 58 esemplari nel corso della unica  campagna di rilievo effettuata. Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle specie contattate nel corso della singola campagna di studio e le categorie di tutela a livello comunitario (direttiva Uccelli 2009/147/CE).

Tabella 4-2 - Area di indagine  AV-PE-FA-05. Elenco delle specie rilevate durante l’unica campagna CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. 1 2009/147/CE | CAMPAGNa DI RILIEVO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11/06/2020 |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus |  | 10 |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |  | 1 |
| Fistione turco | Netta rufina |  | 2 |
| Folaga | Fulica atra |  | 6 |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | 3 |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | 1 |
| Rondine | Hirundo rustica |  | 7 |
| Balestruccio | Delichon urbicum |  | 1 |
| Merlo | Turdus merula |  | 8 |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |  | 1 |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |  | 1 |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta |  | 1 |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | 3 |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | 1 |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |  | 7 |
| Cinciallegra | Parus major |  | 2 |
| Picchio muratore | Sitta europaea |  | 1 |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | 1 |
| Fringuello | Fringilla coelebs |  | 1 |

La presenza dell’area boschiva e di aree di transizione con presenza di vegetazione arbustiva favorisce le varie specie forestali (picchio rosso maggiore, pigliamosche, codibugnolo, picchio muratore, fringuello) e il canapino, rispettivamente. Lungo le sponde fluviali, caratterizzate dalla presenza di formazioni elofitiche, trovano aree idonee alla nidificazione lo svasso maggiore, la folaga, il fistione turco e il cannareccione. Quest’ultma specie è soprattutto legata ai canneti ed è capace di insediarsi anche lungo formazioni “compresse”, cioè poco sviluppate in senso trasversale, a causa dell’intensa attività di gestione delle sponde fluviali.

I parametri ornitologici calcolati per la sola campagna di rilievo sono riassunte nella seguente tabella.

Tabella 4-3 - Area di indagine  AV-PE-FA-05. Parametri ornitologici calcolati per la  campagna CO 2020

| PARAMETRI ORNITOLOGICI | 11/06/20 |
| --- | --- |
| Abbondanza | 58 |
| Ricchezza S | 19 |
| Diversità H | 2,56 |
| Equipartizione J | 0,87 |

Per quanto concerne le specie presenti nell’area in periodo di nidificazione, è stata accertata la nidificazione della folaga. Per altre specie, sulla base dell’unico rilievo svolto, la nidificazione appare probabile (svasso maggiore, merlo, cinciallegra, codibugnolo, fistione turco) o possibile (capinera, colombaccio, picchio muratore, usignolo di fiume, cannareccione, canapino comune).

### Monitoraggio Strigiformi

Nell’area di indagine è presente un bosco igrofilo residuo lungo la sponda destra del Mincio. Le aree circostanti sono interessate dalla presenza di abitati sparsi e vigneti intensivi. Il punto di rilievo si colloca nelle immediate vicinanze del tracciato della A4.

Nel 2020, sono state svolte 2 delle 4 campagne previste da PMA.

Il calendario dei rilievi nell'area è illustrato nella seguente tabella.

Tabella 4-4 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Dettagli dei rilievi delle 2 campagne CO 2020

| CAMPAGNA | Data | Ora | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | Meteo | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/06/2020 | 23:00-23:15 | 1633021,433 | 5031776,232 | nuvoloso | 15 |
| 2 | 12/10/2020 | 21:34 - 21:49 | 1633021,433 | 5031776,232 | Sereno, vento moderato | 14 |

La prima campagna è stata svolta il 11 giugno 2020 e l'ultima il 12 ottobre 2020.

Nell'area in l'unica specie di strigiformi contattata è stata l’allocco, osservata in 1 campagne su 2.

### Monitoraggio Anfibi

Il sito di indagine, caratterizzato da una formazione boschiva dalle connotazioni igrofilo – planiziali ubicato lungo il corso del fiume Mincio, presenta una buona disponibilità di siti riproduttivi per gli Anfibi caratterizzati da fossati, rogge e siti umidi temporanei in ambiente agricolo.

Tabella 4-5 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | 09:30 | Nuvoloso | 680 | 632870.49 | 5031667.11 | M. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Anfibi rilevate nella singola campagna effettuata.

Tabella 4-6 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco delle specie rilevate nella campagna effettuata. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui adulti rilevati e l’eventuale presenza di larve (“+”: presenti; “++”: abbondanti) e ovature.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. |
| Nessuna specie contattata |  |  |  |  |  |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= 0 |  |  |

Nella campagna non sono stati individuati la presenza di specie.

### Monitoraggio Rettili

Il sito di indagine, caratterizzato da una formazione boschiva dalle connotazioni igrofilo – planiziali ubicato lungo i l corso del fiume Mincio, presenta nelle zone marginali fossati, rogge e siti umidi temporanei in ambiente agricolo.

Tabella 4-7 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/06/2020 | 11:00 | Sereno | 680 | 632870.49 | 5031667.11 | M. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Rettili rilevate nella sola campagna effettuata.

Tabella 4-8 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna effettuata. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Nessuna specie rilevata |  |  | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 0 |  |

### Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio

Il transetto di monitoraggio è collocato all’interno di un bosco igrofilo lungo il corso del Fiume Mincio. Il sottobosco si presenta estremamente fitto ed intricato e di difficile percorribilità. Lo sviluppo lineare del transetto è di circa 228 metri.

Le indagini non hanno accertato la presenza di specie.

Tabella 4-9 - Area di indagine AV-PE-FA-05 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020 lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-24/06/2020 | Sereno | 228,89 | 1632950,890 | 5031996,243 | Dott. M. Solinas |
| 2 | 12-14/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di micromammiferi rilevate nelle due campagne effettuate.

Tabella 4-10 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e l’indice di densità medio annuale, l’indice di diversità e di equipartizione dell’area indagata

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. GIUGNO 2020 | IV CAMP. OTTOBRE 2020 | Indice di densità MEDIO | Indice diversità (Hs) | Indice di equipartizione (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  |  | 0 |  |  |  |  |

### Monitoraggio Mesoteriofauna

Il sito di indagine è caratterizzato da una formazione boschiva dalle connotazioni igrofilo – planiziali ubicato lungo il corso del fiume Mincio. Il transetto di indagine si sviluppa per circa 1.366m e percorre perimetralmente il bosco igrofilo.

Nell’ area indagata le specie rilevate appartenenti alla mesoteriofauna sono: un insettivoro, la talpa (Talpa europaea). Le specie sono state rilevate soprattutto nella campagna Giugno 2020.

Tabella 4-11 - Area di indagine AV-PE-FA-05 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | Variabile | 1366,55 | 1632928,880 | 5031564,624 | Dott.M. Piras |
| 2 | 12/10/2020 | Sereno |  |  |  | Dott.M. Piras |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di mammiferi rilevate nelle due campagne effettuate. Le specie rilevate non risultano essere abbondanti nell’area d’indagine ma sono comunque comuni e diffuse a livello regionale in ambiente agrario e suburbano.

Tabella 4-12 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat, la priorità a livello regionale e l’indice IKA.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  | II CAMPAGNA ottobre 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IKA | N | IKA |
| Talpa europea | Talpa europaea |  | 2 | 1,46 | 1 | 0,73 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 1 |  |  |  |  |

### Monitoraggio Chirotteri

Il transetto percorre un tratto della riva destra dl fiume Mincio poco oltre il punto di uscita dal Lago di Garda, e costeggia, per una certa parte della sua lunghezza, un bosco igrofilo residuo e un’area agricola a seminativo. Nell’area sono presenti elementi infrastrutturali rilevanti (tracciati dea A4 e della SR11), sotto i cui viadotti si sviluppa il transetto.

Tabella 4-13 - Area di indagine AV-PE-FA-05 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/06/2020 | Sereno | 694,12 | 1633034,357 | 5032002,026 | Dott.M. Solinas |
| 2 | 12/10/2020 | Sereno |  |  |  | Dott.M. Solinas |

Nell’ area indagata è stata rilevata la presenza del pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e del pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus). Entrambe le specie, incluse nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, sono entità antropofile e dotate di una grande plasticità ecologica ampiamente diffuse e non minacciate nel territorio regionale.

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie rilevate nelle due campagne effettuate.

Tabella 4-14 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di sequenze di vocalizzi rilevate per ogni specie e la presenza di specie inserite in Dir.Habitat.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 | II CAMPAGNA ottobre 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N. sequenze vocalizzi | N. sequenze vocalizzi |
| Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | IV | 1 | 2 |
| Pipistrello nano | Pipistrellus pipistrellus | IV | 4 |  |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 2 |  |  |

### Monitoraggio Lepidotteri

Il transetto collocato in riva destra del fiume Mincio, si sviluppa lungo la pista ciclabile dopo il ponte sull’autostrada, costeggiando un boschetto ripario, dominato da pioppi e con presenza di un denso sottobosco (Rubus , Ligustrum, Sorbus), e la sponda fiume Mincio. Il tratto iniziale è attualmente interessato dalla presenza del cantiere di linea, mentre quello terminale si sviluppa lungo il margine di un coltivo.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Tabella 4-15 - Area di indagine AV-PE-FA-05.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| Campagna | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | 13:35 | sereno | 545 | 1632939.05 | 5031809.24 | 25 | M. Solinas |
| 2 | 13/07/2020 | 13:35 | sereno |  |  |  | 25 | M. Solinas |
| 3 | 28/10/2020 | 13:20 | sereno |  |  |  | 26 | F. Bartolini |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri diurni rilevate nelle tre campagne effettuate.

Tabella 4-16 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante l’anno. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza. Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: numero totale di individui osservati, ricchezza specifica (n° di specie).

| Famiglia | Specie | mag-21 |  | giu-21 |  | lug-21 |  | ott-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA |
| Pieridae | Pieris brassicae | - | - | 2 | 0,004 | 5 | 0,009 |  | 0 |
| Pieridae | Pieris rapae | - | - | 1 | 0,002 | 4 | 0,007 |  | 0 |
| Pieridae | Pieris napi | - | - | 2 | 0,004 | 2 | 0,004 |  | 0 |
| Nymphalidae | Issoria lathonia | - | - | 2 | 0,004 |  | 0,000 |  | 0 |
| Nymphalidae | Polygonia c-album | - | - | 1 | 0,002 |  | 0,000 |  | 0 |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta | - | - |  | 0,000 |  | 0,000 | 1 | 0,002 |
| Tot. Individui |  | - |  | 8 |  | 11 |  | 1 |  |
| Ricchezza specifica |  | - |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  |
| Shannon |  | - |  | 1,56 |  | 1,04 |  | 0 |  |
| Simpson |  | - |  | 0,22 |  | 0,37 |  | 1 |  |
| Ricchezza specifica totale |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Complessivamente, durante le campagne svolte nel 2020, sono state censite 6 specie di lepidotteri diurni. I risultati dei rilievi documentano una ridotta biodiversità di specie per l’area in esame. Sono state osservate soprattutto specie ad elevata capacità dispersiva e scarsamente selettive per il tipo di ambiente. Interessante comunque la presenza di Polygonia c-album, specie tipica delle radure e dei margini forestali che qui frequenta il boschetto ripario. Nessuna tra le specie rilevate è citata nella Direttiva Habitat 92/43/CEE.

## AV-PE-FA-34

### Monitoraggio Avifauna diurna

L’area è caratterizzata dalla presenza di una roggia che scorre in un contesto agricolo, dominato da viticoltura intensiva,  e le cui fasce riparie sono parzialmente coperte da vegetazione arborea e arbustiva.

Il PMA prevede per questo sito 8 campagne di rilievo nel periodo dicembre-giugno ma a causa dell’emergenza coronavirus è stata eseguita una sola campagna a giugno 2020.

Tabella 4-17 - Area di indagine AV-PE-FA-34. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio CO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | TEMP °c | LUNGH. TRANS.(m) | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/06/2020 | 11:29 | pioviggine | 17 | 236 | 1632127,522 | 5031873,877 | M. Basso |

I rilievi nell’area AV-PE-FA-34 hanno permesso di osservare 9 specie e 25 esemplari, che sono riportati in dettaglio nella seguente tabella.

Tabella 4-18 Area di indagine  AV-PE-FA-34. Elenco delle specie rilevate durante l’unica campagna CO 2020

| NOME VOLGARE | NOME SCIENTIFICO | All. I Dir. 2009/147 CE | Numero individui (giu-2020) |
| --- | --- | --- | --- |
| Merlo | Turdus merula |  | 4 |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | 2 |
| Rondine | Hirundo rustica |  | 12 |
| Verdone | Chloris chloris |  | 1 |
| Balestruccio | Delichon urbicum |  | 1 |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | 2 |
| Cinciallegra | Parus major |  | 1 |
| Gallinella d’acqua | Gallinula chloropus |  | 1 |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | 1 |

La comunità è apparsa sostanzialmente povera in specie. Sono state osservate entità tipiche degli agroecosistemi, anche di quelli intensivi, come nel caso dello storno. Presso la roggia è presente la gallinella d’acqua che sfrutta la copertura vegetale delle sponde come area di rifugio.

I parametri ornitologici calcolati per la sola campagna sono riassunte nella tabella seguente.

Tabella 4-19 - Area di indagine  AV-SM-FA-15. Parametri ornitologici calcolati per la sola campagna CO 2020

| parametri ornitologici | 10/06/2020 |
| --- | --- |
| Abbondanza | 25 |
| Ricchezza S | 9 |
| Diversità H | 1,69 |
| Equipartizione J | 0,77 |

Per quanto concerne le specie presenti nell’area in periodo di nidificazione, è stata accertata la nidificazione dello storno. Per altre specie, sulla base dell’unico rilievo svolto a giugno, la nidificazione è da ritenersi probabile (cinciallegra) o possibile (merlo, capinera, verdone).

### Monitoraggio Anfibi

Il sito di indagine risulta caratterizzato dalla presenza di un fossato dalle connotazioni tipiche della roggia, dotato di una ricca vegetazione di tipo idrofitico. Tale sito è inserito in un contesto agricolo diversificato dalla presenza di siepi campestri. Le indagini condotte nel solo mese di giugno hanno permesso di attestare la presenza della rana verde e di un esemplare di rospo comune.

Tabella 4-20 - Area di indagine AV-PE-FA-34. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | 10:00 | Sereno | 261 | 632071.00 | 5031862.00 | M. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Anfibi rilevate nella campagna effettuata a giugno 2020.

Tabella 4-21 - Area di indagine AV-PE-FA-34. Elenco delle specie rilevate nella campagna di giugno 2020. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui adulti rilevati e l’eventuale presenza di larve (“+”: presenti; “++”: abbondanti) e ovature.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. |
| Rana verde | Pelophylax synkl. esculentus |  | 1 |  |  |
| Rospo comune | Bufo bufo |  | 1 |  |  |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 2 |  |  |

### Monitoraggio Rettili

Il sito di indagine risulta caratterizzato dalla presenza di una roggia, i cui argini presentano una vegetazione arborea a tratti discontinua. Il sito appare idoneo alla presenza di varie specie di rettili sia quelle più antropofile e generaliste sia specie batracofaghe, legate all’ambiente acquatico, come la natrice dal collare.

Tabella 4-22 - Area di indagine AV-PE-FA-34. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio in fase di CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2020 | 12:00 | Sereno | 261 | 632071.00 | 5031862.00 | M. Solinas |

In occasione dei rilievi di giugno 2020 sono state osservate il biacco e la lucertola muraiola. si tratta di specie ad ampia distribuzione e scarsamente selettive per l’habitat, che possono ricorrere in contesti fortemente antropizzati. Il biacco, nell’area di indagine, è associato alle fasce ecotonali della vegetazione riparia e delle siepi campestri, e agli ambienti rupestri de ruderi dell’edificio abbandonato.

Tabella 4-23 - Area di indagine AV-PE-FA-34. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna di giugno 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 2 | 0,008 |
| Biacco | Hierophis viridiflavus | IV | 1 | 0,004 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 2 |  |

## AV-SO-FA-27

### Monitoraggio Ittiofauna

Durante la campagna di monitoraggio eseguita nel mese di Ottobre 2020 Il popolamento ittico nella stazione risulta assente in modo del tutto analogo a quanto registrato in AO (Campagna autunnale dicembre 2018).

## Acque Superficiali rio Mano di ferro

| MONITORAGGIO AMBIENTALE LINEA FERROVIARIA AV/CA BRESCIA - VERONA - FASE C.O. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comparto | ACQUE SUPERFICIALI |  |
| Corso d’acqua oggetto di monitoraggio | Rio Mano di Ferro |  |
| Codice stazione | AV-PE-SU-25 | AV-PE-SU-26 |
| Posizione | Monte | Valle |
| Provincia | Verona | Verona |
| Comune | Peschiera del Garda | Peschiera del Garda |
| Località | Mano di Ferro | Mano di Ferro |
| Coordinate GBO | X: 1632043.7 | X: 1632618.0 |
|  | Y: 5032016.3 | Y: 5031860.1 |

Il Rio Mano di Ferro si presenta nella stazione di monte come un fontanile, con sponde naturali e con substrato limoso, l’ambiente circostante è costituito da urbanizzazione rada e colture stagionali. Nella stazione di valle il Rio Mano di Ferro presenta un andamento naturaliforme, il substrato è a granulometria medio-fine e l’ambiente circostante è costituito da vigneti.

Monitoraggio parametri biologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi biologiche effettuate nel corso dell’anno 2020.

Tabella 4-24 Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020 – stazione AV-PE-SU-25 (Monte)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-25 (Monte) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | - | - | 3 |
| Valore IBE | - | - | - | - |
| Classe di qualità | - | - | - | - |
| Giudizio di qualità | - | - | - | Giudizio Dubbio |

Non è possibile assegnare una classe di qualità alla stazione di monte del Rio Mano di Ferro perché l’ambiente non sembra essere colonizzato adeguatamente; in particolare presenta un numero di unità tassonomiche non sufficiente per il calcolo dell’indice durante la quarta campagna. Durante l’Ante Opera la stazione ha registrato valori dell’indice piuttosto bassi in tutte le campagne di monitoraggio, i valori migliori si sono registrati nella terza campagna, in cui ha raggiunto una IV classe, i peggiori si sono raggiunti nella quarta campagna, in cui si è determinata una V classe.

Tabella 4-25 Risultati qualità biologica, indice IBE – stazione AV-PE-SU-26 (Valle)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-26 (Valle) | I CAMPAGNA Febbraio 2020 | II CAMPAGNA Maggio 2020 | III CAMPAGNA Settembre 2020 | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |
| Totale U. S. | - | - | - | 7 |
| Valore IBE | - | - | - | 3 |
| Classe di qualità | - | - | - | V |
| Giudizio di qualità | - | - | - | Ambiente fortemente alterato |

La stazione di valle del Rio Mano di Ferro presenta una V classe di qualità IBE nella quarta campagna 2020 corrispondente ad un ambiente fortemente alterato. In Ante Opera si regstrava nella stazione di valle una IV classe di qualità IBE corrispondente ad un ambiente molto alterato in tutte le campagne di monitoraggio del 2018.

Tabella 4-26 Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-PE-SU-26 (Valle)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-26 (Valle) | I CAMPAGNA Febbraio 2020 | II CAMPAGNA Maggio 2020 | III CAMPAGNA Settembre 2020 | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |
| N° specie | - | - | - | 30 |
| ICMi | - |  | - | 0,69 |
| Classe di qualità | - | - | - | Buono |

Il campionamento delle diatomee per la determinazione dell’indice ICMi nella stazione di monte del Rio Mano di Ferro non è stato effettuato in quanto non presentava sufficienti substrati idoneii (sia naturali che artificiali).

Monitoraggio parametri chimico-fisici e microbiologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche nel corso dell’anno 2020.

Tabella 4-27 Esito analisi chimico-fisiche per le stazioni del Rio Mano di Ferro

| Risultati Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | UdM | I CAMPAGNA |  | II CAMPAGNA |  | III CAMPAGNA |  | IV CAMPAGNA |  |
|  |  | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle |
| Temperatura | °C | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 11 |
| pH | - | - | - | - | - | - | - | 8,02 | 7,4 |
| Conducibilità elettrica specifica | µS/cm a 20°C | - | - | - | - | - | - | 589 | 676 |
| Potenziale Redox | mV | - | - | - | - | - | - | 173,7 | 180,6 |
| Ossigeno disciolto (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 3,86 | 6,67 |
| Ossigeno disciolto (O2) | % di sat. | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 60,5 |
| Torbidità | NTU |  |  |  |  |  |  | 43,7 | 14,7 |
| Solidi sospesi totali (SST) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 40 | 19 |
| COD (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 10 | < 10 |
| BOD5 (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 10 | < 10 |
| TOC | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,5 | < 0,5 |
| DOC | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Durezza | °F | - | - | - | - | - | - | 19,8 | 33,8 |
| Alluminio (Al) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 1643 | 1458 |
| Alluminio totale (Al) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 1680 | 1466 |
| Arsenico (As) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 5 | < 5 |
| Cadmio (Cd) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 |
| Calcio (Ca) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 98,3 |
| Cromo esavalente (Cr) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 |
| Cromo totale (Cr) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,2 |
| Ferro (Fe) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 3599 | 4826 |
| Ferro totale (Fe) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 3677 | 4899 |
| Magnesio (Mg) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 22,4 |
| Manganese (Mn) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 205,7 | 723,8 |
| Mercurio (Hg) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Nichel (Ni) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 8,5 |
| Piombo (Pb) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 |
| Potassio (K) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 8,9 | 4 |
| Rame (Cu) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 39,1 | 38,4 |
| Silicio (Si) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 8,6 |
| Sodio (Na) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 26,1 |
| Zinco (Zn) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 100,7 | 149,1 |
| Fosforo totale (P) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Ortofosfato (PO4) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,25 | < 0,25 |
| Azoto ammoniacale (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,42 |
| Azoto nitrico (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 0,63 | 0,21 |
| Azoto nitroso (N) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,02 | < 0,02 |
| Azoto totale (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,72 |
| Cloruri (Cl) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 30,4 | 32,9 |
| Solfati (SO4) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 21,3 | 16,4 |
| Idrocarburi leggeri C<12 | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 10,0 | < 10,0 |
| Idrocarburi pesanti C>12 | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 35,0 | < 35,0 |
| Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - somma | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 35,0 | < 35,0 |
| Tensioattivi anionici (MBAS) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Tensioattivi non ionici (TAS) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Toluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Xileni | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Carbonio tetracloruro | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| 2-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 3-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 4-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2-dicloroetano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Diclorometano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Esaclorobutadiene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Tetracloroetilene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Tricloroetilene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Triclorometano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Monoclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,2-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,4-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,3-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,4-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3,5-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Triclorobenzeni | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Esaclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Conta Escherichia coli | UFC/100 ml | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |

Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti.

I valori di portata del Rio Mano di Ferro risultano sempre moldo ridotti, come registrato anche in Ante opera.

Tabella 4-28 Risultati delle misure di portata per le stazioni del Rio Mano di Ferro

| RISULTATI MISURA DI PORTATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | STAZIONE | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Portata | m3/s | AV-PE-SU-25 | - | - | - | 0,01 |
|  |  | AV-PE-SU-26 | - | - | - | 0,009 |

Si riporta di seguito la tabella dove si raffrontano i dati relativi alle stazioni di MONTE e di VALLE mediante il calcolo del valore dei ΔVIP.

Tabella 4-29 Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità biologica per le stazioni del Rio Mano di Ferro

| Qualità Biologica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri | AV-PE-SU-25 (Monte) | AV-PE-SU-26 (Valle) | ∆VIP |
|  | Classe | Classe |  |
| IV campagna CO - 2020 |  |  |  |
| IBE | - | V | - |
| ICMi | - | II | - |

Tabella 4-30 Calcolo ΔVIP tra le stazioni del Rio Mano di Ferro della qualità chimica e biologica. Fs: valori fuori scala; * valori inferiori ai limiti di quantificazione; 0out: ΔVIP calcolato col metodo outlier

| Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |  |  |
|  | Monte | Valle | VIP |
| pH | 8,96 | 9,80 | 0,62 |
| Conducibilità | 5,73 | 5,47 | 0,3 |
| OD (% sat.) | 2,84 | 5,05 | -2,2 |
| SST | 7,14 | 8,60 | -1,5 |
| COD | 8,00* | 8,00* | 0,0 |
| TOC | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Alluminio totale | Fs | Fs | 0out |
| Cromo totale | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Azoto ammoniacale | 4,80 | 6,40 | -1,6 |
| Cloruri | 3,83 | 3,75 | 0,1 |
| Solfati | 8,49 | 9,15 | -0,7 |
| Idrocarburi totali | 9,74* | 9,74* | 0,0 |
| Tensioattivi anionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Tensioattivi non ionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Conta Escherichia coli | 9,95 | 9,95 | 0,00 |

## Conclusioni sull’ecosistema ECS-006 fase C.O.

### Flora

Nell’ecosistema  ECS 006 è presente nel tratto di confine con il Mincio un piccolo bosco a Salix alba e Populus nigra con sottobosco di Cornus sanguinea in associazione con Rubus ulmifolis associato a Rubus caesius e Sambucus nigra. Nello strato basale troviamo Cerex pendula e l’Hedera elix.

Attualmente questo piccolo bosco appare in buono stato e del tutto simile nelle sue caratteristiche a quanto registrato in AO; in esso si evidenzia la presenza di H. elix che contribuisce in modo determinante alla selezione naturale del bosco contribuendo a far cadere gli esemplari meno resistenti o malati ed accelerando così il processo di maturazione e di rinnovo del bosco. Infatti, le piante morte che cadono al suolo, diventano alimento per innumerevoli insetti xilofagi e funghi che si nutrono del legno in decomposizione sino al completamento del ciclo biologico.

Va inoltre ricordato che benché non entri in contatto diretto con il fiume Mincio a causa sia della modifica delle sponde che della costruzione di una pista ciclabile, mantiene comunque tutte le caratteristiche dei boschi ripariali fluviali.

Dai rilevamenti fatti, in modo analogo a quanto registrato in AO, nei margini del bosco della parte orientale oltre alla presenza di Amorpha fruticosa, intercalata con elementi arborei di Salix alba, Platanus hispanica e Prunus cerasifera troviamo la specie alloctona Veronica persica, mentre nella parte occidentale oltre al S. alba e al Ulmus minor troviamo la specie alloctona Amorpha fruticosa.

### Fauna

### AV-PE-FA-05

Avifauna diurna

Nella tabella seguente sono riportati gli indici descrittori della comunità ornitica disponibili per le fasi di AO e CO. A causa dell’incompletezza dei dati relativi all’anno 2020 è possibile effettuare un confronto solo per il mese di giugno. I dati appaiono sostanzialmente simili fra le due fasi anche se si osserva un lieve calo del numero complessivo di individui osservati e del parametro di ricchezza specifica. Tali variazioni non modificano sostanzialmente gli indici di diversità.

Tabella 4-31 confronto parametri ornitologici AO/CO

|  | AO 2018 |  |  |  |  |  |  |  | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | dic-17 | gen-18 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | mag-18 | mag-18 | giu-18 | giu-20 |
| Abbondanza | 30 | 51 | 120 | 149 | 101 | 102 | 106 | 78 | 58 |
| Ricchezza S | 13 | 18 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 24 | 19 |
| Diversità H’ | 2,35 | 2,6 | 1,78 | 2,18 | 2,43 | 2,71 | 2,47 | 2,67 | 2,56 |
| Equipartizione J | 0,92 | 0,9 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,87 |

L’analisi delle presenze riproduttive risulta fortemente sbilanciato fra AO e CO, come si vede nella tabella seguente. Ciò è dovuto ad un differente sforzo di campionamento fra le due fasi, che non rende possibile un confronto di questo parametro.

Tabella 4-32 confronto presenze riproduttive AO/CO

| Fase | C | PR | PS |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 2018 | 9 | 7 | 14 |
| CO 2020 (giugno) | 1 | 5 | 6 |

C = nidificazione certa; PR = nidificazione probabile; PS = nidificazione possibile

Per quanto illustrato, è necessario rimandare la valutazione delle dinamiche in atto sulla comunità ornitica al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA e adottate in occasione delle indagini di AO. I dati dell’unico periodo comparabile, il mese di giugno, mostrano comunque una comunità sostanzialmente diversificata anche per l’anno 2020. I principali biotopi di riferimento per l’avifauna nell’area di indagine (boschetto residuale e ambito fluviale) risultano infatti sostanzialmente non modificati rispetto alla fase di AO.

Strigiformi

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-33 Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | CAMPAGNA DI RILIEVO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AO 2018 | CO 2021 |
| Allocco | Strix aluco |  |  | X |

Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio rende i dati non del tutto confrontabili. Appare comunque rilevante l’osservazione dell’allocco durante la fase di CO, a fronte di nessuna specie osservata in AO. In generale, gli ambienti di foraggiamento e sosta presso l’area di indagine conservano un buon livello di struttura ed eterogeneità, rendendole idonee all’attività dei rapaci notturni.

Anfibi

Durante la campagna di monitoraggio non sono stati individuati rettili nell’area di indagine.

Rettili

Durante la campagna di monitoraggio non sono stati individuati rettili nell’area di indagine.

Microteriofauna

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Nella tabella sottostante sono riportati il numero di individui catturati delle diverse specie, Indice di diversità, indice di densità totale e indice di equiripartizione calcolati in questa area d’indagine, sia in fase di AO che di CO.

Tabella 4-34 Confronti parametri faunistici AO/CO per la microteriofauna

| Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- |
| Crocidura suaveolens | 4 | 0 |
| TOT Specie | 1 | 0 |
| Indice di diversità | 0 | 0 |
| Indice di densità media | 1,74 | 0 |
| Indice di Equiripartizione | 0 | 0 |

Per il sito in esame nella fase di AO era stata contattata soltanto una specie appartenente alla famiglia dei Soricidae, nella fase di CO non è stata registrata nessuna specie. Gli habitat delle specie in esame risultano tuttora in buono stato di conservazione, le cause delle discrepanze registrate possono essere dunque imputabili ad altri fattori, come ad esempio, le fluttuazioni annuali (tipiche delle popolazioni di micromammiferi) e il minor sforzo di campionamento (che, specialmente quando vi è una densità così bassa, influenza notevolmente il dato).

Per quanto detto in precedenza, risulta dunque necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Mesoteriofauna

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-35 Confronti specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nomencl. scient. | aprile |  |  |  | giugno |  |  |  | settembre/ottobre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2017 |  | CO 2020 |  |
|  |  | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA |
| Volpe | Vulpes vulpes | 1 | 0,73 | # | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ratto | Rattus sp. | 6 |  | # | # | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Talpa europea | Talpa europaea | 1 |  | # | # |  |  | 2 | 1,46 | 1 |  | 1 | 0,73 |

# = campagna non svolta durante il CO a causa dell’emergenza sanitaria

Durante la fase di CO 2020 è stata osservata soltanto 1 delle 3 specie contattate in AO 2018. Nei periodi confrontabili tra AO e CO (mesi di giugno e settembre) il numero di contatti per sessione è significativamente più basso in CO, fatta eccezione per la Talpa europea che per cui è stato registrato un leggero aumento. Considerato che le specie osservate sono molto adattabili e che gli Habitat di quest’ultime risultano tuttora in buono stato di conservazione, le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Chirotteri

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-36 Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | AO2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vespertilio di Daubenton | Myotis daubentoni | X |  |
| Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | X | X |
| Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | X |  |
| Pipistrello nano | Pipistrellus pipistrellus | X | X |

Durante la fase di CO 2020 sono state osservate soltanto 2 delle 4 specie contattate in AO 2018. Nei due periodi per i quali è possibile fare un confronto (mesi di giugno e settembre; vedi tabella seguente), il livello complessivo di attività (numero di contatti per sessione) è significativamente più basso in CO. Considerato che gli habitat trofici dei chirotteri (ambito ripario, agroecosistema e ambito forestale) risultano tutt’ora in buono stato di conservazione e che durante le ore serali e notturne, i cantieri non erano attivi, né con mezzi in attività né con fonti luminose artificiali, le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili. Anche per questo gruppo risulta necessario comunque rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Tabella 4-37 confronto parametri faunistici chirotteri AO/CO

| Fase | Tot. Contatti |  |  | Totale Attività | Ricchezza Spec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maggio | giugno | sett./ott. |  |  |
| AO | 20 | 28 | 32 | 80 | 4 |
| CO 2020 | Non rilevato | 3 | 2 | 5 | 2 |

Lepidotteri

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-38 Confronto specie osservate in AO/CO

| Famiglia | Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hesperiidae | Ochlodes sylvanus | X |  |
| Pieridae | Pieris brassicae | X | X |
| Pieridae | Pieris napi | X | X |
| Pieridae | Pieris rapae | X | X |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | X |  |
| Lycaenidae | Cupido argiades | X |  |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas | X |  |
| Lycaenidae | Plebejus/Aricia agestis | X |  |
| Nymphalidae | Issoria lathonia | X | X |
| Nymphalidae | Polygonia c-album | X | X |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta |  | X |
| Nymphalidae | Vanessa cardui | X |  |

Nella tabella che segue sono riepilogati, con dettaglio mensile e cumulativo, gli indici descrittori della comunità nelle due fasi di indagine considerati. Per quanto riguarda ciascun indice di diversità complessivo, è rappresentata la media dei valori registrati mensilmente nelle differenti fasi.

Tabella 4-39 Confronto parametri faunistici lepidotteri AO/CO

| Parametro | maggio |  | giugno |  | luglio |  | sett. / ott. |  | Complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 |
| Tot. Individui | 3 | - | 26 | 8 | 15 | 11 | 8 | 1 | 52 | 20 |
| Ricchezza specifica | 2 | - | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 |
| Shannon (H’) | 0,64 | - | 1,69 | 1,56 | 1,54 | 1,04 | 1,39 | 0,00 | 1,31 | 0,87 |
| Simpson (λ) | 0,56 | - | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,37 | 0,31 | 1,00 | 0,34 | 0,53 |

Complessivamente la comunità osservata nel 2020 è apparsa meno ricca in specie, meno diversificata (minore valore di H’) e caratterizzata da un livello di dominanza medio leggermente maggiore (λ), anche se a quest’ultimo parametro ha contributo significativamente il rilievo di ottobre, svolto in una fase tardiva del periodo di volo della maggior parte delle specie quando è stata osservata un’unica specie. Negli altri mesi infatti, la dominanza è risultata in linea con i valori di AO.

Rispetto alla fase di AO, spicca l’assenza dei licenidi. A tale andamento potrebbe aver contribuito la trasformazione dell’area a nord del boschetto e adiacente al tracciato dell’autostrada, attualmente occupata dal cantiere, dove nel 2018 era presente un’area incolta con vegetazione erbacea e arbustiva, favorevole all’attività trofica e riproduttiva di specie legate agli ambiti prativi come Cupido argiades, Aricia agestis e Lycaena phlaes.

### AV-PE-FA-34

Avifauna diurna

Nel 2020 è svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno rispetto alle 8 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-40 Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | AO 2018 | AO 2020 (giugno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | X |  |
| Airone rosso | Ardea purpurea | I | X |  |
| Balestruccio | Delichon urbica |  | X | X |
| Canapino | Hippolais polyglotta |  | X |  |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta |  | X |  |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |  | X |  |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | X |  |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | X | X |
| Cardellino | Carduelis carduelis |  | X |  |
| Cinciallegra | Parus major |  | X | X |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | X | X |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |  | X |  |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | X |  |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla |  | X |  |
| Fringuello | Fringilla coelebs |  | X |  |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |  | X | X |
| Gazza | Pica pica |  | X |  |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  | X |  |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita |  | X |  |
| Merlo | Turdus merula |  | X | X |
| Merlo | Turdus merula |  | X |  |
| Parrocchetto dal collare | Psittacula krameri |  | X |  |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |  | X |  |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |  | X |  |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | X |  |
| Picchio verde | Picus viridis |  | X |  |
| Picchio verde | Picus viridis |  | X |  |
| Piccione torraiolo | Columba livia domestica |  | X |  |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | X |  |
| Poiana | Buteo buteo |  | X |  |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | X |  |
| Rondine | Hirundo rustica |  | X | X |
| Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris |  | X |  |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |  | X |  |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | X | X |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus |  | X |  |
| Torcicollo | Jynx torquilla |  | X |  |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos |  | X |  |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |  | X |  |
| Tuffetto | Tachybaptus ruficollis |  | X |  |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |  | X |  |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |  | X |  |
| Verdone | Carduelis chloris |  | X | X |
| Verzellino | Serinus serinus |  | X |  |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |  | X |  |

Nella tabella seguente sono riportati gli indici descrittori della comunità ornitica disponibili per le fasi di AO e CO. A causa dell’incompletezza dei dati relativi all’anno 2020 è possibile effettuare un confronto solo per il mese di giugno. Si osserva una sostanziale riduzione di tutti i parametri descrittori della comunità.

Tabella 4-41 Confronto parametri ornitologici AO/CO

|  | AO 2018 |  |  |  |  |  |  |  | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | giu-18 | dic-18 | gen-2019_1 | gen-2019_2 | feb-19 | apr-19 | mag-2019_1 | mag-2019_2 | giu-20 |
| Totali (n. individui) | 46 | 24 | 16 | 20 | 24 | 65 | 53 | 45 | 25 |
| Ricchezza specifica | 16 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | 16 | 9 |
| Indice di Shannon e Weaver | 2,44 | 0,94 | 1,39 | 1,09 | 1,65 | 2,08 | 2 | 2,26 | 1,69 |
| Indice di equipartizione | 0,88 | 0,67 | 0,86 | 0,99 | 0,85 | 0,77 | 0,72 | 0,82 | 0,77 |

Anche l’analisi delle presenze riproduttive risulta fortemente sbilanciato fra AO e CO, come si vede nella tabella seguente. Ciò è dovuto ad un differente sforzo di campionamento fra le due fasi, che non rende possibile un confronto di questo parametro.

Tabella 4-42 confronto presenze riproduttive AO/CO

| Fase | C | PR | PS |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 2018-19 | 3 | 9 | 10 |
| CO 2020 | 1 | 1 | 3 |

C = nidificazione certa; PR = nidificazione probabile; PS = nidificazione possibile

Per quanto illustrato, è necessario rimandare la valutazione delle dinamiche in atto sulla comunità ornitica al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA e adottate in occasione delle indagini di AO. I dati dell’unico periodo comparabile, il mese di giugno, mostrano comunque una significativa riduzione della diversità ornitica, nell’ara di studio. Le cause di tale dinamica sembrano principalmente riferibili all’inizio delle lavorazioni e al conseguente determinarsi dei seguenti fattori di pressione: 1) riduzione aree di nidificazione per le specie forestali per perdita di una porzione di vegetazione riparia; 2) disturbo determinato dalle emissioni di rumore dei mezzi di cantiere durante il giorno.

Anfibi

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-43 Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | AO |  | CO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | PR | P | PR |
| Rospo comune | Bufo bufo |  |  |  | X |  |
| Rana di Lataste | Rana latastei | II-IV |  | X |  |  |
| Rana verde | Pelophylax synkl. esculentus |  |  | X | X |  |

p = presenza; pr = presenza riproduttiva accertata

Durante la fase di CO 2020, rispetto alla fase di AO, oltre alla rana verde è stato osservato un individuo di rospo comune. Si è trattato probabilmente un individuo in fase dispersiva: la specie, di cui esistono segnalazioni per l’area di indagine nell’Atlante Regionale, non sembra infatti presente con una popolazione riproduttiva nel sito di indagine.

Rispetto alla fase di AO, non è stata rilevata la presenza della rana di Lataste. Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio, per di più con un unico rilievo in una fase tardiva del periodo riproduttivo di questa specie, non permette di effettuare una comparazione attendibile delle dinamiche di popolazione in atto fra i diversi anni. È infatti plausibile che nel mese di giugno le larve della rana di Lataste fossero già metamorfosate e gli adulti non fossero più presenti presso la roggia. La presenza di questa specie è potenzialmente minacciata dalla vicinanza dei cantieri, in quanto scavi allagati in periodo primaverile sono potenzialmente colonizzabili per la deposizione delle ovature, con conseguente rischio di mortalità di adulti e larve a seguito di successivi spostamenti di terra. Tale emergenza richiede appropriati accorgimenti nella gestione dell’area di cantiere: si rimanda al dossier mitigazioni per maggiori approfondimenti su questo aspetto.

Rettili

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 4-44 Confronto specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nomencl. scient. | marzo |  | aprile |  | giugno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | 0,015 | - | 0,042 | - | 0,000 | 0,005 |
| Biacco | Hierophis viridiflavus | 0,000 | - | 0,008 | - | 0,000 | 0,002 |

Durante la fase di CO 2020 è stata confermata la presenza di entrambe le specie rilevate in AO, biacco e lucertola muraiola, anche se con valori di abbondanza leggermente inferiori. Gli ambienti trofici e di rifugio delle due specie appaiono discretamente conservati rispetto alla fase di AO, nonostante la vicinanza dei cantieri, che hanno ridotto l’habitat prativo, parte della vegetazione riparia e l’estensione della siepe a margine della strada di collegamento alla casa abbandonata. Tali fattori, congiuntamente all’elusività dei serpenti, possono avere determinato la variabilità osservata. Risulta comunque necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

### Ittiofauna

Non è stato catturato alcun esemplare di fauna ittica cosi come registrato in AO (Campagna autunnale dicembre 2018) dove Il popolamento ittico nella stazione risulta assente.

### Acque Rio Mano di Ferro

Benché per quanto riguarda le analisi chimico fisiche nei monitoraggi effettuati sul rio Mano di Ferro non ci sono stati superamenti degli standard di qualità, il rio Mano di Ferro presenta valori IBE piuttosto bassi.

Non è stato possibile assegnare una classe di qualità alla stazione di monte del Rio Mano di Ferro perché l’ambiente non sembrava essere colonizzato adeguatamente alla data dei campionamenti; in particolare si sono registrate un numero di unità tassonomiche non sufficiente per il calcolo dell’indice. Nella stazione di valle durante la IV campagna si è registrata invece un V classe IBE. Va sottolineato che Durante l’AO le due stazioni hanno registrato valori dell’indice piuttosto bassi in tutte le campagne di monitoraggio, raggiungendo al massimo una IV classe. L’indice ICMi rileva una classe di qualità buona per la stazione di valle a differenza dell’AO durante il quale si sono ottenuti giudizi sufficienti in entrambi i campionamenti eseguiti.

Il Rio Mano di Ferro presenta in prevalenza una situazione scadente (livello di funzionalità V) sia sulla sponda destra che sulla sinistra, nel 63,6% del tratto di indagine.

## Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-006 fase C.O.

L’area d’indagine ECS-006 è rappresentativa di ecosistemi umidi-acquatici, ecosistemi ripariali ed agroecosistemi; è delimitata in alto dall’autostrada A4 ed a destra dal fiume Mincio. A sinistra ed in basso non presenta dei confini netti in quanto risulta completamente circondato da attività produttive a carattere prevalentemente agricolo.

Al momento, l’area sembra mantenere i connotati ambientali, vegetazionali e faunistici rilevati in fase di ante operam, continuando ad essere presente la stessa varietà di ambienti e i rapporti tra essi. In quest’area i cantieri interessano soprattutto i margini degli agroecosistemi prospicienti la viabilità stradale (G.A. Frassino Ovest e Mano di Ferro, trincea). A parte l’inevitabile disturbo in situ (vedi confronto AO/CO avifauna diurna), le lavorazioni non sembrano modificare significativamente l’assetto ecosistemico presente. I cantieri hanno occupato porzioni marginali degli elementi funzionali della rete ecologica individuati, peraltro posti a ridosso del tracciato dell’autostrada A4. Si rtiene pertanto che l’impatto sulla rete ecologica sia di entità contenuta.

I cantieri relativi al “Viadotto Mincio” oggetto di monitoraggio incidono solo marginalmente sugli ecosistemi ripariali per i quali permangono quasi del tutto inalterate le caratteristiche delle aree ripariali interferite.

Sottolineamo che, a causa del differente sforso di campionamento rispetto all’AO, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle interrelazioni fra le varie componenti al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO. Si rimanda inoltre al report CO 2021 l’analisi e la comparazione rispetto alla situazione AO, dell’uso del suolo, della connettività e della permeabilità ecologica, cosi come indicato nel PMA.

# ECS - 004

ECS 004 -Area Laghetto del Frassino (PMA specifico Area SIC/ZPS IT3210003 “Laghetto del Frassino”): rappresentativa di ecosistemi ripariali, ecosistemi umidi-acquatici ed agroecosistemi, interferita indirettamente dalla linea in galleria artificiale (G.A. S. Cristina e Frassino Ovest) ed in trincea.

Figura 5- Ecosistema ECS-004.

## Descrizione ambientale e vegetazionale

L’ecosistema ECS 004 comprende sia il Laghetto del Frassino che una fascia di terra limitrofa allo stesso, fascia che si estende a sinistra ed in basso rispetto al laghetto stesso. Il sito identificato in Rete Natura 2000 con il codice IT3210003 "Laghetto del Frassino" è un sito di tipo C ed appartiene alla regione bio geografica Continentale. Si situa nella porzione meridionale del Lago di Garda, nel comune Peschiera del Garda, è posto a circa 80-85 m s.l.m. e si estende per circa 4 km con una superficie di circa 78 ettari.

Il sito in questione presenta quattro tipi di habitat contenuti nell’allegato 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE:

- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto - Nanojuncetea

- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

- 91E0  *Foreste  alluvionali  di Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

- 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del  Caricion davallianae

Lo specchio d’acqua si estende per circa 32 ha e raggiunge una profondità massima di 15 m. Benché possa sembrare quasi un’appendice del lago di Garda, esso è in realtà del tutto indipendente da questo visto che si trova ad un’altitudine diversa.

L’ecosistema presenta presso le sponde del laghetto un biotipo con una notevole variabilità ambientale, variabilità che diminuisce sensibilmente procedendo verso la campagna, dove l’azione antropica è predominante ed è caratterizzata da coltivazioni intensive a mais e vigneti oltre che a prati stabili. L’ecosistema, trovandosi lungo la rotta migratoria delle alpi, rappresenta un importante sito riproduttivo oltre che di svernamento per molte specie ornittiche.

Da un punto di vista ecologico-funzionale gli elementi della rete ecologica presenti nell’area sono:

- area buffer: rapresentata dagli agroecosistemi e relativi elementi naturaliformi facenti parte di essi (sipei, fossi, alberi isolati, manufatti rurali, ecc.), ricadenti nelle aree agricole a sud e a est del Laghetto del Frassino;

- aree core: rappresentate dal fontanile presso l’area di indagine AV-PE-FA-13 , dal Laghetto del Frassino e relative formazioni boschive riparie dei settori orientale e medridionale, dove sono reperibili gli habitat di specie meglio conservati  in termini di struttura e, nel caso del bosco sud, di estensione;

- Area di collegamento (corridoio): rappresentata dall’agroecosistema che congiunge le due aree core individuate.

- stepping stones: rappresentate da piccoli biotopi immersi nella matrice agroecsositemica di collegamento (aree umide e reative fasce riaprie).

## AV-PE-VEG-12

### Rilievo fitososociologico

Il rilievo è stato effettuato all’interno di un bosco con strato arboreo dominante costituito esclusivamente da Salix alba, mentre in quello dominato è presente solo Alnus glutinosa. Nel soprassuolo arbustivo oltre all’ontano nero e al salice bianco, la specie più coprente è Viburnum opulus e secondariamente Frangula alnus. Nello strato basale è abbondantemente prevelente Carex acutiformis associata a Phragmites australis e Rubus caesius.

Sulla base della composizione questa comunità può essere inquadrata nel Corno-hungaricae-Alnetum glutinosae Sburlino, Poldini, Venanzoni et Ghirelli 2011, per la presenza di Carex acutiformis con ruolo di specie differenziale e di altre con elevato valore diagnostico perché comunemente frequenti in quest’associazione come Viburnum opulus, Rubus caesius. Inoltre Alnus glutinosa e Frangula alnus sono specie caratteristiche della classe Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff, Dijk et Passchier 1946. L’associazione descrive ontanete eutrofiche della zona planiziale e nella cintura submontana presenti in gran parte del nord Italia (Sburlino et al., 2011).

Un secondo rilievo fitosociologico è stato eseguito nel settore a nord del laghetto del Frassino, esterno  quindi all’area di influenza del progetto. In quest’area si trova di un bosco umido fisonomicamenete dominato da Salix alba e Populus nigra.

Tale bosco è stato inserito nell’habitat prioritario 91E0* “Foreste alluvionali con Alnus glutinosa  e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”.

Il consorzio forestale presenta un struttura discretamente diversificata con uno strato superiore composto prevalentemente da Salix alba, specie dominante, e secondariamente Populus nigra, Ulmus minor e l’esotica Acer negundo. Nello strato arbustivo la specie più coprente è Ulmus minor associato a Rubus discolores, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus e Morus alba. Lo strato basale è caratterizzato dall’abbondante presenza di Carex acutiformis associato a molte specie igrofile come Lysimachia nummularia, Carex elata, Iris pseudacorus, Thalictrum lucidum, Lythrum salicaria, Galium elongatum. Certamente il contesto ambientale e alcuni importanti aspetti compositivi sono indicatori di una buona potenzialità verso la formazione di un bosco di ontano floristicamente più rappresentativo.

La comparazione tra i due rilievi, evidenzia che la stazione AV-PE-VEG-12-RIF02 è quella con maggior ricchezza floristica e che realizza valori più elevati dell’indice di diversità.

Indipendentemente dai risultati però, la struttura viene indicata mediamente o parzialmente degradata e concorda con la qualità dell’assetto compositivo di questa fitocenosi. Pur avendo, indicativamente, lo stesso inquadramento sintassonomico del rilievo AV-PE-VEG-12-RIF01 e anche una ricchezza di specie diagnostiche superiore, risulta condizionata dalla presenza di entità esotiche come Acer negundo, Morus alba, Vitis vinifera che influenza il giudizio sulla struttura intesa come valutazione del corteggio floristico. Si tratta di un bosco umido fisonomicamente dominato da Salix alba e Populus nigra ma con una discreta ricchezza floristica sia nello strato arbustivo, ma soprattutto in quello erbaceo.

Il rilievo effettuato nella stazione AV-PE-VEG-12-RIF01 evidenzia una ricchezza floristica ridotta (7 specie in tutte e due le repliche), ma coerente con quanto descritto per l’associazione Corno hungaricae-Alnetum glutinosae Sburlino, Poldini, Venanzoni et Ghirelli 2011 (Sburlino et al., 2011), come già sottolineato nella sezione dedicata alla descrizione del plot.

Non si rilevano importanti elementi che possano nel tempo cambiare o interferire con l’attuale assetto vegetazionale e la comparazione dei rilievi fitosociologici fra AO e CO non evidenzia nessun cambiamento nella composizione floristica per entrambi i plot.

## STAZIONE AV-PE-VEG-13 (RF, RS)

### Rilievo fitosociologico

La stazione di monitoraggio è situato nei pressi della località Cà Badoara, nel settore sud-ovest del comune di Peschiera del Garda, a nord dell’autostrada A4, dalla quale dista crica 150 m.

Corrisponde ad una conca lacustre intramorenica di origine glaciale, trasformata nel tempo in torbiera che contiene vegetazione forestale paludosa, soprattutto rappresentata da un’ontaneta ad Alnus glutinosa e da cariceti paludosi.

Il bosco non è stato inserito nella nella Carta Regionale dei Tipi Forestali della regione Veneto.

Il plot è stato posizionato in un cariceto a Carex acutifromis che ricopre densamente una bassura all’interno di un bosco igrofilo con prevalenza di Alnus glutinosa.

Si tratta di una prateria igrofila monodominata da Carex acutiformis. Dal punto di vista fitosociologico viene inquadrata nell’alleanza Magnocaricion Koch 1926 che descrive comunità caratterizzate da ciperacee di robusta taglia su suoli organogeni, spesso torbosi, lungamente inondati.

Il primo rilievo è stato effettuato nel giugno 2020.

### Rilievo speditivo della flora alloctona

Il transetto di controllo delle alloctone corrisponde ad una fascia ai margini sud-occidentali del bosco igrofilo fisionomicamente identificabile con una ontaneta ad Alnus glutinosa e a contatto con il bosco è presente un seminativo.

Nel rilievo di giugno 2020 si registra Prunus cerasifera presente con alcuni esemplari arbustivi, e la comparsa di Parthenocissus quinquefolia e Lonicera japonica in ambedue gli strati (arbustivo ed erbaceo).

Giugno 2020: si rileva un sensibile aumento della copertura di Lonicera japonica.

Ottobre 2020: si registra la comparsa di Sorghum halepense.

## AV-PE-FA-12

La stazione di monitoraggio ricade all’interno del Sito Natura 2000 IT3210003 Laghetto del Frassino. Per le attività di monitoraggio in questa zona di particolare interesse naturalistico è stato redatto uno specifico PMA. Nella presente relazione sono comunque elencati i risultati generali.

L'analisi della comunità ornitica si è svolta mediante l’esecuzione di punti di ascolto (avifauna nidificante) e di  osservazione (avifauna acquatica) situati lungo il perimetro del lago.

Il PMA prevede per questo sito 8 campagne di rilievo nel periodo dicembre-giugno; nel 2020 è stata effettuata una sola campagna nel mese di giugno.

Table 5-1 Area di indagine AV-PE-FA-12. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio

| CAMPAGNA | DATA | Acquatici NIDIFICANTI | uccelli nidificanti | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/06/2020 | x | x | Dott. M. Basso |

### Avifauna nidificante

I quattro punti di ascolto si trovano in prossimità di aree caratterizzate da formazioni boschive ripariali e sono distribuiti nei settori settentrionale (siti di controllo) e meridionale (impatto; figura seguente) in prossimità delle sponde del lago, dove sono presenti formazioni di vegetazione elofitica, fra le quali piccole formazioni di canneto.

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo delle specie contattate nei 4 punti d’ascolto eseguiti a giugno 2020 presso il Laghetto del Frassino.

Table 5-2 Area di indagine  AV-PE-FA-12. Elenco delle specie rilevate durante l’unica campagna CO 2020

| Nome volgare | Nome scientifico | FA1-01 | FA1-02 | FA1-03 | FA1-04 | Tot. Oss | Nidif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | 1 |  | 5 | 6 |  |
| Airone rosso | Ardea purpurea |  |  | 2 |  | 2 | probabile |
| Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | 1 |  |  |  | 1 | possibile |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |  |  | 2 |  | 2 | possibile |
| Capinera | Sylvia atricapilla | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | possibile |
| Cinciallegra | Parus major |  | 1 | 1 | 1 | 3 | possibile |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |  | 9 | 4 |  | 13 | certa |
| Colombaccio | Columba palumbus | 2 | 1 |  | 3 | 6 | possibile |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo | 22 | 8 | 2 | 21 | 53 | certa |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |  |
| Cuculo | Cuculus canorus | 2 |  | 1 |  | 3 | possibile |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla |  |  | 1 |  | 1 | certa |
| Folaga | Fulica atra |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
| Gazza | Pica pica | 4 |  |  |  | 4 |  |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Martin pescatore | Alcedo atthis |  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Merlo | Turdus merula | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | certa |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 2 |  |  |  | 2 | certa |
| Picchio verde | Picus viridis |  | 1 | 2 |  | 3 | possibile |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Rigogolo | Oriolus oriolus | 1 | 1 | 2 |  | 4 | possibile |
| Rondine | Hirundo rustica | 6 | 1 |  |  | 7 |  |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  | 1 |  |  | 1 | possibile |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  |  |  | 2 | 2 | possibile |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | possibile |

Complessivamente le specie di avifauna contattate sono state 28, la comunità è apparsa discretamente diversificata. Nella tabella seguente, gli indici sono presentati per singola stazione e in maniera cumulativa considerando i valori di abbondanza complessiva delle singole specie.

Table 5-3 Area di indagine  AV-PE-FA-12. Parametri ornitologici calcolati per la  campagna CO 2020

| Indice | FA1-01 | FA1-02 | FA1-03 | FA1-04 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale individui | 47 | 39 | 33 | 47 | 166 |
| Ricchezza Specifica | 13 | 17 | 16 | 11 | 28 |
| Shannon-Wiener (H') | 1,91 | 2,38 | 2,65 | 1,90 | 2,62 |
| Equiripartizione | 0,74 | 0,84 | 0,96 | 0,79 | 0,79 |

Le specie di avifauna osservate sono soprattutto specie di ambito forestale e specie tipiche delle fasce riparie, associate alla vegetazione arbustiva ed elofitica perilacustre. Nei boschi ripariali sono stati infatti osservati specie quali la tortora selvatica, la ghiandaia, il rigogolo, il picchio rosso maggiore, il picchio verde, la capinera, il fiorrancino e il pigliamosche. Fra le specie tipiche degli ambienti ripariali si citano l’usignolo di fiume, il cannareccione e la cannaiola verdognola. Anche alcune specie di non passeriformi quali airone rosso, folaga, gallinella d’acqua e martin pescatore frequentano questa tipologia di ambienti.

Per quanto concerne gli indizi di nidificazione, questa è stata accertata per picchio rosso maggiore, codibugnolo, merlo e fiorrancino, oltre che per il cormorano. Di questa specie, nel boschetto di pioppi lungo la sponda sud-orientale del lago, è presenta una nutrita colonia. Per altre specie, sulla base dell’unico rilievo svolto, la nidificazione appare probabile per l’airone rosso e possibile per colombaccio, tortora selvatica, cuculo, picchio verde, rigogolo, capinera, cinciallegra, cannaiola verdognola, cannareccione, usignolo e usignolo di fiume.

### Avifauna acquatica

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo delle specie contattate in occasione dei rilievi svolti a giugno 2020 presso il Laghetto del Frassino.

Table 5-4 Area di indagine  AV-PE-FA-12. Elenco delle specie rilevate durante l’unica campagna CO 2020

| Nome scientif. | Nome volgare | All. I Dir. 2009/143 CE | Tot. Oss. |
| --- | --- | --- | --- |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus |  | 22 |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus | I | 3 |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |  | 1066 |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  | 28 |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | 2 |
| Moriglione | Aythya ferina |  | 2 |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |  | 4 |
| Folaga | Fulica atra |  | 2 |
| Airone rosso | Ardea purpurea | I | 1 |
| Airone bianco maggiore | Casmerodius albus | I | 1 |
| Airone guardabuoi | Bubulcus ibis |  | 9 |
| Garzetta | Egretta garzetta |  | 1 |

Fra le specie osservate, 3 sono incluse nell’All. I della Direttiva 209/147, la nidificazione di due delle quali (airone rosso e tarabusino) appare plausibile nelle aree di canneto attorno al lago. Altre specie probabilmente nidificanti all’interno del Sito sono lo svasso maggiore, la gallinella d’acqua e la folaga. Fra gli anatidi, oltre al germano reale, specie diffusa e nidificante in varie tipologie di habitat acquatici, è interessante la presenza del moriglione. Questa anatra tuffatrice frequenta il lago durante i mesi invernali con contingenti svernati di diverse centinaia di individui. La presenza di pochi individui in periodo riproduttivo potrebbe essere riferibile sia a esemplari nidificanti sia ad esemplari estivanti nel Sito. La presenza delle altre specie di ardeidi è riferibile perlopiù ad esemplari presenti in attività trofica o di sosta. Si tratta infatti di specie coloniali, delle quali non sono state osservate colonie o altri indizi evidenti di nidificazione. La nidificazione di singole coppie di airone cenerino è comunque un evento da non escludere completamente, anche in virtù di segnalazioni passate della nidificazione della specie presso i canneti del Sito.

### Monitoraggio Strigiformi

Le stazioni di indagine ricadono all’interno della ZSC/ZPS IT321000312, una posta a nord del laghetto del Frassino (“controllo”), l’altra a sud (“trattamento”). Il punto nord ricade nei pressi di un bosco igrofilo e lungo le sponde del lago e del canale suo emissario. Gli ambienti aperti in quest’area sono destinati ad uso agricolo e occupato in parte da vigneti ed in parte da prati da sfalcio. La stazione posta a sud ricade fra il bosco ripario della sponda meridionale del lago e vigneti. Entrambe le stazioni sono interessate dalla presenza di opere infrastrutturali, l’A4 e la ferrovia, rispettivamente a sud e a nord del laghetto.

Per il Sito è prevista una relazione a parte, come previso dallo specifico PMA; si riportano comunque anche in questa sede i risultati sintetici.

Nel 2020, sono state svolte 2 delle 4 campagne previste da PMA. Il calendario dei rilievi nell'area è illustrato nella seguente.

Table 5-5 Area di indagine  AV-PE-FA-12. Dettagli dei rilievi delle 2 campagne CO 2020

| CAMPAGNA | Data | Stazione | ORA | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | Meteo | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/06/2020 | FA-12-Nord | 21:30 22:15 | 1630263,968 | 5033248,903 | pioviggine, vento assente | 19 |
|  |  | FA-12-Sud |  |  |  |  |  |
| 2 | 12/10/2020 | FA-12-Sud | 22:15 | 1630263,968 | 5033248,903 | Sereno, vento leggero | 14 |

I risultati suddivisi per ciascuna campagna sono visualizzati nella seguente

.

Table 5-6 Area di indagine  AV-PE-FA-12. Elenco delle specie rilevate durante le 2 campagne CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | 2009/147/CE all. 1 | CAMPAGNE DI RILIEVO |  | TOT. CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15/06/2020 | 12/10/2020 |  |
| Assiolo | Otus scops |  | 1 | 0 | 1 |

L'unica specie di strigiformi contattata è stato l’assiolo, osservata in 1 campagne su 2.

### Monitoraggio Anfibi

L’ecosistema ECS 004 risulta caratterizzato da varietà di microhabitat che vanno dalle formazioni di canneto al bosco umido e dai fossati agli ambienti prativi pertanto apparentemente idoneo ad ospitare comunità di anfibi ben strutturate.

Table 5-7 Area di indagine AV-PE-FA-12-01. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/06/2020 | 09:30 | sereno | 333 | 630048.06 | 5032284.47 | M. Solinas |

Table 5-8 Area di indagine AV-PE-FA-12-02. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/06/2020 | 10:00 | sereno | 258 | 630310.70 | 5032436.53 | M. Solinas |

Table 5-9 Area di indagine AV-PE-FA-12-03. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/06/2020 | 11:30 | sereno | 512 | 630471.88 | 5033336.28 | M. Solinas |

Durante la campagna di monitoraggio non sono stati individuati anfibi nell’area di indagine.

### Monitoraggio Rettili

Il lago del Frassino risulta caratterizzato da varietà di microhabitat che vanno dalle formazioni di canneto al bosco umido e dai fossati agli ambienti prativi. Da questo punto di vista il sito appare idoneo ad ospitare una comunità di rettili ben strutturata e differenziata. Per quanto riguarda le specie autoctone, in occasione del rilievo di giugno è stata osservata unicamente la lucertola muraiola, presente lungo tutti e tre i transetti. Presso la stazione FA12-1 è stata rilevata la presenza della testuggine palustre americana dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegnas).

Table 5-10 Area di indagine AV-CV-FA-12-01. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2020 | 10:30 | sereno | 333 | 630048.06 | 5032284.47 | M. Solinas |

Table 5-11 Area di indagine AV-CV-FA-12-02. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2020 | 11:50 | sereno | 258 | 630310.70 | 5032436.53 | M. Solinas |

Table 5-12 Area di indagine AV-CV-FA-12-03. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2020 | 9:30 | sereno | 512 | 630471.88 | 5033336.28 | M. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Rettili rilevate nella campagna effettuata.

Table 5-13 Area di indagine AV-PE-FA-12-01. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna effettuata. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 23 | 0,069 |
| Tartaruga dalle orecche rosse | Trachemys scripta elegans |  | 1 | 0,003 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 2 |  |

Table 5-14 Area di indagine AV-PE-FA-12-02. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna effettuata. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 1 | 0,004 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 1 |  |

Table 5-15 Area di indagine AV-PE-FA-12-03. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna effettuata. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 1 | 0,002 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 1 |  |

### Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio

I transetti di trappolaggio della microteriofauna sono stati collocati in 3 diverse zone:

- a sud dell’area lacuale ove è presente un bosco igrofilo racchiuso tra il lago, i vigneti e un prato polifita (AV-PE-FA-12-01),

- ad ovest dell’area lacuale interessando il canneto spondale alla base di un sentiero che attraversa prima un prato polifita e poi un bosco igrofilo che prosegue anche a nord (AV-PE-FA-12-02),

- a nord dell’area lacuale ove sono presenti aree agricole a vigneto e a prato (AV-PE-FA-12-03). Le stazioni di monitoraggio poste a nord del Laghetto vengono definite “stazioni di bianco” poiché sono le più distanti e quindi quelle che dovrebbero subire meno impatti dalle opere cantieristiche.

Table 5-16 Area di indagine AV-PE-FA-12 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CODICE TRANSETTO | CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-FAU12_FA5-01 | 1 | 22-24/06/2020 | Variabile | 246,08 | 1630117,401 | 5032300,710 | Dott.M. Piras |
|  | 2 | 13-15/10/2020 | Variabile |  |  |  |  |
| AV-PE-FAU12_FA5-02 | 1 | 22-24/06/2020 | Variabile | 362,47 | 1630140,096 | 5033070,585 | Dott.M. Piras |
|  | 2 | 13-15/10/2020 | Variabile |  |  |  |  |
| AV-PE-FAU12_FA5-03B (bianco) | 1 | 22-24/06/2020 | Variabile | 262,91 | 1630619,296 | 5033258,125 | Dott.M. Piras |
|  | 2 | 13-15/10/2020 | Variabile |  |  |  |  |

Le indagini hanno accertato la presenza di specie tipiche dell’ambiente indagato: il topo selvatico (Apodemus sylvaticus).

Table 5-17 Area di indagine AV-PE-FA-12. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e l’indice di densità medio annuale, l’indice di diversità e di equipartizione dell’area indagata

| CODICE TRANSETTO | NOME COMUNE |  | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | i CAMP. GIUGNO 2020 | II CAMP. OTTOBRE 2020 | Indice di densità MEDIO | Indice diversità (Hs) | Indice di equipartizione (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-FA-12_01 | Topo selvatico |  | Apodemus sylvaticus | - | 1 | 0 | 1,11 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= 1 |  |  |  |
| AV-PE-FA-12_02 | Topo selvatico | Apodemus sylvaticus |  | - | 1 | 0 | 1,11 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)=1 |  |  |  |
| AV-PE-FA-12_03B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)=0 |  |  |  |

### Microteriofauna hair tubes

I transetti di monitoraggio della microteriofauna arboricola sono stati collocati in 2 diverse zone:

- a sud dell’area lacuale lungo una siepe ecotonale tra un bosco igrofilo e i vigneti e un prato polifita (HT_01),

- a nord dell’area lacuale lungo una siepe ecotonale tra vigneto e prato (HT_02). Le stazioni di monitoraggio poste a nord del Laghetto vengono definite “stazioni di bianco” poiché sono le più distanti e quindi quelle che dovrebbero subire meno impatti dalle opere cantieristiche.

Table 5-18 - Transetto di indagine AV-PE-FA-12_FA5-HT-01 Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| attivazione | 10/09/2020 | Variabile | 141,132 | 1630209,992 | 5032304,514 | Dott.M. Piras |
| 1 | 13/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |

Table 5-19 -Transetto di indagine AV-PE-FA-12_FA5-HT-02 Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| attivazione | 10/09/2020 | Variabile | 167,610 | 1630437,314 | 5033395,095 | Dott.M. Piras |
| 1 | 13/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |

Nell’area indagata le specie rilevate appartenenti alla microteriofauna arboricola sono state 1: un roditore (Apodemus sp.).

Table 5-20 - Transetto di indagine AV-PE-FA-12_FA5-HT-01. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e l’indice di abbondanza.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. GIUGNO 2020 | II CAMP. OTTOBRE 2020 | INDICE DI ABBONDANZA TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indice di abbondanza | Indice di abbondanza |  |
| Topo selvatico | Apodemus sp. |  | # | 6,67 | 6,67 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 1 |  |  |  |

# = sessione non effettuata a causa della emergenza sanitaria

Table 5-21 - Transetto di indagine AV-PE-FA-12_FA5-HT-02. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e l’indice di abbondanza.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. GIUGNO 2020 | II CAMP. OTTOBRE 2020 | INDICE DI ABBONDANZA TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indice di abbondanza | Indice di abbondanza |  |
| Topo selvatico | Apodemus sp. |  | # | 13,33 | 13,33 |
| Crocidura | Crocidura sp. |  | # | 6,67 | 6,67 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 2 |  |  |  |

# = sessione non effettuata a causa dell’emergenza sanitaria

Nell’area indagata le specie rilevate appartenenti alla microteriofauna arboricola sono state 2: un insettivoro (Crocidura sp) e un roditore (Apodemus sp.).

### Monitoraggio Mesoteriofauna

Questo sito di indagine interessa l’area del Laghetto del Frassino, bacino di origine glaciale incluso nel territorio comunale di Peschiera del Garda (VR). L’area del Frassino è stata designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3210003 "Laghetto del Frassino", ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Per quest’area verrà redatta apposita relazione specifica, in ottemperanza alle prescrizioni CIPE 179.

I transetti di monitoraggio della mesoteriofauna sono stati collocati in 3 diverse zone:

- a sud dell’area lacuale ove è presente un bosco igrofilo racchiuso tra il lago, i vigneti e un prato polifita (AV-PE-FA-12-01),

- ad ovest dell’area lacuale interessando il canneto spondale alla base di un sentiero che attraversa prima un prato polifita e poi un bosco igrofilo che prosegue anche a nord (AV-PE-FA-12-02),

- a nord dell’area lacuale ove sono presenti aree agricole a vigneto e a prato (AV-PE-FA-12-03). Le stazioni di monitoraggio poste a nord del Laghetto vengono definite “stazioni di bianco” poiché sono le più distanti e quindi quelle che dovrebbero subire meno impatti dalle future opere cantieristiche.

Nell’ area indagata le specie rilevate appartenenti alla mesoteriofauna sono: un carnivoro, la volpe (Vulpes vulpes), un leporide, la lepre comune  (Lepus europaeus), un insettivoro, il riccio (Erinaceus europaeus) e un roditore alloctono, la nutria (Myocastor coypus). Oltre a questi, sono state rinvenute tracce di presenza di ratto (Rattus sp.), topo selvatico (Apodemus sp.), arvicola (Microtus sp.) mediante fori nel terreno, e di Talpa europaea, mediante i caratteristici cumuli sul terreno.

Table 5-22 - Area di indagine AV-PE-FA-12 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CODICE TRANSETTO | CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-FA-12_01 | 1 | 23/06/2020 | Sereno | 1154,96 | 1630340,016 | 5032310,906 | Dott.M. Piras |
|  | 2 | 13/10/2020 | variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |
| AV-PE-FA-12_02 | 1 | 23/06/2020 | Sereno | 935,70 | 1630011,612 | 5032733,688 | Dott.M. Piras |
|  | 2 | 13/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |
| AV-PE-FA-12_03 | 1 | 23/06/2020 | Sereno | 1018,69 | 1630494,764 | 5033348,109 | Dott.M. Piras |
|  | 2 | 13/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |

Le specie rilevate non risultano essere oggetto di tutela a livello comunitario, in quanto non inserite in All.IV della Direttiva Habitat, pertanto non si procede con la valutazione del grado di conservazione delle specie.

Le specie rilevate nell’area non risultano essere abbondanti, sono comuni e diffuse a livello regionale in ambiente agrario e suburbano, appartenenti per lo più agli erbivori e/o specie generaliste, indice quindi di una situazione ambientale influenzata dall’isolamento dell’area protetta in un ambito territoriale fortemente semplificato e antropizzato.

La presenza di fossati e di superfici umide favorisce la frequentazione dell’area da parte di mammiferi fossori come le arvicole, i ratti e la talpa.

Table 5-23 - Area di indagine AV-PE-FA-12. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat, la priorità a livello regionale e l’indice IKA.

| CODICE TRANSETTO | NOME COMUNE |  | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE |  | I CAMPAGNA giugno 2020 |  | II CAMPAGNA ottobre 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | IKA | N |  | IKA |
| AV-PE-FA-12_01 | Talpa europea |  | Talpa europaea |  |  | 1 | 0,87 | 1 |  | 0,87 |
|  | Ratto |  | Rattus sp. |  |  | 2 | 1,73 | 1 |  | 0,87 |
|  | Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| AV-PE-FA-12_02 | Talpa europea | Talpa europaea |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,67 |
|  | Topo selvatico | Apodemus sp. |  |  | 1 |  | 1,67 |  |  |  |
|  | Ratto | Rattus sp. |  |  | 2 |  | 2,14 |  |  |  |
|  | Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| AV-PE-FA-12_03 | Talpa europea | Talpa europaea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riccio | Erinaceus europaeus |  |  | 1 |  | 0,98 |  |  |  |
|  | Topo selvatico | Apodemus sp. |  |  | 1 |  | 0,98 |  | 1 | 0,98 |
|  | Ratto | Rattus sp. |  |  | 1 |  | 0,98 |  |  |  |
|  | Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

### Fototrappole

Per questa area sono state attivate tre fototrappole in due zone agli estremi del lago del Frassino.

La fototrappola CAM1 è stata collocata a nord del lago nella stazione denominata AV-PE-FAU12_FA6-FT-02 , all’interno di un bosco igrofilo caratterizzato da un ricco e intricato sottobosco; essa viene considerata come il “punto di bianco” del presente studio poiché è la più distante e quindi quella che dovrebbe subire meno impatti dalle opere cantieristiche. Le fototrappole CAM2 e CAM3 invece sono state poste a sud dello stesso; la prima presso la stazione denominata AV-PE-FAU12_FA6-FT-01 di fronte ad una tana individuata alla base di un pioppo e all’interno di una siepe di rovo confinante con un vigneto, la seconda invece, CAM2, presso la stazione denominata AV-PE-FAU12_ FA6-FT-03, è stata collocata all’interno del bosco igrofilo a poca distanza dalla precedente. Si è scelto di posizionare due fototrappole nel lato sud, anziché una, come da PMA, per una maggiore rappresentatività degli ambienti della zona a sud del lago.

Table 5-24 - Fototrappola CAM1 nella stazione AV-PE-FA-12_FA6-FT-01: dati di attivazione per la fase di  CO 2020

| CAMPAGNA | Attivazione | METEO | X_COORDINATA (GBO) | Y_COORDINATA (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/06 - 01/07/2020 | Variabile | 1630343,064 | 5033382,336 | Mauro Piras |
| 2 | 13/10 - 21/10/2020 | Variabile |  |  | Mauro Piras |

Table 5-25 - Fototrappola CAM2 AV-PE-FA-12_FA6-FT-02: dati di attivazione per la fase di  CO 2020

| CAMPAGNA | Attivazione | METEO | X_COORDINATA (GBO) | Y_COORDINATA (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/06 - 01/07/2020 | Variabile | 1630030,070 | 5032310,819 | Mauro Piras |
| 2 | 13/10 - 21/10/2020 | Variabile |  |  | Mauro Piras |

Table 5-26 - Fototrappola CAM3 AV-PE-FA-12_FA6-FT-03: dati di attivazione per la fase di  CO 2020

| CAMPAGNA | Attivazione | METEO | X_COORDINATA (GBO) | Y_COORDINATA (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/06 - 01/07/2020 | Variabile | 1630171,997 | 5032386,726 | Mauro Piras |
| 2 | 13/10 - 21/10/2020 | Variabile |  |  | Mauro Piras |

La presenza di una folta ed intricata vegetazione ha reso difficile l’individuazione di punti idonei al collocamento delle fototrappole. Nella prima campagna, presso la stazione AV-PE- FAU12_FT-01, sono stati rilevati passaggi di specie quali il ratto, topo selvatico e faina. Nella stazione AV-PE- FAU12_FT-02, sono stati rilevati passaggi di specie selvatiche quali la volpe.

Table 5-27 - Fototrappola CAM1 presso la stazione AV-PE- FAU12_ FA6-FT-01: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (23/06 - 01/07/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 27/06/20 | 02:51 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 27/06/20 | 05:12 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 28/06/20 | 06:23 |

Table 5-28 - Fototrappola CAM2 presso la stazione AV-PE- FAU12_ FA6-FT-02: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (23/06 - 01/07/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volpe | Vulpes vulpes | - | 22/04/21 | 21:48 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 24/04/21 | 03:35 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 26/04/21 | 05:18 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 26/04/21 | 05:38 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 27/04/21 | 21:55 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 28/04/21 | 03:27 |

Table 5-29 - Fototrappola CAM3 presso la stazione FT-03: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (23/06 - 01/07/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nessuna osservazione |  |  |  |  |

Table 5-30 - Fototrappola CAM1 presso la stazione AV-PE- FAU12_ FA6-FT-01: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la terza campagna di CO (13-21/10/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratto | Rattus sp. | - | 12/10/20 | 20:12 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 12/10/20 | 20:24 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 12/10/20 | 22:10 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 12/10/20 | 22:36 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 13/10/20 | 01:44 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 13/10/20 | 01:55 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 13/10/20 | 03:06 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 13/10/20 | 04:29 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 13/10/20 | 05:29 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 13/10/20 | 05:41 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 13/10/20 | 06:19 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 13/10/20 | 19:53 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 14/10/20 | 03:04 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 14/10/20 | 21:16 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 14/10/20 | 21:35 |
| Faina | Martes foina | - | 14/10/20 | 04:15 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 15/10/20 | 04:24 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 15/10/20 | 21:42 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 15/10/20 | 22:05 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 15/10/20 | 22:17 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 15/10/20 | 03:09 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 16/10/20 | 20:25 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 16/10/20 | 21:04 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 16/10/20 | 23:47 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 17/10/20 | 01:43 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 17/10/20 | 02:48 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 17/10/20 | 05:02 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 17/10/20 | 05:55 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 18/10/20 | 00:36 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 00:54 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 04:24 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 06:21 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 18:55 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 19:41 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 20:37 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 18/10/20 | 22:14 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 19/10/20 | 05:46 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 19/10/20 | 19:40 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 20/10/20 | 01:55 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 20/10/20 | 02:45 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 20/10/20 | 03:45 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 20/10/20 | 03:54 |
| Faina | Martes foina | - | 20/10/20 | 05:01 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 20/10/20 | 06:58 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 20/10/20 | 18:54 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 20/10/20 | 19:34 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 20/10/20 | 20:02 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 20/10/20 | 21:39 |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | - | 20/10/20 | 23:59 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 00:55 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 01:47 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 02:38 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 03:07 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 03:46 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 07:16 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 19:38 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 21:27 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 22:08 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 22:15 |
| Ratto | Rattus sp. | - | 21/10/20 | 23:23 |

Table 5-31 - Fototrappola CAM2 presso la stazione AV-PE- FAU12_ FA6-FT-02: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (13-21/10/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volpe | Vulpes vulpes |  | 16/10/2020 | 19,51 |
| Volpe | Vulpes vulpes |  | 19/10/2020 | 15,28 |
| Ratto | Rattus sp. |  | 18/10/20 | 04:01 |

Table 5-32 - Fototrappola CAM3 presso la stazione AV-PE- FAU12_ FA6-FT-03: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (13-21/10/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nessuna osservazione |  |  |  |  |

In relazione alle specie rilevate non di interesse comunitario, in quanto non inserite nell’All. II e IV della Direttiva Habitat, non si procede con la valutazione del grado di conservazione delle specie.

### Monitoraggio Chirotteri

I transetti di monitoraggio della chirotterofauna sono collocati in 3 diverse zone:

- a sud dell’area lacuale, dove sono presenti un bosco igrofilo ripario e aree coltivate a vigneto (AV-PE-FAU12_FA7-01),

- lungo la sponda occidentale del lago, dove sono presenti una fascia di vegetazione elofitica, formazioni discontinue di vegetazione arborea igrofila e aree agricole adibite a vigneto e prati da sfalcio (AV-PE-FAU12_FA7-02). Nella porzione settentrionale la copertura arborea si fa continua ed è presente un bosco igrofilo;

- a nord dell’area lacuale, dove sono presenti un’area agricole destinata a vigneto e prato da sfalcio e formazioni riparie arboree ed elofitiche lungo le sponde del lago e del canale suo emissario (AV-PE-FAU12_FA7-03). Quest’area rappresenta il “controllo” delle aree potenzialmente impattate dai cantieri sopra menzionate.

Table 5-33 - Area di indagine AV-PE-FA-12. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CODICE TRANSETTO | CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-FA-12_01 | 1 | 25/06/2020 | Sereno | 310,99 | 1630064,530 | 5032305,797 | Dott M. Solinas |
|  | 2 | 12/10/2020 | Coperto |  |  |  | Dott. M. Piras |
| AV-PE-FA-12_02 | 1 | 25/06/2020 | Sereno | 308,44 | 1630103,404 | 5033026,315 | Dott M. Solinas |
|  | 2 | 12/10/2020 | Coperto |  |  |  | Dott. M. Piras |
| AV-PE-FA-12_03 (bianco) | 1 | 25/06/2020 | Sereno | 311,52 | 1630480,638 | 5033306,828 | Dott M. Solinas |
|  | 2 | 12/10/2020 | Coperto |  |  |  | Dott. M. Piras |

Alcuni dei vespertilionidi osservati (Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus) sono entità antropofile ad ampio spettro ecologico comunemente osservate anche in aree fortemente antropizzate, dove cacciano in varie tipologie di ambienti e sfruttano interstizi di edifici per l’insediamento delle colonie.

Il pipistrello di Nathusius (P. nathusii) è specie forestale e migratrice di lunga distanza, i cui quartieri riproduttivi sono localizzati nell’Europa centro-settentrionale. Fra le specie di chirotteri dendrofili è probabilmente quella meno selettiva, mostrando un moderato livello di antropofilia.

Il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii) è specie che caccia tipicamente presso corpi idrici, quali torrenti fiumi e laghi. I rifugi si trovano in cavità d’albero ma anche all’interno di interstizi di opere murarie come i ponti. Frequenta anche contesti fortemente alterati, quali corpi idrici eutrofizzati e con scarsa copertura di vegetazione riparia.

Table 5-34 - Area di indagine AV-PE-FA-12. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di sequenze di vocalizzi rilevate per ogni specie e la presenza di specie inserite in Dir.Habitat.

| CODICE TRANSETTO | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 | II CAMPAGNA ottobre 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N. sequenze vocalizzi | N. sequenze vocalizzi |
| AV-PE-FAU12_FA7-01 | Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | IV | 1 |  |
|  | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | IV | 3 |  |
|  | Pipistrello di Savi | Hypsugo savii | IV | 1 |  |
|  | Serotino comune | Eptesicus serotinus | IV |  | 1 |
|  | Ricchezza specifica (n° specie contattate) = 4 |  |
| AV-PE-FAU12_FA7-02 | Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | IV | 9 |  |
|  | Serotino comune | Eptesicus serotinus | IV | 1 | 2 |
|  | Vespertilio di Daubenton | Myotis daubentoni | IV | 3 |  |
|  | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | IV | 3 |  |
|  | Ricchezza specifica (n° specie contattate) = 4 |  |
| AV-PE-FAU12_FA7-03 | Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | IV |  | 1 |
|  | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | IV | 2 |  |
|  | Pipistrello | Pipistrellus sp. |  | 1 |  |
|  | Ricchezza specifica (n° specie contattate) = 2 |  |  |  |  |  |

### Monitoraggio Lepidotteri

I prossimi tre transetti rientrano nell’area della ZSC/ZPS IT3210003 “Laghetto del Frassino” per il quale sono previsti specifici monitoraggi degli habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.

      - AV-PE-FA-12 _01

Il transetto ricade nella porzione meridionale del Sito Natura 2000, dove si sviluppa in un’area gestita a prato da sfalcio e dove sono presenti aree peri-lacustri con presenza di vegetazione elofitica e boschi ripari a dominanza di Populus sp.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Table 5-35 - Area di indagine AV-PE-FA-12 _01.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| Campagna | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/06/2020 | 10:40 | sereno | 210 | 1630173.62 | 5032343.72 | 20 | M. Solinas |
| 2 | 14/07/2021 | 10:40 | sereno |  |  |  | 30 | M. Solinas |
| 3 | 28/10/2020 | 11:35 | Sereno |  |  |  | 30 | F. Bartolini |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri rilevate nelle tre campagne effettuate.

Table 5-36 - Area di indagine AV-PE-FA-12_01. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante l’anno. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza. Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: numero totale di individui osservati, ricchezza specifica (n° di specie).

| Famiglia | Specie | mag-21 |  | giu-21 |  | lug-21 |  | ott-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | N | IA |
| Pieridae | Colias crocea | - | - | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Pieridae | Pieris napi | - | - | 2 | 0,010 | 1 | 0,005 | 0 | 0 |
| Pieridae | Pieris rapae | - | - | 2 | 0,010 | 3 | 0,014 | 0 | 0 |
| Pieridae | Pontia edusa | - | - | 1 | 0,005 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | - | - | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas | - | - | 2 | 0,010 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Lycaenidae | Polyommatus icarus | - | - | 4 | 0,019 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Nymphalidae | Vanessa cardui | - | - | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 | 0 | 0 |
| Tot. Individui |  | - |  | 12 |  | 5 |  | 0 |  |
| Ricchezza specifica |  | - |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  |
| Shannon |  | - |  | 1,68 |  | 0,95 |  | 0 |  |
| Simpson |  | - |  | 0,21 |  | 0,44 |  | 0 |  |
| Ricchezza specifica totale |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Le specie di lepidotteri diurni censite per l'area in esame durante le campagne CO del 2020 sono in totale 8. Il popolamento rilevato in quest’area si è dimostrato povero, sia in termini di ricchezza di specie sia di abbondanza di esemplari. Presso il bosco ripario è presente la Prarge aegeria specie sciafila, legata alle radure e ai margini boschivi. Celastrina argiolous è pure specie tipica di margini boschivi. Le rimanenti specie, più o meno legate agli ambiti prativi, sono caratterizzate da ecologia generalista ed elevate capacità dispersive.

Nessuna specie rilevata è citata nella Direttiva Habitat 92/43/CEE.

      - AV-PE-FA-12_02

Il transetto si sviluppa lungo la sponda occidentale del Laghetto del Frassino, lungo un prato da sfalcio adiacente ad un complesso turistico. Al margine del prato sono presenti formazioni riparie arboree e siepi campestri. Un tale assetto ecologico presenta condizioni idonee allo sviluppo larvale e all’alimentazione degli adulti di varie specie di farfalle diurne, anche se sfalci precoci dell’area prativa possono comprometterne il successo riproduttivo e determinare la temporanea scomparsa delle fonti trofiche.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Table 5-37 - Area di indagine AV-PE-FA-12_02.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| AV-PE-FAU12_FA8-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Comune | X_cOORD. CENTROIDE (GBO) | Y_cOORD. CENTROIDE (GBO) | Camp. | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans. (m) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| Verona | Peschiera del Garda | 1630047,50 | 5032997,64 | 1 | 25/06/2020 | 11:30 | sereno | 210 | 30 | M.Solinas |
| Verona | Peschiera del Garda | 1630047,50 | 5032997,64 | 2 | 14/07/2020 | 11:10 | sereno | 210 | 30 | M.Solinas |
| Verona | Peschiera del Garda | 1630047,50 | 5032997,64 | 3 | 28/10/2020 | 25,26 | sereno | 210 | 30 | F. Bartolini |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri rilevate nelle tre effettuate.

Table 5-38 - Area di indagine AV-PE-FA-12_02. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante l’anno. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza. Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: numero totale di individui osservati, ricchezza specifica (n° di specie).

| Famiglia | Specie | mag-21 |  | giu-21 |  | lug-21 |  | ott-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | - | - | 3 | 0,014 | 1 | 0,005 |  |  |
| Lycaenidae | Polymmatus icarus | - | - | 1 | 0,005 |  |  |  |  |
| Pieridae | Colias crocea | - | - | 2 | 0,010 | 4 | 0,019 |  |  |
| Pieridae | Pieris napi | - | - | 4 | 0,019 | 1 | 0,005 |  |  |
| Pieridae | Pieris rapae | - | - | 3 | 0,014 |  |  |  |  |
| Pieridae | Pontia edusa | - | - | 2 | 0,010 | 4 | 0,019 |  |  |
| Nymphalidae | Lasiommata megera | - | - |  |  |  |  | 2 | 0,010 |
| Nymphalidae | Pararge aegeria | - | - |  |  |  |  | 1 | 0,005 |
| Nymphalidae | Vanessa cardui | - | - | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |
| Tot. Individui |  | - |  | 16 |  |  |  | 3 |  |
| Ricchezza specifica |  | - |  | 7 |  |  |  | 2 |  |
| Shannon |  | - |  | 1,84 |  |  |  | 0,64 |  |
| Simpson |  | - |  | 0,17 |  |  |  | 0,56 |  |
| Ricchezza specifica totale |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

Le specie di lepidotteri diurni censite per l'area in esame durante le campagne CO del 2020 sono in totale 9. Il popolamento rilevato in quest’area si è dimostrato povero, sia in termini di ricchezza di specie sia di abbondanza di esemplari. La presenza di vegetazione arborea riparia favorisce la Prarge aegeria e la Celastrina argiolous, specie legate ai margini forestali. Lasiommata megera è specie termofila che negli agroecosistemi si associa spesso ai prati sfalciati e alle aree con suolo nudo, inclusi i sentieri e le strade sterrate dove mostra comportamenti di territorialità. Le rimanenti specie, più o meno legate agli ambiti prativi, sono caratterizzate da ecologia generalista ed elevate capacità dispersive. Fra queste, V. cardui è specie cosmopolita (distribuita in tutti i continenti ad eccezione del S. America!) e migratrice, capace di compiere spettacolari invasioni durante i mesi tardo-primaverili.

Nessuna specie rilevata è citata nella Direttiva Habitat 92/43/CEE.

      - AV-PE-FA-12_03

Il transetto (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) si sviluppa nella porzione settentrionale del Sito Natura 2000. Nei pressi dell’area di indagine è praticata la viticoltura intensiva. Il transetto si sviluppa in un incolto, ciclicamente utilizzato anche come prato da sfalcio, che ha subito nel corso delle campagne di monitoraggio sversamenti di liquami, in particolare nella parte terminale del percorso, nonché l’istallazione poco distante dal transetto stesso di un nuovo impianto a vigneto. Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Table 5-39 - Area di indagine AV-PE-FA-12 (VINCA Frassino)_03.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| Campagna | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/06/2020 | 11:50 | sereno | 210 | 1630173.62 | 5032343.72 | 45 | Dr. M.Solinas Dr. M. Piras |
| 2 | 14/07/2020 | 12:05 | sereno |  |  |  | 20 | Dr. M.Solinas |
| 3 | 28/10/2020 | 12:50 | sereno |  |  |  | 50 | Dr. F. Bartolini |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri rilevate nelle tre campagne effettuate.

Table 5-40 - Area di indagine AV-PE-FA-12_03. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante l’anno. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza. Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: numero totale di individui osservati, ricchezza specifica (n° di specie).

| Famiglia | Specie | mag-21 |  | giu-21 |  | lug-21 |  | ott-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA |
| Pieridae | Colias crocea | - | - |  |  |  |  | 3 | 0,014 |
| Pieridae | Pieris napi | - | - | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |
| Pieridae | Pieris rapae | - | - | 2 | 0,010 |  |  | 5 | 0,024 |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | - | - | 2 | 0,010 |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Cupido argiades | - | - | 2 | 0,010 | 2 | 0,010 |  |  |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas | - | - | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |
| Lycaenidae | Polymmatus icarus | - | - |  |  |  |  | 1 | 0,005 |
| Nymphalidae | Lasiommata megera | - | - |  |  |  |  | 1 | 0,005 |
| Nymphalidae | Melitaea aurelia | - | - | 1 | 0,005 |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Pararge aegeria | - | - | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |
| Tot. Individui |  | - |  | 19 |  | 5 |  | 10 |  |
| Ricchezza specifica |  | - |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |
| Shannon |  | - |  | 1,51 |  | 1,33 |  | 1,17 |  |
| Simpson |  | - |  | 0,32 |  | 0,28 |  | 0,36 |  |
| Ricchezza specifica totale |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Il popolamento rilevato in quest’area si è dimostrato moderatamente diversificato e abbondante. Il bosco e le fasce arboree riparie favoriscono la presenza della Prarge aegeria e della Celastrina argiolus specie, legate alle radure e ai margini boschivi. Celastrina argiolous nelle prime fasi dello sviluppo larvale si associa ad una vastissima varietà di arbusti, per essere successivamente allevato, similmente ad altre specie di licenidi, all’interno di colonie di formiche (mirmecofilia). Fra le specie osservate, Cupido argiades e Melitaea aurelia sono quelle più selettive per gli ambienti prativi. Le rimanenti specie, più o meno legate agli ambiti prativi, sono caratterizzate da ecologia generalista ed elevate capacità dispersive.

## AV-PE-FA-13

### Monitoraggio Avifauna diurna

L’area è caratterizzata da un bosco igrofilo con porzioni di ontaneta ed è circondato da seminativi e da siepi campestri. Un tale livello di strutturazione dell’agroecosistema è potenzialmente idoneo a varie specie di avifauna, sia terrestri sia acquatiche.

Il PMA prevede per questo sito 8 campagne di rilievo nel periodo dicembre-giugno ma a causa dell’emergenza coronavirus è stata eseguita una sola campagna a giugno 2020.

Table 5-41 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | TEMP °c | LUNGH. TRANS.(m) | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/06/2020 | 09:48 | nuvoloso | 17 | 295 | 1631789,901 | 5032236,193 | M. Basso |

Il rilievo nell’area AV-PE-FA-13 ha permesso di osservare 18 specie e 48 esemplari nel corso della campagna di rilievo effettuata. Gli individui contattati appartengono sistematicamente a 6 ordini e 15 famiglie: l’ordine più rappresentato è quello dei Passeriformi, con 10 famiglie e 11 specie (pari al 61,1% del totale). Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle specie contattate nel corso delle singole campagne di studio, il totale complessivo e le categorie di tutela a livello comunitario (direttiva Uccelli 2009/147/CE).

Table 5-42 - Area di indagine  AV-PE-FA-13. Elenco delle specie rilevate durante la campagna CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. 1 2009/147/CE | Campagna di rilievo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10/06/2020 |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | 1 |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | 1 |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |  | 11 |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  | 1 |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | I | 1 |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | 1 |
| Rondine | Hirundo rustica |  | 1 |
| Balestruccio | Delichon urbicum |  | 1 |
| Ballerina bianca | Motacilla alba |  | 1 |
| Passera d’Italia | Passer italiae |  | 3 |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  | 1 |
| Merlo | Turdus merula |  | 2 |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | 2 |
| Cinciallegra | Parus major |  | 1 |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | 3 |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | 1 |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | 2 |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | 14 |

La comunità ornitica osservata a giugno 2020 è composta soprattutto sia da entità forestali (tortora dal collare, colombaccio, rigogolo, picchio rosso maggiore, capinera) sia da specie antropofile che ricorrono frequentemente in ambienti agricoli (cornacchia, passera d’Italia, storno, rondine). Presso il fontanile sono stati inoltre osservati il martin pescatore (All. I Dir. 2009/147 CE) e l’airone cenerino.

I parametri ornitologici calcolati per le varie campagne sono riassunte in Table 5-43 - .

Table 5-43 - Area di indagine  AV-PE-FA-13. Parametri ornitologici calcolati per la campagna CO 2020

| Parametri ornitologici | 10/06/20 |
| --- | --- |
| Abbondanza | 48 |
| Ricchezza S | 18 |
| Diversità H | 2,33 |
| Equipartizione J | 0,81 |

Per quanto concerne le specie presenti nell’area in periodo di nidificazione, sulla base dell’unico rilievo svolto si ritiene probabile la nidificazione di rigogolo e passera d’Italia, e possibile quella di merlo e capinera.

### Monitoraggio Strigiformi

Il calendario dei rilievi nell'area è illustrato nella seguente Table 5-44 - .

Table 5-44 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Dettagli dei rilievi delle 2 campagne CO 2020

| CAMPAGNA | Data | Ora | Meteo | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/06/2020 | 21:48 | nuvoloso | 17 |
| 2 | 12/10/2020 | 23:20 | sereno | 14 |

La campagna di rilievo è stata svolta a giugno e ottobre 2020.

I risultati suddivisi per ciascuna campagna sono visualizzati nella seguente Table 5-45 - .

Table 5-45 - Area di indagine  AV-PE-FA-13. Elenco delle specie rilevate delle 2 campagne CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | 2009/147/CE all. 1 | CAMPAGNE DI RILIEVO |  | TOT. CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11/06/2020 | 12/10/2020 |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Non sono state contattate specie di strigiformi per questo punto di monitoraggio.

### Monitoraggio Anfibi

Il sito di indagine è caratterizzato dalla presenza di fontanili con presenza di acqua perenne o soggetta a variazioni, formazioni boschive umide e fossati.

Table 5-46 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | 11:30 | Nuvoloso/pioggia | 347 | 631753.07 | 5032250.98 | M. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Anfibi rilevate nella campagna effettuata.

Table 5-47 - Area di indagine AV-CV-FA-13. Elenco delle specie rilevate nella campagna effettuata. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui adulti rilevati e l’eventuale presenza di larve (“+”: presenti; “++”: abbondanti) e ovature.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. |
| Nessuna specie contattata |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 0 |  |  |

Durante la campagna di monitoraggio non sono stati individuati anfibi nell’area di indagine.

### Monitoraggio Rettili

Il sito di indagine è caratterizzato dalla presenza di fontanili con presenza di acqua perenne o soggetta a variazioni, formazioni boschive umide e fossati. Tali caratteristiche rendono il sito idoneo apparentemente idoneo a comunità di rettili strutturate. Le indagini tuttavia hanno accertato la presenza della sola Lucertola muraiola.

.

Table 5-48 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase AO2018, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | 11:30 | Nuvoloso/pioggia | 347 | 631753.07 | 5032250.98 | M. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Rettili rilevate nella campagna effettuata.

Table 5-49 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna effettuata. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 1 | 0,03 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 1 |  |

### Microteriofauna trappolaggio

Il transetto di monitoraggio è collocato all’interno di un bosco igrofilo lungo il corso del Fiume Mincio. Il sottobosco si presenta estremamente fitto ed intricato e di difficile percorribilità. Lo sviluppo lineare del transetto è di circa 228 metri.

Le indagini non hanno accertato la presenza di specie.

Table 5-50 - Area di indagine AV-PE-FA-05 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020 lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-24/06/2020 | Sereno | 228,89 | 1632950,890 | 5031996,243 | Dott. M. Solinas |
| 2 | 12-14/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di micromammiferi rilevate nelle due campagne effettuate.

Table 5-51 - Area di indagine AV-PE-FA-05. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e l’indice di densità medio annuale, l’indice di diversità e di equipartizione dell’area indagata

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. GIUGNO 2020 | IV CAMP. OTTOBRE 2020 | Indice di densità MEDIO | Indice diversità (Hs) | Indice di equipartizione (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  |  | 0 |  |  |  |  |

### Monitoraggio Mesoteriofauna

Il transetto di monitoraggio della mesoteriofauna è stato posto ai margini del bosco igrofilo nei pressi di via Tangenziale (SR11) in prossimità del cavalcavia di via Mantova a Peschiera. Il bosco igrofilo, a dominanza di ontani, presenta un sottobosco molto fitto, soggetto ad allagamenti in alcuni periodi dell’anno, che non ne permette una facile percorribilità.

Nell’ area indagata non sono state rilevate specie rilevate appartenenti alla mesoteriofauna.

Table 5-52 -  Area di indagine AV-PE-FA-13. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | Sereno | 348,38 | 1631767,371 | 5032265,211 | Dott.M. Piras |
| 2 | 13/10/2020 | Sereno |  |  |  | Dott.M. Piras |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di mammiferi rilevate nelle due campagne effettuate.

Table 5-53 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat, la priorità a livello regionale e l’indice IKA.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  | II CAMPAGNA ottobre 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IKA | N | IKA |
| Nessuna specie osservata |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 0 |  |  |  |  |

### Monitoraggio Chirotteri

Il transetto si sviluppa lungo una strada secondaria che attraversa incolti, seminativi, boschetti residui e formazioni arboree lineari. Sono presenti nuclei abitativi sparsi e, a poca distanza dal transetto, è presente un bosco igrofilo presso un fontanile e alcuni piccoli specchi d’acqua. Le aree maggiormente sgombre da vegetazione riparia dei laghetti appaiono particolarmente idonee all’abbeverata dei chirotteri all’uscita dai rifugi. Le formazioni arboree lineari e margini dei boschetti residui sono idonei all’attività di caccia di varie specie di pipistrelli.

Table 5-54 - lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/06/2020 | Coperto | 871,35 | 1631480,656 | 5032294,083 | Dott. M. Solinas |
| 2 | 22/10/2020 | Sereno |  |  |  | Dott. M. Solinas |

Durante i rilievi svolti per la campagna di CO 2020 è stato contattato il pipistrello di Nathusius (P. nathusius). Si tratta di una forestale e migratrice, solo parzialmente antropofila, che si riproduce principalmente in Europa centro-settentrionale. Gli ambienti presenti nell’area di indagine appaiono particolarmente idonei all’attività trofica di questo piccolo vespertilionide.

Segue il dettaglio delle osservazioni relative alle due campagne effettuate.

Table 5-55 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di sequenze di vocalizzi rilevate per ogni specie e la presenza di specie inserite in Dir.Habitat.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 | II CAMPAGNA ottobre 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N. sequenze vocalizzi | N. sequenze vocalizzi |
| Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | IV | 1 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 1 |  |  |

### Monitoraggio Lepidotteri

L’area in esame si trova interclusa fra il tracciato dell’ autostrada A4 MI-VE e quello della SS11. Il transetto si sviluppa lungo il margine di un coltivo, oltre il quale è presente un boschetto ripario al cui interno è presente un fontanile.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Table 5-56 - Area di indagine AV-PE-FA-13.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| Campagna | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28/05/2018 | 11:05 | sereno | 300 | 1631738.71 | 5032325.95 | 35 | M.Solinas M. Piras |
| 2 | 13/07/2021 | 16:30 | sereno |  |  |  | 20 | M. Solinas |
| 3 | 11/06/2018 | 16:50 | sereno |  |  |  | 30 | F. Bartolini |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri rilevate nelle tre campagne effettuate.

Table 5-57 - Area di indagine AV-PE-FA-13. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante l’anno. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza. Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: numero totale di individui osservati, ricchezza specifica (n° di specie).

| Famiglia | Specie | mag-21 |  | giu-21 |  | lug-21 |  | ott-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA |
| Pieridae | Pieris rapae |  | 0 | 2 | 0,007 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
| Pieridae | Pieris napi |  | 0 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |  | 0 |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta |  | 0 | 4 | 0,013 | 1 | 0,003 |  | 0 |
| Tot. Individui |  | 0 |  | 7 |  | 3 |  | 1 |  |
| Ricchezza specifica |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |
| Shannon |  | 0 |  | 0,96 |  | 1,10 |  | 0 |  |
| Simpson |  | 0 |  | 0,43 |  | 0,33 |  | 1 |  |
| Ricchezza specifica totale |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Le specie di lepidotteri diurni censite per l'area in esame durante le campagne di CO 2020 sono 3. La comunità è apparsa scarsamente ricca e poco diversificata. Le specie osservate sono caratterizzate da scarsa selettività di habitat ed elevate capacità dispersive. Nessuna specie rilevata è citata nella Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

## AV-SO-FA-25

### Monitoraggio Ittiofauna

Il popolamento ittico del Fosso Giordano risulta diversificato con la presenza di 6 specie ittiche: le autoctone scardola, cavedano, la parautoctona carpa e le alloctone persico trota, persico sole, gambusia. La specie numericamente più abbondante è la carpa, che rappresenta il 43,3% degli individui censiti sul totale.

Table 5-58 - Elenco completo delle specie rilevate. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie e la relativa tutela a livello europeo e regionale (in rosso sono indicate le specie alloctone).

| CHECK LIST DEL TRANSETTO AV-PE-FA-25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Dir.92/43/CEE |  |  | Individui censiti (n°) |
|  |  | All.II | All.V |  |  |
| Squalius cephalus | Cavedano |  |  |  | 1 |
| Cyprinus carpio | Carpa |  |  |  | 13 |
| Gambusia holbrooki | Gambusia |  |  |  | 8 |
| Lepomis gibbosus | Persico sole |  |  |  | 1 |
| Micropterus salmoides | Persico trota |  |  |  | 1 |
| Scardinius erythrophthalmus | Scardola |  |  |  | 6 |
| Totale individui catturati (N°) = |  |  |  |  | 30 |
| Ricchezza specifica (n° specie) = |  |  |  |  | 6 |

Per quanto riguarda l’abbondanza la carpa risulta “frequente”, le altre specie risultano tutte “presenti” a parte il cavedano che risulta “scarso”; per il persico sole e il persico trota l’indice non è calcolabile per lo scarso numero di individui censiti. Tra le specie censite l’unica che risulta strutturata è la scardola insieme alla parautoctona carpa.

Table 5-59 - Valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie presenti. *è stato dato il punteggio più basso in quanto non possibile calcolare l’indice

| ELENCO COMPLETO DELLE SPECIE RILEVATE DEL TRANSETTO AV-PE-FA-25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Indice di Abbondanza | Indice di Struttura | Abbondanza relativa (%) |
| Squalius cephalus | Cavedano | 1 | 2 | 3,3 |
| Cyprinus carpio | Carpa | 3 | 1 | 43,3 |
| Gambusia holbrooki | Gambusia | 2 | 1 | 26,7 |
| Lepomis gibbosus | Persico sole | 1* | 1 | 3,3 |
| Micropterus salmoides | Persico trota | 1* | 1 | 3,3 |
| Scardinius erythrophthalmus | Scardola | 2 | 1 | 20,0 |

Per quanto riguarda la carpa sono stati censiti in tutto 13 individui; il peso medio riscontrato è di 341,1 grammi. Le lunghezze vanno da 124 a 345 mm ed i pesi vanno da 70 fino a 866 grammi. Di seguito si riporta la distribuzione di frequenza in classi di lunghezza della popolazione censita della carpa.

## AV-SO-FA-26

### Monitoraggio Ittiofauna

Il popolamento ittico del rio Paolmano risulta formato dalla parautoctona carpa e dalla alloctona sola gambusia.

Table 5-60 - Elenco completo delle specie rilevate. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie e la relativa tutela a livello europeo e regionale (in rosso sono indicate le specie alloctone).

| CHECK LIST DEL TRANSETTO AV-PE-FA-26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Dir.92/43/CEE |  |  | Individui censiti (n°) |
|  |  | All.II | All.V |  |  |
| Gambusia holbrooki | Gambusia |  |  |  | 5 |
| Cyprinus carpio | Carpa |  |  |  | 1 |
| Totale individui catturati (N°) = |  |  |  |  | 6 |
| Ricchezza specifica (n° specie) = |  |  |  |  | 2 |

La gambusia risulta “presente” secondo l’indice semiquantitativo, mentre la carpa risulta scarsa ed entrambe si presentano con popolazioni non strutturate.

Table 5-61 - Valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie presenti.

| ELENCO COMPLETO DELLE SPECIE RILEVATE DEL TRANSETTO AV-PE-FA-26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Indice di Abbondanza | Indice di Struttura | Abbondanza relativa (%) |
| Gambusia holbrooki | Gambusia | 2 | 2 | 16,7 |
| Cyprinus carpio | Carpa | 1 | 3 | 83,3 |

Date le scarse abbondanze non si è proceduto con l’analisi della distribuzione di frequenza e della crescita ponderata.

## Acque superficiali Fosso Giordano

| MONITORAGGIO AMBIENTALE LINEA FERROVIARIA AV/CA BRESCIA - VERONA - FASE C.O. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comparto | ACQUE SUPERFICIALI |  |
| Corso d’acqua oggetto di monitoraggio | Fosso Giordano |  |
| Codice stazione | AV-PE-SU-19 | AV-PE-SU-20 |
| Posizione | Valle | Monte |
| Provincia | Verona | Verona |
| Comune | Peschiera del Garda | Peschiera del Garda |
| Località | Otella | Broglie |
| Coordinate GBO | X: 1630208.6 | X: 1630244.3 |
|  | Y: 5032216.9 | Y: 5031908.9 |

Il Fosso Giordano presenta nella stazione di monte la sponda sinistra cementificata mentre la sponda destra ed il fondo sono naturali; nella stazione di valle l’intera sezione è naturale. L’ambiente circostante la stazione di monte è urbanizzato, con campi incolti in destra idrografica e ville in sinistra, mentre la stazione di valle è posizionata tra vigneti.

Monitoraggio parametri biologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi biologiche effettuate nel corso dell’anno 2020.

Table 5-62 - Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020– stazione AV-PE-SU-19 (Valle)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-19 (Valle) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | - | - | 8 |
| Valore IBE | - | - | - | 5 |
| Classe di qualità | - | - | - | III |
| Giudizio di qualità | - | - | - | Ambiente alterato |

La stazione di valle del Fosso Giordano presenta una III classe di qualità IBE nella quarta campagna 2020 corrispondente ad un ambiente alterato. In Ante opera la stazione di valle del Fosso Giordano presentava una V classe di qualità IBE nei primi due rilievi dell’anno 2018; nella terza campagna di monitoraggio il corso d’acqua presentava una IV-III classe di qualità e nella quarta campagna una III classe di qualità IBE.

Table 5-63 - Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020 – stazione AV-PE-SU-20 (Monte)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-20 (Monte) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | - | - | 11 |
| Valore IBE | - | - | - | 7 |
| Classe di qualità | - | - | - | III |
| Giudizio di qualità | - | - | - | Ambiente alterato |

Il Fosso Giordano presenta nella stazione di monte una III classe di qualità IBE nell’ultima campagna 2020, corrispondente ad un ambiente alterato. Anche in tutte le quatto campagne Ante opera la stazione di monte ha registrato una III classe di qualità IBE.

Table 5-64 - Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-PE-SU-19 (Valle), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-19 (Valle) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| N° specie | - | - | - | 23 |
| ICMi | - | - | - | 0,78 |
| Classe di qualità | - | - | - | Buono |

L’indice ICMi nella stazione di valle del Fosso Giordano riporta, nella quarta campagna di monitoraggio, una classe di qualità buona, analogamente a quanto registrato in Ante opera.

Table 5-65 - Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-PE-SU-20 (Monte), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-20 (Monte) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| N° specie | - | - | - | 23 |
| ICMi | - | - | - | 0,78 |
| Classe di qualità | - | - | - | Buono |

Anche nella stazione di monte del Fosso Giordano, l’indice ICMi si è posizionato con una classe di qualità buona nella quarta campagna di monitoraggio 2020, in modo del tutto simile a quanto registrato in Ante opera.

Monitoraggio parametri chimico-fisici e microbiologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche nel corso dell’anno 2020.

Table 5-66 - Esito analisi chimico-fisiche

| Risultati Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | UdM | I CAMPAGNA |  | II CAMPAGNA |  | III CAMPAGNA |  | IV CAMPAGNA |  |
|  |  | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle |
| Temperatura | °C | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 11,3 |
| pH | - | - | - | - | - | - | - | 7,54 | 7,65 |
| Conducibilità elettrica specifica | µS/cm a 20°C | - | - | - | - | - | - | 723 | 724 |
| Potenziale Redox | mV | - | - | - | - | - | - | 235 | 306,5 |
| Ossigeno disciolto (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 9,19 | 6,96 |
| Ossigeno disciolto (O2) | % di sat. | - | - | - | - | - | - | 88 | 63,8 |
| Torbidità | NTU |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,7 |
| Solidi sospesi totali (SST) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 8,8 | 2,5 |
| COD (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 10 | < 10 |
| BOD5 (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 10 | < 10 |
| TOC | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,5 | < 0,5 |
| DOC | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Durezza | °F | - | - | - | - | - | - | 41,6 | 39,4 |
| Alluminio (Al) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 561,9 | 315,9 |
| Alluminio totale (Al) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 575 | 326,9 |
| Arsenico (As) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 5 | < 5 |
| Cadmio (Cd) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 |
| Calcio (Ca) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 124,5 | 115,2 |
| Cromo esavalente (Cr) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 |
| Cromo totale (Cr) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 5 | < 5 |
| Ferro (Fe) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 3151 | 403,3 |
| Ferro totale (Fe) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 3230 | 417 |
| Magnesio (Mg) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 25,6 | 25,9 |
| Manganese (Mn) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 53,2 | 118,7 |
| Mercurio (Hg) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Nichel (Ni) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 2,9 |
| Piombo (Pb) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 |
| Potassio (K) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,1 |
| Rame (Cu) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 64,7 | < 10 |
| Silicio (Si) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 8 |
| Sodio (Na) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 13,6 | 20,9 |
| Zinco (Zn) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 164,7 | 30,1 |
| Fosforo totale (P) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Ortofosfato (PO4) | mg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,25 | < 0,25 |
| Azoto ammoniacale (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,18 |
| Azoto nitrico (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 2,7 |
| Azoto nitroso (N) | µg/l | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,14 |
| Azoto totale (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 3 |
| Cloruri (Cl) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 17,2 | 24,8 |
| Solfati (SO4) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 35,4 | 35,1 |
| Idrocarburi leggeri C<12 | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 10,0 | < 10,0 |
| Idrocarburi pesanti C>12 | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 35,0 | < 35,0 |
| Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - somma | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 35,0 | < 35,0 |
| Tensioattivi anionici (MBAS) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Tensioattivi non ionici (TAS) | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Toluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Xileni | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Carbonio tetracloruro | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| 2-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 3-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 4-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2-dicloroetano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Diclorometano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Esaclorobutadiene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Tetracloroetilene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Tricloroetilene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Triclorometano | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Monoclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,2-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,4-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,3-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,4-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3,5-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Triclorobenzeni | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,10 | < 0,10 |
| Esaclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | < 0,01 | < 0,01 |
| Conta Escherichia coli | UFC/100 ml | - | - | - | - | - | - | 32 | 130 |

Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti.

Table 5-67 - Risultati delle misure di portata del Fosso Giordano, fase CO - 2020

| RISULTATI MISURA DI PORTATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | STAZIONE | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Portata | m3/s | AV-PE-SU-19 | - | - | - | 0,002 |
|  |  | AV-PE-SU-20 | - | - | - | < 0,001 |

Così come registrato in Ante Opera, si sono registrate portate molto basse nella quarta campagna di Corso d’Opera 2020 per il Fosso Giordano, con valori simili tra la stazione di monte e quella di valle.

Si riporta di seguito la tabella dove si raffrontano i dati relativi alle stazioni di MONTE e di VALLE mediante il calcolo del valore dei ΔVIP.

Table 5-68 - Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità biologica del Fosso Giordano – fase CO – 2020

| Qualità Biologica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri | AV-PE-SU-19 (Monte) | AV-PE-SU-20 (Valle) | ∆VIP |
|  | Classe | Classe |  |
| IV campagna CO - 2020 |  |  |  |
| IBE | III | III | 0 |
| ICMi | II | II | 0 |

Table 5-69 - Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità chimica e biologica. Fs: valori fuori scala; * valori inferiori ai limiti di quantificazione; Cm: criticità a monte (valutazione outlier); in arancione superamento soglia di attenzione, in rosso superamento soglia di intervento.

| Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |  |  |
|  | Monte | Valle | VIP |
| pH | 9,92 | 9,70 | 0,11 |
| Conducibilità | 5,33 | 5,33 | 0,0 |
| OD (% sat.) | 8,80 | 5,39 | 3,4 |
| SST | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| COD | 8,00* | 8,00* | 0,0 |
| TOC | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Alluminio totale | Fs | Fs | Cm |
| Cromo totale | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Azoto ammoniacale | 8,00 | 7,50 | 0,5 |
| Cloruri | 5,56 | 4,04 | 1,5 |
| Solfati | 6,61 | 6,65 | 0,0 |
| Idrocarburi totali | 9,74* | 9,74* | 0,0 |
| Tensioattivi anionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Tensioattivi non ionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Conta Escherichia coli | 9,68 | 8,97 | 0,71 |

## Acque superficiali Rio Paolmano

| MONITORAGGIO AMBIENTALE LINEA FERROVIARIA AV/CA BRESCIA - VERONA - FASE C.O. |  |
| --- | --- |
| Comparto | ACQUE SUPERFICIALI |
| Corso d’acqua oggetto di monitoraggio | Rio Paolmano |
| Codice stazione | AV-PE-SU-23 |
| Posizione | Valle |
| Provincia | Verona |
| Comune | Peschiera del Garda |
| Località | Serraglio |
| Coordinate GBO | X: 1630988.6 |
|  | Y: 5032318.3 |

Il Rio Paolmano è un piccolo corso d’acqua naturaliforme, privo di manufatti artificiali, il substrato è limoso, la vegetazione sulle sponde è erbacea continua in sinistra e arborea discontinua in destra.

Monitoraggio parametri biologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi biologiche effettuate nel corso dell’anno 2020.

Table 5-70 - Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020 – stazione AV-PE-SU-23 (Valle)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-23 (Valle) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | - | - | 7 |
| Valore IBE | - | - | - | 5 |
| Classe di qualità | - | - | - | IV |
| Giudizio di qualità | - | - | - | Ambiente alterato |

La stazione di valle del Rio Paolmano nella quarta campagna di monitoraggio si classifica con una IV classe di qualità IBE corrispondente ad un ambiente alterato. In Ante opera la stazione nella prima e nella quarta campagna di monitoraggio si classifica con una V classe, nella seconda campagna con una IV classe IBE.

Table 5-71 - Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-PE-SU-23 (Valle), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-PE-SU-23 (Valle) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| N° specie | - | - | - | 28 |
| ICMi | - | - | - | 0,57 |
| Classe di qualità | - | - | - | Sufficiente |

L’indice ICMi nella stazione di valle del Rio Paolmano ha fatto registrare una classe di qualità sufficiente durante la quarta campagna 2020 a differenza di quanto registrato in entrambe le campagne Ante opera (classe di qualità scarsa).

Monitoraggio parametri chimico-fisici e microbiologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche nel corso dell’anno 2020.

Table 5-72 - Esito analisi chimico-fisiche

| Risultati Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | UdM | I CAMPAGNA |  | II CAMPAGNA |  | III CAMPAGNA |  | IV CAMPAGNA |  |
|  |  | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle |
| Temperatura | °C | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 |
| pH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,34 |
| Conducibilità elettrica specifica | µS/cm a 20°C | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| Potenziale Redox | mV | - | - | - | - | - | - | - | 65,5 |
| Ossigeno disciolto (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 4,08 |
| Ossigeno disciolto (O2) | % di sat. | - | - | - | - | - | - | - | 36,5 |
| Torbidità | NTU |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |
| Solidi sospesi totali (SST) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| COD (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 10 |
| BOD5 (O2) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 10 |
| TOC | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,5 |
| DOC | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,1 |
| Durezza | °F | - | - | - | - | - | - | - | 28,9 |
| Alluminio (Al) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 135,6 |
| Alluminio totale (Al) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
| Arsenico (As) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 5 |
| Cadmio (Cd) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 1 |
| Calcio (Ca) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 115,6 |
| Cromo esavalente (Cr) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 1 |
| Cromo totale (Cr) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 5 |
| Ferro (Fe) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 257,2 |
| Ferro totale (Fe) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 266,8 |
| Magnesio (Mg) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 26,3 |
| Manganese (Mn) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 60,2 |
| Mercurio (Hg) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,1 |
| Nichel (Ni) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 2 |
| Piombo (Pb) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 1 |
| Potassio (K) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
| Rame (Cu) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 |
| Silicio (Si) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 |
| Sodio (Na) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 16,7 |
| Zinco (Zn) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Fosforo totale (P) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| Ortofosfato (PO4) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,25 |
| Azoto ammoniacale (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
| Azoto nitrico (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
| Azoto nitroso (N) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Azoto totale (N) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
| Cloruri (Cl) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 18,6 |
| Solfati (SO4) | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 27,6 |
| Idrocarburi leggeri C<12 | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 10,0 |
| Idrocarburi pesanti C>12 | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 35,0 |
| Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - somma | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 35,0 |
| Tensioattivi anionici (MBAS) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,1 |
| Tensioattivi non ionici (TAS) | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,1 |
| Benzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| Toluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| Xileni | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| Carbonio tetracloruro | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| 2-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 3-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 4-clorotoluene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 1,2-dicloroetano | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Diclorometano | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Esaclorobutadiene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Tetracloroetilene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Tricloroetilene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Triclorometano | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Monoclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| 1,2-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 1,3-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 1,4-diclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 1,2,3-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 1,2,4-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| 1,3,5-triclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| Triclorobenzeni | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,10 |
| Esaclorobenzene | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | < 0,01 |
| Conta Escherichia coli | UFC/100 ml | - | - | - | - | - | - | - | 24 |

Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti.

Table 5-73 - Risultati delle misure di portata del Rio Paolmano, fase CO - 2020

| RISULTATI MISURA DI PORTATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | STAZIONE | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Portata | m3/s | AV-PE-SU-23 | - | - | - | 0,003 |

I valori di portata del Rio Paolmano misurati nella quarta campagna sono compatibili a quelli misurati in ante opera.

## Conclusioni sull’ecosistema ECS-004 fase C.O.

### Flora

L’ecosistema ECS 004 comprende sia il laghetto del frassino che una fascia di terra limitrofa, fascia che si estende a sinistra ed in basso rispetto al laghetto stesso.

L’ecosistema presenta presso le sponde del laghetto un biotipo con una notevole variabilità ambientale, variabilità che diminuisce sensibilmente procedendo verso la campagna, dove l’azione antropica è predominante ed è caratterizzata da coltivazioni intensive a mais e vigneti oltre che a prati stabili.

Nella parte meridionale e settentrionale del laghetto sono presenti due piccoli boschi, il primo posto nella parte meridionale può essere considerato un bosco igrofilo con Salix alba e Alnus glutinosa. Nel soprassuolo arbustivo oltre all’ontano nero (Alnus glutinosa) e al salice bianco (Salix alba), la specie più coprente è Viburnum opulus e secondariamente Frangula alnus. Nello strato basale è abbondantemente prevalente Carex acutiformis associata a Phragmites australis e Rubus caesius.

Il secondo bosco è posto nella parte settentrionale, esterno quindi all’area di influenza del progetto è composto prevalentemente da Salix alba, specie dominante, e secondariamente da Populus nigra inoltre troviamo l’esotica Acer negundo. Nello strato arbustivo la specie più coprente è Ulmus minor , Rubus discolores, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus e Morus alba. Nello strato basale troviamo Carex acutiformis associato a molte specie igrofile come Lysimachia nummularia, Carex elata, Iris pseudacorus, Thalictrum lucidum, Lythrum salicaria, Galium elongatum.

Mentre nel boschetto situato nella parte meridionale non sono state rinvenute ne specie sinantropiche ne specie infestanti, nella parte settentrionale dell’ecosistema l’azione dell’uomo si riflette nell’ambiente attraverso la presenza di specie sinantropiche quali, Morus alba, Vitis vinifera e Bidens frondosa  e bene  ricordare che Acer negundo è anche una specie infestante.

Dal confronto tra i monitoraggi AO e CO non emergono significative differeze per al compenente vegetazionale dell’ecosistema.

### Fauna

### AV-PE-FA-12

Avifauna nidificante

Nel 2020 è svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno rispetto alle 8 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-74 - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147 CE | AO 2018 |  | CO 2020 (giugno) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airone bianco maggiore | Casmerodius albus | I | X | ps |  |  |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | X | ps | X |  |
| Airone rosso | Ardea purpurea | I | X | pr | X | pr |
| Balestruccio | Delichon urbicum |  | X | ps |  |  |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta |  | X | pr |  |  |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus |  | X | pr |  |  |
| Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris |  |  |  | X | ps |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |  | X | pr | X | ps |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | X | pr | X | ps |
| Cardellino | Carduelis carduelis |  | X | pr |  |  |
| Cinciallegra | Parus major |  | X | c | X | ps |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus |  | X | pr |  |  |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |  | X | ps | X | c |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | X | c | X | ps |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |  | X | c | X | pr |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | X | ps | X |  |
| Cuculo | Cuculus canorus |  | X | pr | X | ps |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus |  | X | pr |  |  |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla |  |  |  | X | c |
| Fistione turco | Netta rufina |  | X | ps |  |  |
| Folaga | Fulica atra |  | X | ps | X |  |
| Fringuello | Fringilla coelebs |  | X | pr |  |  |
| Gabbiano reale | Larus michahellis |  | X | ps |  |  |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |  | X | pr | X |  |
| Gazza | Pica pica |  | X | c | X |  |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  | X | ps | X |  |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | X | ps | X |  |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita |  | X | pr |  |  |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | I | X | ps | X |  |
| Merlo | Turdus merula |  | X | c | X | c |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus |  | X | ps |  |  |
| Oca egiziana | Alopochen aegyptiaca |  | X | ps |  |  |
| Parrocchetto dal collare | Psittacula krameri |  | X | c |  |  |
| Passera mattugia | Passer montanus |  | X | ps |  |  |
| Pendolino | Remiz pendulinus |  | X | ps |  |  |
| Peppola | Fringilla montifringilla |  | X | NO |  |  |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |  | X | NO |  |  |
| Picchio muratore | Sitta europaea |  | X | c |  |  |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | X | ps | X | c |
| Picchio verde | Picus viridis |  | X | pr | X | ps |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | X | pr | X |  |
| Porciglione | Rallus aquaticus |  | X | pr |  |  |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | X | c | X | ps |
| Rondine | Hirundo rustica |  | X | ps | X |  |
| Rondone comune | Apus apus |  | X | ps |  |  |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | X | c |  |  |
| Topino | Riparia riparia |  | X | ps |  |  |
| Torcicollo | Jynx torquilla |  | X | pr |  |  |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos |  | X | NO |  |  |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |  | X | ps |  |  |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  | X | pr | X | ps |
| Tuffetto | Tachybaptus ruficollis |  | X | pr |  |  |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  | X | pr | X | ps |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |  | X | pr | X | ps |
| Verzellino | Serinus serinus |  | X | ps |  |  |

C = nidificazione certa; PR = nidificazione probabile; PS = nidificazione possibile

Nella tabella seguente sono riportati gli indici descrittori della comunità ornitica disponibili per le fasi di AO e CO. A causa dell’incompletezza dei dati relativi all’anno 2020 è possibile effettuare un confronto solo per il mese di giugno. I dati appaiono sostanzialmente simili fra le due fasi, a parte qualche lieve variazione comunque inconsistente rispetto a possibili effetti determinati dai cantieri, come si evince dall’andamento dei valori fra AO e CO considerando le due stazioni di controllo (FA12-01 e 02) e di presunto impatto (FA12-03 e 04; vedi tabella seguente).

Table 5-75 - Confronto parametri ornitologici AO/CO

| PUNTO | INDICE | ma-18 | mag-18_1 | mag-18_2 | giu-18 | giu-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA12-01 | Abbondanza | 44 | 25 | 27 | 16 | 47 |
|  | Ricchezza | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 |
|  | Diversità (H’) | 2,33 | 2,4 | 2,52 | 2,34 | 1,91 |
|  | Equipartizione(J) | 0,84 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,74 |
| FA12-02 | Abbondanza | 30 | 21 | 34 | 16 | 39 |
|  | Ricchezza | 15 | 15 | 14 | 11 | 17 |
|  | Diversità (H’) | 2,55 | 2,62 | 2,49 | 2,31 | 2,38 |
|  | Equipartizione (J) | 0,94 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | 0,84 |
| FA12-03 | Abbondanza | 31 | 24 | 34 | 32 | 33 |
|  | Ricchezza | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 |
|  | Diversità (H’) | 2,5 | 2,51 | 2,47 | 2,5 | 2,65 |
|  | Equipartizione (J) | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,96 |
| FA12-04 | Abbondanza | 66 | 65 | 66 | 97 | 47 |
|  | Ricchezza | 14 | 18 | 15 | 11 | 11 |
|  | Diversità (H’) | 1,16 | 1,7 | 1,55 | 1,45 | 1,90 |
|  | Equipartizione (J) | 0,44 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,79 |

Per una analisi più esaustiva è comunque necessario rimandare la valutazione delle dinamiche in atto sulla comunità ornitica al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottate in occasione delle indagini di AO, che include anche attività di indagine sulle comunità di uccelli  svernanti.

Avifauna acquatica

Nel 2020 è svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno rispetto alle 8 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-76 - Confronto specie osservate AO/CO

| Nome scientifico | Nome volgare | All. I Dir. 2009/143 CE | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Airone bianco maggiore | Casmerodius albus | I |  | X |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  |  | X |
| Airone guardabuoi | Bubulcus ibis |  |  | X |
| Airone rosso | Ardea purpurea | I | X | X |
| Canapiglia | Anas strepera |  | X |  |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |  | X |  |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |  | X | X |
| Fistione turco | Netta rufina |  | X |  |
| Folaga | Fulica atra |  | X | X |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |  | X | X |
| Garzetta | Egretta garzetta |  |  | X |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  | X | X |
| Marzaiola | Anas querquedula |  | X |  |
| Mestolone | Anas clypeata |  | X |  |
| Moretta | Aythya fuligula |  | X |  |
| Moriglione | Aythya ferina |  | X | X |
| Svasso maggiore | Podiceps cristatus |  | X | X |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus | I | X | X |

L’analisi dei dati di presenza di specie, benché ottenuti con un differente sforzo di campionamento fra le due fasi, mostra un quadro di CO 2020 sostanzialmente invariato rispetto al 2020. Infatti, le specie non osservate in CO sono soprattutto anatidi (moretta, mestolone, marzaiola) che, nel 2018, erano stati osservati a fine marzo e quindi, presumibilmente, al termine della fase di svernamento o, come nel caso della marzaiola, durante la fase di passaggio migratorio.

Per valutazioni maggiormente esaustive circa le dinamiche in atto sulla comunità ornitica si rimanda al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA e adottate in occasione delle indagini di AO. I dati dell’unico periodo comparabile, il mese di giugno, mostrano comunque una comunità sostanzialmente diversificata anche per l’anno 2020. I principali biotopi di riferimento per l’avifauna nell’area di indagine (boschetto residuale e ambito fluviale) risultano infatti sostanzialmente non modificati rispetto alla fase di AO.

Strigiformi

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-77 - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | CAMPAGNA DI RILIEVO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AO 2018 | CO 2021 |
| Assiolo | Otus scops |  | X | X |
| Civetta | Athene noctua |  | X |  |

Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio rende i dati non del tutto confrontabili, a questo fattore potrebbe essere infatti riconducibile la mancata osservazione della civetta, specie antropofila ad ampia distribuzione, anche in contesti fortemente antropizzati. In generale, infatti, gli ambienti di foraggiamento e sosta presso l’area di indagine conservano un buon livello di struttura ed eterogeneità, rendendole idonee all’attività dei rapaci notturni.

Si rileva che l’attività di monitoraggio presso il puto di ascolto e stimolazione a sud del laghetto risulta parzialmente interferito dal disturbo acustico della A4: tale fattore può contribuire alla variabilità dei dati, fra le diverse sessioni di monitoraggio. Una possibile soluzione potrebbe essere la traslazione del punto di monitoraggio a nord del boschetto dove è presente la colonia di cormorani, in modo da sfruttare l’effetto schermante della vegetazione arborea. Tale soluzione non dovrebbe causare eccessivi problemi in termini di confrontabilità dei dati visto che la nuova stazione, distante meno di 500 m dall’attuale, si collocherebbe, presumibilmente, in un medesimo areale di caccia delle specie presenti (a titolo esemplificativo, la civetta Athene noctua utilizza home range di circa 18 ha durante il periodo di nidificazione; ad es. Grzywaczewski, 2009).

In generale, l’area del laghetto del Frassino non sembra, al momento, direttamente interessata da fattori di pressione derivanti dalla presenza dei cantieri.

Anfibi

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-78 - Confronto specie osservate AO/CO

| Stazione | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | AO |  | CO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P | PR | P | PR |
| FA12-1 | Rana verde | Pelophylax synkl. esculentus |  |  | X |  |  |
| FA12-2 | Nessuna specie contattata |  |  |  |  |  |  |
| FA12-3 | Nessuna specie contattata |  |  |  |  |  |  |

p = presenza; pr = presenza riproduttiva accertata

Durante la fase di CO 2020 non è stata osservata alcuna specie di anfibio. Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio non permette di effettuare una comparazione esaustiva delle dinamiche di popolazione in atto fra i diversi anni. L’assenza della rana verde per il 2020, unica specie di anfibio rilevata in AO, non sembra destare particolari preoccupazioni per i seguenti motivi: 1) ottimo stato di conservazione della struttura ambientale di tutte e 3 le stazioni di indagine, non interessate dall’impatto delle lavorazioni; 2) presenza della specie nuovamente rilevata nel 2021.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Rettili

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-79 - Confronto specie osservate AO/CO

| Sito | Nome comune | Nomencl. scient. | marzo |  | aprile |  | giugno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 |
| FA12-1 | Lucertola muraiola | Podarcis muralis | 0,003 | - | 0,000 | - | 0,003 | 0,069 |
|  | Biacco | Hierophis viridiflavus | 0,000 | - | 0,003 | - | 0,000 | 0,000 |
|  | Testuggine palustre nordamericana | Trachemys scripta |  | - |  | - |  | 0,003 |
| FA12-2 | Lucertola muraiola | Podarcis muralis | 0,000 | - | 0,008 | - | 0,004 | 0,004 |
| FA12-3 | Lucertola muraiola | Podarcis muralis | 0,004 | - | 0,004 | - | 0,002 | 0,002 |
|  | Ramarro occidentale | Lacerta bilineata | 0,000 | - | 0,002 | - | 0,000 |  |
|  | Natrice tassellata | Natrix tessellata | 0,000 | - | 0,004 | - | 0,000 |  |

Durante la fase di CO 2020, in tutte e 3 le stazioni di indagine è stata osservata unicamente la lucertola muraiola, con indici di abbondanza comparabili alle fasi di AO e, nel caso della stazione FA12-1, più elevato. Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio, per di più con un unico rilievo in un periodo nel quale la probabilità di osservare i serpenti in attività di basking si riduce rispetto alle fasi iniziali della primavera, non permette di effettuare una comparazione attendibile delle dinamiche di popolazione in atto fra i diversi anni. Gli ambienti trofici e di rifugio di tutte le specie osservate in AO appaiono ben conservati rispetto al 2018, infatti i cantieri non incidono direttamente sugli habitat del Sito Natura 2000.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Microteriofauna

##### Trappolaggio

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Nella tabella sottostante sono riportati il numero di individui catturati delle diverse specie, Indice di diversità, indice di densità totale e indice di equiripartizione calcolati in questa area d’indagine, sia in fase di AO che di CO.

Table 5-80 - Confronto specie osservate AO/CO

| Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- |
| Crocidura suaveolens | 48 | 0 |
| Crocidura leucodon | 9 | 0 |
| Apodemus sylvaticus | 3 | 2 |
| Sorex arunchi | 1 | 0 |
| TOT Specie | 4 | 0 |
| Indice di diversità | 0,69 | 0 |
| Indice di densità media | 33,89 | 1,66 |
| Indice di Equiripartizione | 0,50 | 0 |

Nella fase di CO è stato registrato un consistente calo del numero del numero di specie. Per il sito in esame nella fase di AO erano state contattate tre specie appartenenti alla famiglia dei Soricidae e una appartenente alla famiglia dei Muridae, nella fase di CO è stata registrata soltanto una specie. Vista la distanza dall’area di cantiere e l’attuale buona conservazione degli Habitat delle specie in oggetto, le cause di tali discrepanze possono essere imputabili ad altri fattori, come ad esempio le fluttuazioni annuali (tipiche delle popolazioni di micromammiferi) ed il minor sforzo di campionamento (che può influenzare notevolmente il dato). Per quanto detto in precedenza, risulta dunque necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

##### Hair-tubes

Nel 2020 è stata svolta una campagna di rilievi, durante il mese di ottobre, rispetto alle 2 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Nella tabella sottostante sono riportati gli indici di abbondanza, calcolati in questa area d’indagine, per le diverse specie, sia in fase di AO che di CO.

Table 5-81 - Transetto di indagine AV-PE-FA-12_FA5-HT-01. Elenco completo delle specie rilevate nelle fasi di AO e CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. |  | II CAMP. |  | INDICE DI ABBONDANZA TOTALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indice di abbondanza |  | Indice di abbondanza |  |  |  |
|  |  |  | AO | CO | AO | CO | AO | CO |
| Moscardino | Muscardinus avellanarius | IV | 20,00 | # | 46,67 |  | 33,33 |  |
| Topo selvatico | Apodemus sp. |  |  | # |  | 6,67 |  | 6,67 |

# = campagna non svolta durante il CO a causa dell’emergenza sanitaria

Table 5-82 - Transetto di indagine AV-PE-FA-12_FA5-HT-02. Elenco completo delle specie rilevate nelle fasi di AO e CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. |  | II CAMP. |  | INDICE DI ABBONDANZA TOTALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Indice di abbondanza |  | Indice di abbondanza |  |  |  |
|  |  |  | AO | CO | AO | CO | AO | CO |
| Moscardino | Muscardinus avellanarius | IV | 33,33 | # | 40,00 |  | 36,67 |  |
| Topo selvatico | Apodemus sp. |  | 13,33 | # | 6,67 | 13,33 | 10,00 | 13,33 |
| Crocidura | Crocidura sp. |  | 6,67 | # | 0,00 | 6,67 | 3,33 | 6,67 |

# = campagna non svolta durante il CO a causa dell’emergenza sanitaria

Nella fase di CO è stata registrata la presenza di 2 specie delle 3 osservate in AO. Una appartenente alla famiglia dei Soricidae e una appartenente alla famiglia dei Muridae.

Vista la distanza dall’area di cantiere e l’attuale buona conservazione degli Habitat delle specie in oggetto, le cause della mancata osservazione del Moscardino (Muscardinus avellanarius) possono essere imputabili ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili.

Risulta dunque necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Mesoteriofauna

##### Ricerca di tracce su transetto

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-83 - Confronto specie osservate AO/CO

| Codice transetto | Nome comune | Nomencl. scient. | aprile |  |  |  | giugno |  |  |  | settembre/ottobre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  |
|  |  |  | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA |
| AV-PE-FA-12_01 | Volpe | Vulpes vulpes | 1 | 0,86 | # | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talpa europea | Talpa europaea | 1 |  | # | # | 1 |  | 1 | 0,86 | 4 |  | 1 | 0,86 |
|  | Nutria | Myocastor coypus | 1 |  | # | # | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Arvicola | Microtus sp. |  |  | # | # |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Ratto | Rattus sp. | 2 |  | # | # | 3 |  | 2 | 1,73 |  |  | 1 | 0,86 |
| AV-PE-FA-12_02 | Talpa europea | Talpa europaea |  |  | # | # | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,07 |
|  | Riccio | Erinaceus europaeus |  |  | # | # |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Topo selvatico | Apodemus sp. | 1 |  | # | # |  |  | 1 | 1,07 |  |  |  |  |
|  | Ratto | Rattus sp. | 4 |  | # | # |  |  | 2 | 2,14 |  |  |  |  |
| AV-PE-FA-12_03 | Volpe | Vulpes vulpes | 1 | 1,07 | # | # | 1 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Riccio | Erinaceus europaeus | 2 |  | # | # |  |  | 1 | 0,98 |  |  |  |  |
|  | Talpa europea | Talpa europaea | 2 |  | # | # | 2 |  | 1 | 0,98 | 1 |  | 1 | 0,98 |
|  | Nutria | Myocastor coypus | 1 |  | # | # | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lepre comune | Lepus europaeus |  |  | # | # |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Topo selvatico | Apodemus sp. |  |  | # | # |  |  | 1 | 0,98 |  |  |  |  |
|  | Ratto | Rattus sp. | 5 |  | # | # |  |  |  |  |  |  |  |  |

# = campagna non svolta durante il CO a causa dell’emergenza sanitaria

Durante la fase di CO 2020 sono state osservate soltanto 4 delle 7 specie contattate in AO 2018. Come si evince dai dati di AO non tutte le specie sono state contattate durante tutte le campagne di monitoraggio, i risultati risultano quindi solo parzialmente comparabili. Nei periodi confrontabili tra AO e CO (mesi di giugno e settembre) il numero di specie contate per sessione è significativamente più basso in CO. Per le specie contattate in entrambe le sessioni si può osservare una leggera flessione nel numero di contatti, fatta eccezione per il transetto 12_03 in cui in è stata osservata la presenza del Topo selvatico in CO ma non in AO. Considerata la distanza dall’area di cantiere e l’attuale buona conservazione degli Habitat delle specie in oggetto le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Fototrappole

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-84 - Confronto specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nome scientifico | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Riccio occidentale | Erinaceus europaeus | X |  |
| Faina | Martes foina | X | X |
| Ratto | Rattus sp. | X | X |
| Topo selvatico | Apodemus sp. | X | X |
| Volpe | Vulpes vulpes | X | X |
| Gatto domestico | Felis silvestris catus | X |  |
| Lepre comune | Lepus europaeus | X |  |
| TOT Specie |  | 7 | 4 |

Durante la fase di CO 2020 sono state osservate soltanto 4 delle 7 specie contattate in AO 2018.

I risultati di AO e CO possono essere comparati solo parzialmente, in quanto nella fase di CO sono state effettuate solo due campagne di rilievo. La mancanza di una sessione di monitoraggio ha dunque ridotto la probabilità di contattare le specie oggetto di studio. Considerata la lontananza dall’area di cantiere e che gli Habitat delle specie in oggetto risultano tutt’ora in buono stato di conservazione, le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Chirotteri

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-85 - Confronto specie osservate AO/CO

| Stazione | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | AO2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA12-1 | Serotino comune | Eptesicus serotinus | X | X |
|  | Pipistrello di Savi | Hypsugo savii | X | X |
|  | Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | X | X |
|  | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | X | X |
| FA12-2 | Serotino comune | Eptesicus serotinus | X | X |
|  | Vespertilio di Daubenton | Myotis daubentoni | X | X |
|  | Nottola comune | Nyctalus noctula | X |  |
|  | Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | X | X |
|  | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | X | X |
| FA12-3 | Serotino comune | Eptesicus serotinus | X |  |
|  | Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | X | X |
|  | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | X | X |

Per quanto riguarda la ricchezza di specie, durante la fase di CO 2020 non sono state osservate la nottola comune (Nyctalus noctola) e il serotino (Eptesicus serotinus), rispettivamente nelle stazioni FA12-2 ed FA12-3. I livelli di attività complessivi mostrano una certa variabilità fra le due fasi di rilievo (tabella seguente), ma non si osserva un pattern definitivo nel senso di un aumento o di un calo significativi rispetto a questo parametro fra AO e CO. Considerato che gli ambienti trofici e di potenziale rifugio per i chirotteri sono ben conservati nel Sito Natura 2000 e che i cantieri non incidono direttamente su di esso, né durante le ore diurne né durante quelle notturne, si ritiene che le differenze osservate siano attribuibili a variabilità naturale della presenza delle specie presso l’area di indagine. Inoltre, si segnala che la nottola comune è stata nuovamente contattata a maggio 2021 presso la stazione FA12-2 (a maggio era pure stata contattata in AO), così come il rilevamento di segnali potenzialmente attribuibili a E. serotinus sono stati registrati nello stesso periodo presso la stazione FA12-3.

Per quanto esposto, appare necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Table 5-86 - Confronto parametri faunistici chirotteri AO/CO

| Stazione | Fase | Tot. Contatti |  |  | Totale Attività | Ricchezza Spec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maggio | giugno | sett./ott. |  |  |
| FA12-1 | AO | 10 | 2 | 12 | 24 | 4 |
|  | CO 2020 | Non rilevato | 5 | 1 | 6 | 4 |
| FA12-2 | AO | 17 | 2 | 10 | 29 | 5 |
|  | CO 2020 | Non rilevato | 16 | 2 | 18 | 4 |
| FA12-3 | AO | 6 | 6 | 5 | 17 | 3 |
|  | CO 2020 | Non rilevato | 3 | 1 | 4 | 2 |

Lepidotteri

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO, suddivise per le 3 stazioni di indagine.

##### AV-PE-FA12_1

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-87 - Confronto specie osservate AO/CO

| Famiglia | Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hesperiidae | Hesperia comma | X |  |
| Hesperiidae | Pyrgus malvae/malvoides | X |  |
| Pieridae | Colias crocea | X | X |
| Pieridae | Pieris brassicae | X |  |
| Pieridae | Pieris napi | X | X |
| Pieridae | Pieris rapae | X | X |
| Pieridae | Pontia/Pieris edusa | X | X |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | X | X |
| Lycaenidae | Cupido argiades | X |  |
| Lycaenidae | Leptotes pirithous | X |  |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas | X | X |
| Lycaenidae | Polyommatus icarus | X | X |
| Nymphalidae | Coenonympha pamphilus | X |  |
| Nymphalidae | Ochlodes sylvanus | X |  |
| Nymphalidae | Pararge aegeria | X |  |
| Nymphalidae | Vanessa cardui | X | X |

Nella tabella che segue sono riepilogati, con dettaglio mensile e cumulativo, gli indici descrittori della comunità nelle due fasi di indagine considerati. Per quanto riguarda ciascun indice di diversità complessivi, è rappresentata la media dei valori registrati mensilmente nelle differenti fasi.

Table 5-88 - Confronto parametri faunistici lepidotteri AO/CO

| Parametro | maggio |  | giugno |  | luglio |  | sett. / ott. |  | Complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 |
| Tot. Individui | 21 | - | 3 | 12 | 5 | 5 | 111 | 0 | 140 | 17 |
| Ricchezza specifica | 7 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 16 | 8 |
| Shannon (H’) | 1,73 | - | 1,10 | 1,68 | 1,05 | 0,95 | 1,62 | 0 | 1,38 | 0,88 |
| Simpson (λ) | 0,21 | - | 0,33 | 0,21 | 0,36 | 0,44 | 0,27 | 0 | 0,29 | 0,22 |

Complessivamente la comunità osservata nel 2020 è apparsa meno ricca in specie, anche se non è possibile formulare giudizi esaustivi visto che, per la fase di AO, la maggior parte delle osservazioni, e conseguentemente della diversità cumulata, si riferiscono ai rilievi di fine estate, che in CO 2020 sono stati svolti tardivamente, al termine del periodo di volo della maggior parte delle specie.

Poiché i cantieri non determinano incidenze dirette sull’area di indagine, si ritiene che la variabilità osservata sia in parte dovuta al minore/diverso sforzo di campionamento e a variabilità naturale. Nell’area di indagine, come per altri transetti ricadenti in aree gestite a prato da sfalcio, un elemento fortemente condizionante l’esito dei rilievi è rappresentato proprio dagli interventi di sfalcio capaci di determinare un quasi totale azzeramento dei parametri di diversità e abbondanza a causa dell’istantanea perdita dell’habitat trofico e, in misura minore, riproduttivo, della maggior parte delle specie. Si tratta di un effetto temporaneo ma che può incidere significativamente sull’esito dei monitoraggi condotti su questo transetto.

In generale, sembra opportuno rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

##### AV-PE-FA12_2

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-89 - Confronto specie osservate AO/CO

| Famiglia | Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hesperiidae | Hesperia comma | X |  |
| Hesperiidae | Ochlodes sylvanus | X |  |
| Hesperiidae | Pyrgus malvae/malvoides | X |  |
| Pieridae | Colias crocea | X | X |
| Pieridae | Pieris brassicae | X |  |
| Pieridae | Pieris napi | X | X |
| Pieridae | Pieris napi |  | X |
| Pieridae | Pieris rapae | X | X |
| Pieridae | Pontia edusa |  | X |
| Pieridae | Pontia/Pieris edusa | X |  |
| Lycaenidae | Aricia agestis | X |  |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | X | X |
| Lycaenidae | Cupido argiades | X |  |
| Lycaenidae | Leptotes pirithous | X |  |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas | X |  |
| Lycaenidae | Polyommatus icarus | X | X |
| Lycaenidae | Polyommatus thersites | X |  |
| Nymphalidae | Coenonympha pamphilus | X |  |
| Nymphalidae | Inachis/Aglais io | X |  |
| Nymphalidae | Issoria lathonia | X |  |
| Nymphalidae | Lasiommata megera |  | X |
| Nymphalidae | Melitaea didyma | X |  |
| Nymphalidae | Pararge aegeria |  | X |
| Nymphalidae | Vanessa cardui | X | X |

Nella tabella che segue sono riepilogati, con dettaglio mensile e cumulativo, gli indici descrittori della comunità nelle due fasi di indagine considerati. Per quanto riguarda ciascun indice di diversità complessivi, è rappresentata la media dei valori registrati mensilmente nelle differenti fasi.

Table 5-90 - Confronto parametri faunistici lepidotteri AO/CO

| Parametro | maggio |  | giugno |  | luglio |  | sett./ott. |  | Complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 |
| Tot. Individui | 63 | - | 31 | 16 | 7 | 11 | 99 | 3 | 200 | 30 |
| Ricchezza specifica | 12 | - | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | 20 | 8 |
| Shannon | 1,99 | - | 1,55 | 1,84 | 0,68 | 1,39 | 1,72 | 0,64 | 1,49 | 1,29 |
| Simpson | 0,18 | - | 0,25 | 0,17 | 0,51 | 0,29 | 0,30 | 0,56 | 0,31 | 0,34 |

Complessivamente la comunità osservata nel 2020 è apparsa meno ricca in specie, anche se non è possibile formulare giudizi esaustivi visto che, per la fase di AO, la maggior parte delle osservazioni, e conseguentemente della diversità cumulata, si riferiscono ai rilievi di maggio e a quelli di fine estate, che in CO 2020 non sono stati eseguiti o sono stati svolti tardivamente, al termine del periodo di volo della maggior parte delle specie.

Poiché i cantieri non determinano incidenze dirette sull’area di indagine, si ritiene che la variabilità osservata sia in parte dovuta al minore/diverso sforzo di campionamento e a variabilità naturale. Nell’area di indagine, come per altri transetti ricadenti in aree gestite a prato da sfalcio, un elemento fortemente condizionante l’esito dei rilievi è rappresentato proprio dagli interventi di sfalcio capaci di determinare un quasi totale azzeramento dei parametri di diversità e abbondanza a causa dell’istantanea perdita dell’habitat trofico e, in misura minore, riproduttivo, della maggior parte delle specie. Si tratta di un effetto temporaneo ma che può incidere significativamente sull’esito dei monitoraggi condotti su questo transetto.

In generale, sembra opportuno rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

##### AV-PE-FA12_3

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-91 - Confronto specie osservate AO/CO

| Famiglia | Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hesperiidae | Issoria lathonia | X |  |
| Hesperiidae | Ochlodes sylvanus | X |  |
| Hesperiidae | Pyrgus malvae/malvoides | X |  |
| Pieridae | Colias crocea | X | X |
| Pieridae | Pieris brassicae | X |  |
| Pieridae | Pieris napi | X | X |
| Pieridae | Pieris rapae | X | X |
| Pieridae | Pontia/Pieris edusa | X |  |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | X | X |
| Lycaenidae | Cupido argiades | X | X |
| Lycaenidae | Leptotes pirithous | X |  |
| Lycaenidae | Polyommatus icarus | X | X |
| Nymphalidae | Coenonympha pamphilus | X |  |
| Nymphalidae | Lasiommata megera |  | X |
| Nymphalidae | Lycaena phlaeas | X | X |
| Nymphalidae | Melitaea aurelia |  | X |
| Nymphalidae | Melitaea didyma | X |  |
| Nymphalidae | Pararge aegeria |  | X |
| Nymphalidae | Vanessa cardui | X |  |

Nella tabella che segue sono riepilogati, con dettaglio mensile e cumulativo, gli indici descrittori della comunità nelle due fasi di indagine considerati. Per quanto riguarda ciascun indice di diversità complessivi, è rappresentata la media dei valori registrati mensilmente nelle differenti fasi.

Table 5-92 - Confronto parametri faunistici lepidotteri AO/CO

| Parametro | maggio |  | giugno |  | luglio |  | sett./ott. |  | Complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 |
| Tot. Individui | 195 | - | 17 | 10 | 68 | 5 | 45 | 10 | 325 | 34 |
| Ricchezza specifica | 9 | - | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 |
| Shannon | 1,38 | - | 1,67 | 1,89 | 1,68 | 1,33 | 1,48 | 1,17 | 1,55 | 1,34 |
| Simpson | 0,33 | - | 0,24 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,32 |

Complessivamente la comunità osservata nel 2020 è apparsa meno ricca in specie, anche se non è possibile formulare giudizi esaustivi visto che, per la fase di AO, la maggior parte delle osservazioni, e conseguentemente della diversità cumulata, si riferiscono ai rilievi di maggio e a quelli di fine estate, che in CO 2020 non sono stati eseguiti o sono stati svolti tardivamente, al termine del periodo di volo della maggior parte delle specie.

Poiché i cantieri non determinano incidenze dirette sull’area di indagine, si ritiene che la variabilità osservata sia in parte dovuta al minore/diverso sforzo di campionamento e a variabilità naturale. Nell’area di indagine, come per altri transetti ricadenti in aree gestite a prato da sfalcio, un elemento fortemente condizionante l’esito dei rilievi è rappresentato proprio dagli interventi di sfalcio capaci di determinare un quasi totale azzeramento dei parametri di diversità e abbondanza a causa dell’istantanea perdita dell’habitat trofico e, in misura minore, riproduttivo, della maggior parte delle specie. Si tratta di un effetto temporaneo ma che può incidere significativamente sull’esito dei monitoraggi condotti su questo transetto.

In generale, sembra opportuno rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

### AV-PE-FA-13

Avifauna diurna

Nel 2020 è svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno rispetto alle 8 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-93 - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | AO 2018 | AO 2020 (giugno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | X | X |
| Airone rosso | Ardea purpurea | I | X |  |
| Balestruccio | Delichon urbicum |  | X | X |
| Ballerina bianca | Motacilla alba |  |  | X |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta |  | X |  |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | X | X |
| Cardellino | Carduelis carduelis |  | X |  |
| Cinciallegra | Parus major |  | X | X |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus |  | X |  |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |  | X |  |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | X | X |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | X | X |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus |  | X |  |
| Fringuello | Fringilla coelebs |  | X |  |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes |  | X |  |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |  | X |  |
| Gazza | Pica pica |  | X |  |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | X | X |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | I |  | X |
| Merlo | Turdus merula |  | X | X |
| Passera d’Italia | Passer italiae |  |  | X |
| Passera europea | Passer domesticus |  | X |  |
| Passera mattugia | Passer montanus |  | X |  |
| Passera scopaiola | Prunella modularis |  | X |  |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |  | X |  |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | X | X |
| Picchio verde | Picus viridis |  | X |  |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | X |  |
| Poiana | Buteo buteo |  | X |  |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | X | X |
| Rondine | Hirundo rustica |  | X | X |
| Rondone comune | Apus apus |  | X |  |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |  | X |  |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | X | X |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos |  | X |  |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |  | X | X |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  |  | X |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  | X | X |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |  | X |  |
| Verdone | Carduelis chloris |  | X |  |
| Verzellino | Serinus serinus |  | X |  |

Nella tabella seguente sono riportati gli indici descrittori della comunità ornitica disponibili per le fasi di AO e CO. A causa dell’incompletezza dei dati relativi all’anno 2020 è possibile effettuare un confronto solo per il mese di giugno. I dati appaiono sostanzialmente simili fra le due fasi di monitoraggio.

Table 5-94 - Confronto parametri ornitologici AO/CO

|  | AO 2018 |  |  |  |  |  |  |  | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | dic-17 | gen-18 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | mag-18 | mag-18 | giu-18 | giu-20 |
| Abbondanza | 23 | 32 | 52 | 20 | 46 | 35 | 49 | 71 | 48 |
| Ricchezza S | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 20 | 18 | 18 |
| Diversità H | 1,97 | 2,06 | 1,97 | 2,29 | 2,53 | 2,5 | 2,78 | 2,14 | 2,33 |
| Equipartizione J | 0,9 | 0,86 | 0,82 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,74 | 0,81 |

L’analisi delle presenze riproduttive risulta fortemente sbilanciato fra AO e CO, come si vede nella tabella seguente. Ciò è dovuto ad un differente sforzo di campionamento fra le due fasi, che non rende possibile un confronto di questo parametro.

Table 5-95 - Confronto parametri ornitologici AO/CO

| Fase | C | PR | PS |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 2018 | 3 | 6 | 17 |
| CO 2020 (giugno) |  | 3 | 2 |

C = nidificazione certa; PR = nidificazione probabile; PS = nidificazione possibile

Per quanto illustrato, è necessario rimandare la valutazione delle dinamiche in atto sulla comunità ornitica al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA e adottate in occasione delle indagini di AO. I dati dell’unico periodo comparabile, il mese di giugno, mostrano comunque una comunità discretamente diversificata anche per l’anno 2020 e riferibile sia all’ambiente acquatico (airone cenerino, martin pescatore) che alla piccola area boscata all’interno della quale ricade il fontanile (colombaccio, capinera, ghiandaia, rigogolo, picchio rosso maggiore ecc.).

Strigiformi

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-96 - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | CAMPAGNA DI RILIEVO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AO 2018 | CO 2021 |
| Civetta | Athene noctua |  | X |  |

Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio rende i dati non del tutto confrontabili, a questo fattore potrebbe essere infatti riconducibile la mancata osservazione della civetta, specie antropofila ad ampia distribuzione, anche in contesti fortemente antropizzati. In generale, gli ambienti di foraggiamento e sosta presso l’area di indagine conservano infatti un buon livello di struttura ed eterogeneità per questa specie. L’area è comunque andata incontro a una significativa trasformazione nella seconda metà del 2020. Il cantiere di realizzazione della nuova viabilità, infatti, attraversa un’area precedentemente occupata da coltivo. Benché durante le ore notturne le lavorazioni siano ferme e i cantieri non siano illuminati, la dinamica di consumo di suolo innescata potrebbe aver determinato una minore disponibilità di prede per i rapaci notturni in quest’area.

Anfibi

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-97 - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | AO |  | CO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | PR | P | PR |
| Rospo smeraldino | Bufo viridis | IV |  | X |  |  |
| Rana di Lataste | Rana latastei | II, IV |  | X |  |  |
| Rana agile | Rana dalmatina | IV |  | X |  |  |
| Rana verde | Pelophylax synkl. esculentus |  | X |  |  |  |

p = presenza; pr = presenza riproduttiva accertata

Durante la fase di CO 2020 non è stata osservata alcuna specie di anfibio. Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio, per di più con un unico rilievo in una fase tardiva del periodo riproduttivo delle rane rosse, la cui riproduzione era stata accertata in AO, specie di anfibi note per l’area di indagine, non permette di effettuare una comparazione attendibile delle dinamiche di popolazione in atto fra i diversi anni. È possibile infatti che nel mese di giugno le larve delle due specie di rane rosse fossero già metamorfosate.

Il rospo smeraldino è specie pioniera capace di sfruttare anche ambienti umidi di neoformazione, la cui disponibilità, e conseguentemente la presenza riproduttiva della specie, possono variare da un anno all’altro in una stessa area.

La presenza di tutte le specie di anfibi rilevate in AO appare gravemente minacciata dal cantiere della nuova viabilità installato in un’area precedentemente occupata da un coltivo e in prossimità del fontanile, che ospita potenziali siti riproduttivi delle rane rosse. Il cantiere può determinare la rarefazione delle popolazioni di anfibi per: 1) distruzione di siti riproduttivi; 2) frammentazione dell’habitat; 3) mortalità diretta di individui per collisione con mezzi di cantiere; 4) mortalità di embrioni, larve e adulti per ricoprimento di pozze temporanee di cantiere colonizzate dalle specie per la riproduzione.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Rettili

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-98 - Confronto specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nomencl. scient. | marzo |  | aprile |  | giugno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | 0,000 |  | 0,009 |  | 0,003 | 0,003 |

Per il mese di giugno, si conferma la presenza della lucertola muraiola, con indice di abbondanza comparabile a quanto osservato in AO.

Microteriofauna

##### Trappolaggio

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Nella tabella sottostante sono riportati il numero di individui catturati delle diverse specie, Indice di diversità, indice di densità totale e indice di equiripartizione calcolati in questa area d’indagine, sia in fase di AO che di CO.

Table 5-99 - Confronto specie osservate AO/CO

| Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- |
| Crocidura suaveolens | 1 | 0 |
| Crocidura leucodon | 1 | 0 |
| Apodemus sylvaticus | 0 | 1 |
| TOT Specie | 2 | 1 |
| Indice di diversità | 0,69 | 0 |
| Indice di densità media | 1,11 | 0,83 |
| Indice di Equiripartizione | 1 | 0 |

Nella fase di CO è stata registrata la presenza di una specie appartenente alla famiglia dei Muridae, che non era stata osservata in AO. Tuttavia non sono state contattate le due specie appartenenti alla famiglia dei Soricidae. Le cause di tali discrepanze possono essere imputabili, ad altri fattori come ad esempio alle fluttuazioni annuali (tipiche delle popolazioni di micromammiferi) ed al minor sforzo di campionamento che, nei casi con bassa densità, come quello in esame, può influenzare notevolmente il dato.

Per quanto detto in precedenza, risulta dunque necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Mesoteriofauna

##### Ricerca di tracce su transetto

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-100 - Confronto specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nomencl. scient. | aprile |  |  |  |  | giugno |  |  |  | settembre/ottobre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO 2018 |  |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  |
|  |  | N | IKA | N |  | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA |
| Volpe | Vulpes vulpes |  |  | # |  | # |  |  |  |  | 2 | 5,70 |  |  |
| Faina | Martes foina | 2 | 5,70 | # |  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talpa europea | Talpa europaea | 1 |  | # |  | # | 3 |  | 2 | 2,01 |  |  | 1 | 1,00 |
| Ratto | Rattus sp. | 3 |  | # |  | # |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

# = campagna non svolta durante il CO a causa dell’emergenza sanitaria

Durante la fase di CO 2020 è stata osservata soltanto 1 delle 4 specie contattate in AO 2018. Come si evince dai dati di AO non tutte le specie sono state contattate durante tutte le campagne di monitoraggio, i risultati risultano quindi solo parzialmente comparabili. Nei periodi confrontabili tra AO e CO (mesi di giugno e settembre) il numero di contatti per sessione è significativamente più basso in CO, fatta eccezione per la Talpa europea che è stata contattata soltanto in maniera lievemente inferiore. Considerato che gli Habitat delle specie in oggetto risultano tutt’ora in buono stato di conservazione le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Chirotteri

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-101 - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | AO2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | X |  |
| Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | X | X |

Durante la fase di CO 2020 è stata osservata solo 1 delle 2 specie contattate in AO 2018. Nei due periodi per i quali è possibile fare un confronto (mesi di giugno e settembre; vedi tabella seguente), il livello complessivo di attività (numero di contatti per sessione) è apparso più basso in CO, soprattutto a settembre.

Le differenze osservate sembrano attribuibili principalmente a: 1) oggettiva difficoltà di attribuzione dei segnali di ecolocalizzazione fra le due specie P. kuhlii e P. nathusii, i cui parametri sonoro sono ampiamente sovrapposti; 2) differente sforzo di campionamento fra AO e CO; 3) presenza dei cantieri, insediata su un ‘area in precedenza occupata da coltivo. Appare necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Table 5-102 - Confronto parametri faunistici chirotteri AO/CO

| Fase | Tot. Contatti |  |  | Totale Attività | Ricchezza Spec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maggio | giugno | sett./ott. |  |  |
| AO | 6 | 3 | 9 | 18 | 2 |
| CO 2020 | Non rilevato | 1 | 0 | 1 | 1 |

Lepidotteri

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Table 5-103 - Confronto specie osservate AO/CO

| Famiglia | Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hesperiidae | Ochlodes sylvanus | X |  |
| Pieridae | Pieris napi | X | X |
| Pieridae | Pieris rapae | X | X |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus | X |  |
| Lycaenidae | Cupido argiades | X |  |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas | X |  |
| Nymphalidae | Inachis/Aglais io | X |  |
| Nymphalidae | Melitaea aurelia | X |  |
| Nymphalidae | Pararge aegeria | X |  |
| Nymphalidae | Pieris brassicae | X |  |
| Nymphalidae | Polygonia c-album | X |  |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta |  | X |

Nella tabella che segue sono riepilogati, con dettaglio mensile e cumulativo, gli indici descrittori della comunità nelle due fasi di indagine considerati. Per quanto riguarda ciascun indice di diversità complessivi, è rappresentata la media dei valori registrati mensilmente nelle differenti fasi.

Table 5-104 - Confronto parametri faunistici lepidotteri AO/CO

| Parametro | maggio |  | giugno |  | luglio |  | sett. / ott. |  | Complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 |
| Tot. Individui | 33 | - | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 62 | 11 |
| Ricchezza specifica | 5 | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| Shannon (H’) | 0,70 | - | 1,50 | 0,96 | 1,15 | 1,10 | 0,95 | 0,00 | 1,08 | 0,68 |
| Simpson (λ) | 0,68 | - | 0,29 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,44 | 1,00 | 0,45 | 0,59 |

Complessivamente la comunità osservata nel 2020 è apparsa fortemente depauperata, sia in termini di ricchezza sia di che diversità di specie (minore valore di H’ medio, maggiore valore complessivo di dominanza - anche se a quest’ultimo parametro ha contributo significativamente il rilievo di ottobre, svolto in una fase tardiva del periodo di volo della maggior parte delle specie, quando è stata osservata un’unica specie).

Se il diverso sforzo di campionamento può avere determinato parte delle differenze osservate, si rileva che la perdita del coltivo, attualmente occupato dal cantiere della nuova viabilità, lungo il perimetro del quale si sviluppava il transetto nel 2018, può aver determinato la perdita di habitat riproduttivi di specie legate agli ambienti prativi (Melitaea aurelia, Cupido argiades) e di aree di foraggiamento per le specie associate ai margini forestali (Polygonia c-album, Pararge aegeria, Celastrina argiolus, Ochlodes sylvanus).

### Ittiofauna

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di ottobre, rispetto alle 2 previste da PMA.

Il Fosso Giordano mostra una comunità ittica in cui domina la specie paraautoctona carpa per un totale di 6 specie ittiche, le autoctone scardola, cavedano e le alloctone persico trota, persico sole, gambusia.

Rispetto alla medesima campagna di AO (dicembre 2018) si sono registrate 1 specie in meno e una generale riduzione nel numero degli individui; la carpa risulta essere la specie più abbondante e tra le specie censite l’unica che risulta strutturata insieme alla scardola. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e CO.

Il Rio Paolmano mostra una comunità ittica formato dalla parautoctona carpa e dalla alloctona sola gambusia. La gambusia risulta “presente” secondo l’indice semiquantitativo, mentre la carpa risulta scarsa ed entrambe si presentano con popolazioni non strutturate. Rispetto alla medesima campagna di AO (dicembre 2018) si è registrata 1 specie in più, ma sia l’abbondanza che la struttura delle popolazioni sono del tutto analoghe a quelle registrate in AO. Date le scarse abbondanze non si è proceduto con l’analisi della distribuzione di frequenza e della crescita ponderata. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e CO.

### Acque Fosso Giordano

Il Fosso Giordano presenta nella stazione di monte la sponda sinistra cementificata mentre la sponda destra ed il fondo naturali, nella stazione di valle l’intera sezione è naturale. L’ambiente circostante la stazione di monte è urbanizzato, mentre la stazione di valle è posizionata tra vigneti.

La stazione di valle del Fosso Giordano presenta una III classe di qualità IBE nella quarta campagna 2020 corrispondente ad un ambiente alterato. In Ante opera la stazione di valle del Fosso Giordano presentava una V classe di qualità IBE nei primi due rilievi dell’anno 2018; nella terza campagna di monitoraggio il corso d’acqua presentava una IV-III classe di qualità e nella quarta campagna una III classe di qualità IBE.

Il Fosso Giordano presenta nella stazione di monte una III classe di qualità IBE nell’ultima campagna 2020, corrispondente ad un ambiente alterato. Anche in tutte le quatto campagne Ante opera la stazione di monte ha registrato una III classe di qualità IBE.

L’indice ICMi nella stazione di valle del Fosso Giordano riporta, nella quarta campagna di monitoraggio, una classe di qualità buona, analogamente a quanto registrato in Ante opera.

Anche nella stazione di monte del Fosso Giordano, l’indice ICMi si è posizionato con una classe di qualità buona nella quarta campagna di monitoraggio 2020, in modo del tutto simile a quanto registrato in Ante opera.

Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti. Così come registrato in Ante Opera, si sono registrate portate molto basse nella quarta campagna di Corso d’Opera 2020 per il Fosso Giordano, con valori simili tra la stazione di monte e quella di valle.

### Acque Rio Paolmano

Il Rio Paolmano è un piccolo corso d’acqua naturaliforme, privo di manufatti artificiali, il substrato è limoso, la vegetazione sulle sponde è erbacea continua in sinistra e arborea discontinua in destra.

La stazione di valle del Rio Paolmano nella quarta campagna di monitoraggio si classifica con una IV classe di qualità IBE corrispondente ad un ambiente alterato. In Ante opera la stazione nella prima e nella quarta campagna di monitoraggio si classifica con una V classe, nella seconda campagna con una IV classe IBE.

L’indice ICMi nella stazione di valle del Rio Paolmano ha fatto registrare una classe di qualità sufficiente durante la quarta campagna 2020 a differenza di quanto registrato in entrambe le campagne Ante opera (classe di qualità scarsa).

Le analisi chimico-fisiche e microbiologiche mostrano il buono stato chimico-fisico delle acque della roggia. Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti. Così come registrato in Ante Opera, si sono registrate portate molto basse nella quarta campagna di Corso d’Opera 2020 per il Fosso Giordano, con valori simili tra la stazione di monte e quella di valle.

## Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-004 fase C.O.

L’area d’indagine ECS-004 è rappresentativa di ecosistemi ripariali,umidi-acquatici ed agroecosistemi; comprende sia il Laghetto del Frassino che una fascia di terra limitrofa allo stesso, fascia che si estende a sinistra ed in basso rispetto al laghetto stesso. Il sito identificato in Rete Natura 2000 con il codice IT3210003 "Laghetto del Frassino" è un sito di tipo C ed appartiene alla regione bio geografica Continentale.

L’approntamento del cantiere NV21 (Extralinea) ha modificato profondamente l’assetto ecologi-funzionale della porzione orientale dell’area di rieferimento. Infatti, il tracciato della nuova viabilità si sviluppa a fianco all’area core del fontanile contribuendo ad un aumento sostanziale del livello di frammentazione ecologica dell’area, la cui connettività risulta perlatro già è pesantemente compormessa, su scala vasta. Nell’area, in fase di AO, erano stati segnalati elementi di pregio faunistico come Rana latastei e R. dalmatina, le cui popolazioni potrebbero aver risentito della presenza dei cantieri. Tale considerazione sarà approfondita in sede di discussione degli esisti dei monitoraggi dell’anno 2021.

I restanti settori mantengono, al momento,i connotati ambientali, vegetazionali e faunistici rilevati in fase di ante operam, continuando ad essere presente la stessa varietà di ambienti e i rapporti tra essi. In queste aree i cantieri interessano soprattutto i margini degli agroecosistemi prospicienti la viabilità stradale (G.A. Frassino Ovest

Sottolineamo che, a causa del differente sforso di campionamento rispetto all’AO, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle interrelazioni fra le varie componenti al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO. Si rimanda inoltre al report CO 2021 l’analisi e la comparazione rispetto alla situazione AO, dell’uso del suolo, della connettività e della permeabilità ecologica, cosi come indicato nel PMA.

# ECS - 007

ECS 007 -Area Fiume Tione/Torrente Tionello (AV-SO-FA/VEG-14 e AV-SO-FA-32e33) - (Castelnuovo del Garda /Sona, VR) rappresentativa di ecosistemi acquatici, ripariali ed agroecosistemi; interferita dalla linea (viadotti Tione e Tionello, rilevato, G.A. S.Giorgio Ovest), da aree tecniche adiacenti.

Figura 7- Ecosistema ECS-007.

## Descrizione ambientale e vegetazionale

L’ecosistema ECS 007 si trova nord della località Fornello e a est della località Valcerea, nel comune di Sona (VR) a ridosso della autostrada A4 che ne delimita il confine superiore.

L’area di indagine individuata presenta due piccole aree boschive ad est e sud mentre, per quanto riguarda il resto della vegetazione arborea, essa è dislocata lungo le strade di penetrazione o i confini tra i vigneti ed i seminativi. Si tratta pertanto di una zona fortemente antropizzata.

Tra le specie arboree troviamo la Robinia pseudoacacia il Platanus hispanica il Rubus ulmifolius  ed il Populus nigra.

All’interno dell’ecosistema ECS 007 scorrono il fiume Tione dei monti ed il Rio Tionello suo affluente. I due corsi d’acqua scorrono alla base di un piccolo rilievo di origine morenica sede della tenuta Corte Fornello.

Da un punto di vista ecologico-funzionale quets’area ricade in un sistema di paesaggio agrario fortemente banalizzato. Gli elementi della rete ecologica presenti nell’area sono:

- Area di collegamento (corridoio): rappresentata dalle formazioni riparie lungo i due corsi d’acqua, e dalle fasce riaprie ad essi associate che, seppur ristrette, sono infatti direttrici di movimento e dispersione per molte specie di fauna, soprattutto in contesti paesaggistici fortemente antropizzati come quello di riferimento;

- area buffer: rappresentata dall’agroecosistma e relativi elementi naturaliformi facenti parte di esso (sipei, fossi, alberi isolati, manufatti rurali, ecc.).

## AV-SO-VEG-14

### Rilievo fitososociologico

Il plot permanente è stato inserito nel Rio Tionello caratterizzato da sponde ricoperte da un filare discontinuo con prevalenza di Robinia pseudoacacia e Platanus hispanica. La vegetazione rilevata è una comunità idrofitica dominata da Potamogeton nodosus , specie rizofitica con foglie natanti, associata a Chara sp, Callitriche stagnalis e Berula erecta fo. submersa. Potamogeton nodosus è specie tipica di acque con elevato contenuto di nutrienti. Dal punto di vista fitosociologico viene inquadrata nel Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959, alleanza che descrive comunità che colonizzano corpi idrici con acqua corrente. Nei rilievi in CO non si registrano variazioni significative rispetto a quelli in AO.

### Rilievo speditivo della flora alloctona

La fascia di controllo della flora alloctona è stata inserita lungo la sponda destra del Rio Tionello. È caratterizzata da un filare discontinuo con prevalenza di Robinia pseudoacacia e Platanus hispanica.

Nel primo rilievo effettuato nel mese di marzo 2018 oltre alla robinia e al platano sono presenti alcuni esemplari arbustivi di Prunus cerasifera e Veronica persica che rappresenta l’unica aliena presente nello strato erbaceo.

Maggio 2020: sensibile aumento delle coperture, rispetto al dato di marzo, e comparsa di Sorghum halepense.

Giugno 2020: aumento della copertura erbacea a carico di Sorghum halepense. Nessuna variazione nella composizione rispetto al dato di maggio.

Settembre 2020: nel campionamento autunnale si rileva un aumento della copertura di Sorghum halepense e la comparsa di nuove specie con ciclo di crescita estivo-autunnale: Eleusine indica, Panicum capillare, Acalypha virginica, Amaranthus retroflexus.

## AV-SO-FA-14

### Monitoraggio Avifauna Diurna

Il transetto attraversa diverse tipologie ambientali che compongono l’agroecosistema di riferimento: una zona a prato, una zona boscata in rilievo e il margine tra alcuni frutteti e vigneti. Inoltre il transetto si sviluppa lungo un corso d’acqua sulle cui rive è presente una copertura arborea discontinua (platani e pioppi).

Il PMA prevede per questo sito 8 campagne di rilievo nel periodo dicembre-giugno ma a causa dell’emergenza coronavirus è stata eseguita una sola campagna a giugno 2020.

Tabella 6-1 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Dati di campo rilevati per la sola campagna di monitoraggio CO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | TEMP °c | LUNGH. TRANS.(m) | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/06/2020 | 08:16 | nuvoloso | 16 | 380 | 1637897,435 | 5031379,683 | M. Basso |

I rilievi nell’area AV-SO-FA-14 hanno permesso di osservare 13 specie e 30 esemplari nel corso della campagna di rilievo effettuata. Gli individui contattati appartengono sistematicamente a 4 ordini e 11 famiglie.

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle specie contattate nel corso della singola campagna di studio, e le categorie di tutela a livello comunitario (direttiva Uccelli 2009/147/CE).

Tabella 6-2 - Area di indagine  AV-SO-FA-14. Elenco delle specie rilevate durante la  campagna CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. 1 2009/147/CE | Campagna di rilievo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11/06/2020 |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | 1 |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | 3 |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  | 2 |
| Picchio verde | Picus viridis |  | 3 |
| Rondine | Hirundo rustica |  | 5 |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis |  | 1 |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  | 1 |
| Merlo | Turdus merula |  | 3 |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | 4 |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | 3 |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | 1 |
| Gazza | Pica pica |  | 2 |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |  | 1 |

Le specie osservate sono in parte tipiche degli agroecosistemi, inclusi quelli aperti, come nel caso del beccamoschino, in parte tipiche di habitat forestali. Fra queste ultime si annoverano il colombaccio, la tortora selvatica, il picchio verde e la ghiandaia. Lungo la roggia è stato osservato l’airone cenerino, presumibilmente in attività trofica.

I parametri ornitologici calcolati per la sola  campagna sono riassunte in tabella 5.18.

Tabella 6-3 - Area di indagine  AV-SO-FA-14. Parametri ornitologici calcolati per la sola campagna CO 2020

| parametri ornitologici | 10/06/2020 |
| --- | --- |
| Abbondanza | 30 |
| Ricchezza S | 13 |
| Diversità H | 2,42 |
| Equipartizione J | 0,94 |

Per quanto concerne le specie presenti nell’area in periodo di nidificazione è stata accertata la nidificazione per 2 specie: rondine e picchio verde. Per altre specie, in base all’unico rilievo svolto a giugno, la nidificazione è da ritenersi possibile (colombaccio, capinera, merlo, rigogolo, zigolo nero, beccamoschino, usignolo).

### Monitoraggio Strigiformi

L’area di indagine ricade in un contesto agroecosistemico intensivo dove la tipologia colturale preminente è il vigneto. Son presenti elementi naturaliformi residui, rappresentati da siepi campestri, alberature di viali,  e nel settore occidentale da un boschetto di latifoglie .

Nel 2020, sono state svolte 2 delle 4 campagne previste da PMA. Il calendario dei rilievi nell'area è illustrato nella seguente Tabella 6-4.

Tabella 6-4 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Dettagli dei rilievi delle 2 campagne CO 2020

| CAMPAGNA | Data | Ora | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | Meteo | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/06/2020 | 23:57 | 1637897,435 | 5031379,683 | Nuvoloso | 15 |
| 2 | 12/10/2020 | 20:55 | 1637897,435 | 5031379,683 | Sereno | 15 |

La prima campagna di rilievo è stata svolta a giugno e l'ultima a ottobre 2020.

I risultati suddivisi per ciascuna campagna sono visualizzati nella seguente Tabella 6-5:

Tabella 6-5 - Area di indagine  AV-SO-FA-14. Elenco delle specie rilevate durante le 2 campagne CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | 2009/147/CE all. 1 | CAMPAGNE DI RILIEVO |  | TOT. CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11/06/2020 | 12/10/2020 |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Non sono state contattate specie di strigiformi per questi punti di monitoraggio.

### Monitoraggio Anfibi

Il sito di indagine risulta caratterizzato da una rete di fossati alberati ubicati in un contesto prettamente agricolo. L’unica specie rinvenuta è risultata la Rana verde che ha utilizzato porzioni di fossato con acque maggiormente lentiche caratterizzate da porzioni più profonde o ricche di vegetazione idrofitica.

Tabella 6-6 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Dati di campo rilevati per la campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/06/2020 | 9:30 | Nuvoloso/pioggia | 416 | 637792.90 | 5031340.89 | m. Solinas |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Anfibi rilevate nella campagna effettuata.

Tabella 6-7 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Elenco delle specie rilevate nella campagna effettuata. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui adulti rilevati e l’eventuale presenza di larve (“+”: presenti; “++”: abbondanti) e ovature.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. |
| Rana verde | Pelophylax synkl. esculentus |  | 3 |  |  |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 1 |  |  |

### Monitoraggio rettili

Il sito di indagine riicade in un contesto agroecosistemico dominato da vigenti. Il transetto si sviluppo lungo il margine di un vigneto e lungo una roggia, le cui sponde presentano copertura arborea discontinua una rete di fossati alberati ubicati in un contesto prettamente agricolo.

Tabella 6-8 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2020 | 09:30 | Sereno | 416 | 637792.90 | 5031340.89 | M. Solinas |

In occasione del rilievo di giugno sono state osservate la lucertola muraiola e il biacco. Entrambe le specie sono caratterizzate da scarsa selettività di habitat e ricorrono anche in contesti ambientali fortemente antropizzati.

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Rettili rilevate nella campagna effettuata.

Tabella 6-9 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Elenco completo delle specie rilevate nella campagna effettuata. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 2 | 0,005 |
| Biacco | Hierophis viridiflavus | IV | 1 | 0,002 |
| Ricchezza specifica (n.specie contattate)= |  |  | 2 |  |

### Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio

Il transetto è stato collocato ai piedi di una scarpata alberata confinante con dei seminativi. La lunghezza complessiva del tratto è di circa 290 metri. Nei periodi di maggior attività dei micromammiferi (mese di ottobre) non è stata rilevata il topo selvatico. La  specie non è ritenuta in pericolo e a livello regionale risulta diffusa in maniera continua.

Tabella 6-10 - Area di indagine AV-SO-FA-14 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-25/06/2020 | Variabile | 290,83 | 1637572,123 | 5031395,842 | Dott.M. Piras |
| 2 | 14-16/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott.M. Piras |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di micromammiferi rilevate nelle due campagne effettuate.

Tabella 6-11 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e l’indice di densità medio annuale, l’indice di diversità e di equipartizione dell’area indagata

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMP. GIUGNO 2020 | II CAMP. OTTOBRE 2020 | Indice di densità MEDIO | Indice diversità (Hs) | Indice di equipartizione (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topo selvatico | Apodemus sylvaticus | - | 0 | 1 | 1,11 | 0 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)=1 |  |

### Monitoraggio Mesoteriofauna

Il transetto è stato collocato ai piedi di una scarpata alberata confinante con dei seminativi. La lunghezza complessiva del tratto è di circa 1027 metri. Nell’ area indagata le specie rilevate appartenenti alla mesoteriofauna sono: un leporide, la lepre comune (Lepus europaeus) e un roditore alloctono, la nutria (Myocastor coypus). Oltre a questi, sono state rinvenute tracce di presenza mediante fori nel terreno e di Talpa europaea, mediante i caratteristici cumuli sul terreno.

Tabella 6-12 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/04/2020 | Sereno | 1027,45 | 1637707,635 | 5031293,558 | Dott M. Piras |
| 2 | 14/06/2020 | variabile |  |  |  | Dott M. Piras |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di mammiferi rilevate nelle due campagne effettuate;. Le specie rilevate non risultano essere abbondanti nell’area d’indagine ma sono comunque comuni e diffuse a livello regionale in ambiente agrario e suburbano.

Tabella 6-13 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat, la priorità a livello regionale e l’indice IKA.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA giugno 2020 |  | II CAMPAGNA ottobre 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | IKA | N | IKA |
| Lepre comune | Lepus europaeus |  | 1 | 0,97 |  |  |
| Talpa europea | Talpa europaea |  | 1 | 0,97 | 1 | 0,97 |
| Nutria | Myocastor coypus |  | 1 | 0,97 |  |  |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 3 |  |  |  |  |

### Monitoraggio Chirotteri

Il transetto d’indagine, di lunghezza pari a cica 294 m, si sviluppa lungo una roggia, sul margine di un vigneto. Sulla sponda opposta del corso d’acqua sono presenti aree incolte, filari arborei e un boschetto di latifoglie.

Tabella 6-14 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO 2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in GBO

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/06/2020 | Coperto | 293,64 | 1637820,057 | 5031365,598 | Dott M. Solinas |
| 2 | 14/10/2020 | Variabile |  |  |  | Dott. M. Piras |

Durante i rilievi del 2020 è stato osservato unicamente il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), specie originariamente forestale ma che, in aree antropizzate, è capace di sfruttare anche gli interstizi di edifici come rifugi  e che caccia frequentemente anche presso lampioni ed alti fonti luminose artificiali.

Segue il dettaglio delle osservazioni relative alle due campagne effettuate.

Tabella 6-15 - Area di indagine AV-SO-FA-14. Elenco completo delle specie rilevate nelle 2 campagne di CO 2020. E’ indicato il numero di sequenze di vocalizzi rilevate per ogni specie e la presenza di specie inserite in Dir. Habitat.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | I CAMPAGNA GIUGNO 2020 | II CAMPAGNA OTTOBRE 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N. sequenze vocalizzi | N. sequenze vocalizzi |
| Pipistrello nano | Pipistrellus pipistrellus | IV | 1 | 0 |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 1 |  |  |

### Monitoraggio Lepidotteri

Il transetto si sviluppa lungo il margine di un vigneto e percorre l’argine di una roggia, entrambi frequentemente oggetto di sfalcio. Lugo il corso d’acqua è presente una copertura arboreo-arbustiva discontinua. Sulla sponda opposta è presente un grande incolto ed una rea boscata.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Tabella 6-16 -  Area di indagine AV-SO-FA-14.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| Campagna | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Y_COORDINATA CENTROIDE (GBO) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/06/2020 | 15:15 | sereno | 335 | 1637978.07 | 5031296.94 | 20 | M.Solinas M. Piras |
| 2 | 13/07/2021 | 15:15 | sereno |  |  |  | 25 | M. Solinas |
| 3 | 28/10/2020 | 12:18 | sereno |  |  |  | 20 | F. Bartolini |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri rilevate nelle tre campagne effettuate.

Tabella 6-17 -  Area di indagine AV-SO-FA-14. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante l’anno. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza. Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: numero totale di individui osservati, ricchezza specifica (n° di specie).

| Famiglia | Specie | mag-21 |  | giu-21 |  | lug-21 |  | ott-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA |
| Pieridae | Pieris brassicae |  | 0 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |  | 0 |
| Pieridae | Pieris rapae |  | 0 | 2 | 0,006 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
| Pieridae | Pieris napi |  | 0 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |  | 0 |
| Pieridae | Colias crocea |  | 0 | 2 | 0,006 |  | 0 |  | 0 |
| Pieridae | Leptidaea sinapis |  | 0 | 3 | 0,009 |  | 0 |  | 0 |
| Lycaenidae | Cupido argiades |  | 0 | 1 | 0,003 |  | 0 |  | 0 |
| Lycaenidae | Aricia agestis |  | 0 | 3 | 0,009 |  | 0 |  | 0 |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta |  | 0 | 1 | 0,003 | 2 | 0,006 | 1 | 0,003 |
| Nymphalidae | Parage aegeria |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0,003 |
| Tot. Individui |  | 0 |  | 14 |  | 5 |  | 3 |  |
| Ricchezza specifica |  | 0 |  | 8 |  | 4 |  | 3 |  |
| Shannon |  | 0 |  | 1,97 |  | 1,33 |  | 1,10 |  |
| Simpson |  | 0 |  | 0,15 |  | 0,28 |  | 0,33 |  |
| Ricchezza specifica totale |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

Complessivamente le specie di lepidotteri diurni censite per l'area durante le campagne di CO del 2020 sono 9. Il popolamento non si è dimostrato particolarmente ricco, anche se sono presenti elementi  di interesse come la Pararge aegeria, specie sciafila, legata ai margini e alle radure boschive, qui probabilmente osservata in fase di spostamento. Fra le specie prative si segnalano i due licenidi Aricia agestis e Cupido argiades che si avvantaggiano delle fioriture di leguminose e di altre essenze negli interfilari e lungo il margine del vigneto. Nessuna specie osservata è citata nella Direttiva Habitat 92/43/CEE.

## AV-SO-FA-22

### Monitoraggio Ittiofauna

Il popolamento ittico del Rio Tionello risulta diversificato con la presenza di 5 specie ittiche; le autoctone sono alborella, cavedano, ghiozzo padano e il triotto mentre l’unica alloctona è il rodeo amaro. La specie numericamente più abbondante è il ghiozzo padano, che rappresenta il 79,5% degli individui censiti sul totale.

Tabella 6-18 : Elenco completo delle specie rilevate. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie e la relativa tutela a livello europeo e regionale (in rosso sono indicate le specie alloctone).

| CHECK LIST DEL TRANSETTO AV-SO-FA-22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Dir.92/43/CEE |  |  | Individui censiti (n°) |
|  |  | All.II | All.V |  |  |
| Squalius cephalus | Cavedano |  |  |  | 2 |
| Rutilus erythrophthalmus | Triotto |  |  |  | 5 |
| Padogobius martensii | Ghiozzo padano |  |  |  | 35 |
| Alburnus alburnus alborella | Alborella |  |  |  | 1 |
| Rhodeus sericeus | Rodeo amaro | X |  |  | 1 |
| Totale individui catturati (N°) = |  |  |  |  | 44 |
| Ricchezza specifica (n° specie) = |  |  |  |  | 5 |

Per quanto riguarda l’abbondanza il ghiozzo padano risulta “frequente” mentre le altre specie risultano al massimo “presenti”.

Tabella 6-19: Valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie presenti.

| ELENCO COMPLETO DELLE SPECIE RILEVATE DEL TRANSETTO AV-SO-FA-22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Indice di Abbondanza | Indice di Struttura | Abbondanza relativa (%) |
| Squalius cephalus | Cavedano | 1 | 2 | 4,5 |
| Rutilus erythrophthalmus | Triotto | 2 | 1 | 11,4 |
| Padogobius martensii | Ghiozzo padano | 3 | 1 | 79,5 |
| Alburnus alburnus alborella | Alborella | 1 | 2 | 2,3 |
| Rhodeus sericeus | Rodeo amaro | 1 | 2 | 2,3 |

Per quanto riguarda il ghiozzo padano, in tutto sono stati censiti in tutto 35 individui; il peso medio riscontrato è di 0,8 grammi. Le lunghezze vanno da 18 a 42 mm ed i pesi vanno da 1 a 3 grammi.

## AV-SO-FA-23

### Monitoraggio Ittiofauna

Il popolamento ittico del Fiume Tione dei monti risulta diversificato con la presenza di 6 specie ittiche; le autoctone sono alborella, cavedano, ghiozzo padano, triotto, mentre le alloctone sono pseudorasbora e rodeo amaro. La specie numericamente più abbondante è il ghiozzo padano, che rappresenta il 60,5% degli individui censiti sul totale.

Tabella 6-20: Elenco completo delle specie rilevate. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie e la relativa tutela a livello europeo e regionale (in rosso sono indicate le specie alloctone).

| CHECK LIST DEL TRANSETTO AV-SO-FA-23 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Dir.92/43/CEE |  |  | Individui censiti (n°) |
|  |  | All.II | All.V |  |  |
| Padogobius martensii | Ghiozzo padano |  |  |  | 26 |
| Rhodeus sericeus | Rodeo amaro | X |  |  | 5 |
| Pseudorasbora parva | Pseudorasbora |  |  |  | 1 |
| Squalius cephalus | Cavedano |  |  |  | 2 |
| Alburnus alburnus alborella | Alborella |  |  |  | 1 |
| Rutilus erythrophthalmus | Triotto |  |  |  | 8 |
| Totale individui catturati (N°) = |  |  |  |  | 43 |
| Ricchezza specifica (n° specie) = |  |  |  |  | 6 |

Per quanto riguarda l’abbondanza il ghiozzo padano risulta “frequente” mentre le altre specie risultano al massimo “presenti”. Tra le specie autoctone censite l’unica che risulta strutturata è il ghiozzo padano.

Tabella 6-21: Valori di abbondanza e di struttura di popolazione delle specie presenti.

| ELENCO COMPLETO DELLE SPECIE RILEVATE DEL TRANSETTO AV-SO-FA-23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie |  | Indice di Abbondanza | Indice di Struttura | Abbondanza relativa (%) |
| Padogobius martensii | Ghiozzo padano | 3 | 1 | 60,5 |
| Rhodeus sericeus | Rodeo amaro | 2 | 1 | 11,6 |
| Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | 1 | 3 | 2,3 |
| Squalius cephalus | Cavedano | 1 | 2 | 4,7 |
| Alburnus alburnus alborella | Alborella | 1 | 2 | 2,3 |
| Rutilus erythrophthalmus | Triotto | 2 | 1 | 18,6 |

Il ghiozzo risulta essere la specie più abbondate a differenza di quanto registrato in AO con la specie dominante rappresentata dal rodeo amaro. Per quanto riguarda il ghiozzo padano, in tutto sono stati censiti in tutto 26 individui; il peso medio riscontrato è di 1,9 grammi. Le lunghezze vanno da 21 a 50 mm ed i pesi vanno da 1 a 4 grammi.

## Acque superficiali Rio Tionello

| MONITORAGGIO AMBIENTALE LINEA FERROVIARIA AV/CA BRESCIA - VERONA - FASE C.O. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comparto | ACQUE SUPERFICIALI |  |
| Corso d’acqua oggetto di monitoraggio | Rio Tionello |  |
| Codice stazione | AV-CN-SU-31 | AV-SO-SU-32 |
| Posizione | Monte | Valle |
| Provincia | Verona | Verona |
| Comune | Castelnuovo del Garda | Sona |
| Località | Ferratella | Valcerea |
| Coordinate GBO | X: 1638072.8 | X: 1637682.4 |
|  | Y: 5032257.3 | Y: 5031268.6 |

Il Rio Tionello è un piccolo corso d’acqua a carattere naturaliforme, privo di manufatti artificiali, l’ambiente circostante la stazione di monte è costituito da urbanizzazione rada in destra e da colture stagionali in sinistra, nella stazione di valle da colture stagionali in destra e da prati in sinistra. La composizione del substrato varia tra le due stazioni, a monte si presenta limoso mentre a valle la granulometria è medio fine, con prevalenza di ghiaia e ciottoli. Il fondo delle due stazioni durante tutte le quattro campagne era ricoperto da una densa popolazione di Myriophyllum sp.

Monitoraggio parametri biologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi biologiche effettuate nel corso dell’anno 2020.

Tabella 6-22: Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020 – stazione AV-CN-SU-31 (Monte)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-CN-SU-31 (Monte) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | 11 | 7 | 9 |
| Valore IBE | - | 7 | 4 - 5 | 6 |
| Classe di qualità | - | III | IV | III |
| Giudizio di qualità | - | Ambiente alterato | Ambiente molto alterato | Ambiente alterato |

Il Rio Tionello presenta nella stazione di monte una III classe di qualità IBE nella seconda e quarta campagna 2020 corrispondente ad un ambiente alterato e una IV classe nella terza campagna corrispondente ad un ambiente molto alterato.

Tabella 6-23: Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO– 2020 – stazione AV-SO-SU-32 (Valle)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-SO-SU-32 (Valle) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | 10 | 8 | 7 |
| Valore IBE | - | 6-7 | 6 | 6 |
| Classe di qualità | - | III | III | III |
| Giudizio di qualità | - | Ambiente alterato | Ambiente alterato | Ambiente alterato |

La stazione di valle del Rio Tionello presenta una sempre III classe di qualità IBE nelle tre campagne 2020 corrispondente ad un ambiente molto alterato.

Tabella 6-24: Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-CN-SU-31 (Monte), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-CN-SU-31 (Monte) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| N° specie | - | 22 | - | 20 |
| ICMi | - | 0,63 | - | 0,69 |
| Classe di qualità | - | Sufficiente | - | Buono |

L’indice ICMi nella stazione di monte del Rio Tionello riporta un giudizio sufficiente nella seconda campagna e buono nella quarta campagna 2020.

Tabella 6-25: Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-SO-SU-32 (Valle), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-SO-SU-32 (Valle) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| N° specie | - | 23 | - | 19 |
| ICMi | - | 0,70 | - | 0,74 |
| Classe di qualità | - | Buono | - | Buono |

Nella stazione di valle del Rio Tionello l’indice ICMi riporta un giudizio buono in entrambe le campagne d’indagine.

Monitoraggio parametri chimico-fisici e microbiologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche nel corso dell’anno 2020.

Tabella 6-26: Esito analisi chimico-fisiche

| Risultati Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | UdM | I CAMPAGNA |  | II CAMPAGNA |  | III CAMPAGNA |  | IV CAMPAGNA |  |
|  |  | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle |
| Temperatura | °C | - | - | 16,4 | 17,1 | 18,9 | 20 | 12,9 | 15,6 |
| pH | - | - | - | 7,66 | 7,88 | 7,68 | 7,9 | 7,58 | 7,71 |
| Conducibilità elettrica specifica | µS/cm a 20°C | - | - | 776 | 742 | 785 | 764 | 794 | 775 |
| Potenziale Redox | mV | - | - | 77 | 38,1 | -32,2 | 84,4 | 119 | 129,7 |
| Ossigeno disciolto (O2) | mg/l | - | - | 5,96 | 9,15 | 5,25 | 7,1 | 9,15 | 9,12 |
| Ossigeno disciolto (O2) | % di sat. | - | - | 61 | 94,4 | 56,7 | 78,3 | 86,9 | 91,8 |
| Torbidità | NTU |  |  | 1 | 2,3 | 4,8 | 6,2 | 2 | 7 |
| Solidi sospesi totali (SST) | mg/l | - | - | 3,4 | < 1 | 1,6 | 2 | 4,4 | 58,5 |
| COD (O2) | mg/l | - | - | < 10 | < 10 | 16,1 | 14,3 | < 10 | < 10 |
| BOD5 (O2) | mg/l | - | - | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| TOC | mg/l | - | - | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| DOC | mg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Durezza | °F | - | - | 34,9 | 34,3 | 32,8 | 33,3 | 40,8 | 40,9 |
| Alluminio (Al) | µg/l | - | - | 47,3 | 65,3 | 73,2 | 87,7 | 184,9 | 106 |
| Alluminio totale (Al) | µg/l | - | - | 50,0 | 69,0 | 79 | 91 | 188 | 106,2 |
| Arsenico (As) | µg/l | - | - | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Cadmio (Cd) | µg/l | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Calcio (Ca) | mg/l | - | - | 111,4 | 108,0 | 100 | 102,2 | 127,4 | 127,7 |
| Cromo esavalente (Cr) | µg/l | - | - | < 5 | < 5 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Cromo totale (Cr) | µg/l | - | - | < 1 | < 1 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Ferro (Fe) | µg/l | - | - | 98,4 | 177,6 | 88,6 | 125,2 | 771,8 | 152,7 |
| Ferro totale (Fe) | µg/l | - | - | 100,3 | 184,0 | 90 | 130 | 789,9 | 158,8 |
| Magnesio (Mg) | mg/l | - | - | 17,7 | 17,7 | 19,1 | 18,9 | 21,8 | 21,9 |
| Manganese (Mn) | µg/l | - | - | 5,6 | 15,5 | 27,1 | 24,3 | 19 | 20,4 |
| Mercurio (Hg) | µg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Nichel (Ni) | µg/l | - | - | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2,2 | < 2 |
| Piombo (Pb) | µg/l | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Potassio (K) | mg/l | - | - | 5,1 | 4,3 | 8,4 | 6,9 | 5,7 | 4,5 |
| Rame (Cu) | µg/l | - | - | < 10 | 16,6 | < 10 | < 10 | 55,7 | < 10 |
| Silicio (Si) | mg/l | - | - | 5,1 | 5,1 | 6,9 | 6,3 | 6,9 | 7,3 |
| Sodio (Na) | mg/l | - | - | 18,1 | 17,7 | 22,9 | 18,5 | 34,9 | 26,6 |
| Zinco (Zn) | µg/l | - | - | 18,2 | 34,0 | 24,9 | 23,4 | 55,7 | 18,1 |
| Fosforo totale (P) | mg/l | - | - | 0,10 | < 0,10 | 0,48 | 0,4 | 0,15 | < 0,10 |
| Ortofosfato (PO4) | mg/l | - | - | 0,25 | < 0,25 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,27 |
| Azoto ammoniacale (N) | mg/l | - | - | 0,22 | 0,26 | 0,86 | 0,61 | < 0,05 | < 0,05 |
| Azoto nitrico (N) | mg/l | - | - | 6,1 | 4,6 | 2,8 | 2,5 | 4,8 | 4,4 |
| Azoto nitroso (N) | µg/l | - | - | 0,36 | 0,37 | 0,3 | 0,29 | < 0,02 | < 0,02 |
| Azoto totale (N) | mg/l | - | - | 6,9 | 5,7 | 4,2 | 3,7 | 5,2 | 4,5 |
| Cloruri (Cl) | mg/l | - | - | 30,6 | 20,4 | 32,7 | 25,1 | 40,7 | 31,8 |
| Solfati (SO4) | mg/l | - | - | 53,0 | 58,4 | 16,6 | 57,1 | 52,9 | 74,6 |
| Idrocarburi leggeri C<12 | µg/l | - | - | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 |
| Idrocarburi pesanti C>12 | µg/l | - | - | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 |
| Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - somma | µg/l | - | - | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 |
| Tensioattivi anionici (MBAS) | µg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Tensioattivi non ionici (TAS) | µg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Toluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Xileni | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Carbonio tetracloruro | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| 2-clorotoluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 3-clorotoluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 4-clorotoluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2-dicloroetano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Diclorometano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Esaclorobutadiene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Tetracloroetilene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | 0,14 | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Tricloroetilene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Triclorometano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Monoclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,2-diclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3-diclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,4-diclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,3-triclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,4-triclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3,5-triclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Triclorobenzeni | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Esaclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Conta Escherichia coli | UFC/100 ml | - | - | 240 | 11 | 42 | 48 | 200 | 220 |

Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti.

Tabella 6-27: Risultati delle misure di portata del Rio Tionello, fase CO - 2020

| RISULTATI MISURA DI PORTATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | STAZIONE | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Portata | m3/s | AV-CN-SU-31 | - | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
|  |  | AV-SO-SU-32 | - | 0,15 | 0,05 | 0,04 |

I valori di portata delle due stazioni del Rio Tionello, nella seconda campagna risultano superiori rispetto alle medesime misure effettuate nella terza e nella quarta campagna di Corso d’opera 2020. In ante opera i valori di portata del Rio Tionello risultavano bassi nella prima e nell’ultima campagna, nella seconda e nella terza campagna si registravano portate maggiori, nella stazione di valle si è sempre rilevata una portata superiore alla stazione di monte.

Si riporta di seguito la tabella dove si raffrontano i dati relativi alle stazioni di MONTE e di VALLE mediante il calcolo del valore dei ΔVIP.

Tabella 6-28: Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità biologica del Rio Tionello – fase CO - 2020

| Qualità Biologica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametri | AV-CN-SU-31 (Monte) | AV-SO-SU-32 (Valle) | ∆VIP |
|  | Classe | Classe |  |
| II campagna CO - 2020 |  |  |  |
| IBE | III | III | 0 |
| ICMi | III | II | <1 |
| III campagna CO - 2020 |  |  |  |
| IBE | IV | III | <1 |
| IV campagna CO - 2020 |  |  |  |
| IBE | III | III | 0 |
| ICMi | II | II | 0 |

Tabella 6-29: Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità chimica e biologica. Fs: valori fuori scala; * valori inferiori ai limiti di quantificazione; Cm: criticità a monte (valutazione outlier); in arancione superamento soglia di attenzione, in rosso superamento soglia di intervento.

| Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | II CAMPAGNA |  |  | III CAMPAGNA |  |  | IV CAMPAGNA |  |  |
|  | Monte | Valle | VIP | Monte | Valle | VIP | Monte | Valle | VIP |
| pH | 9,68 | 9,24 | 0,22 | 9,64 | 9,20 | 0,22 | 9,84 | 9,58 | 0,13 |
| Conducibilità | 5,17 | 5,27 | -0,1 | 5,15 | 5,21 | -0,1 | 5,12 | 5,18 | -0,1 |
| OD (% sat.) | 5,10 | 9,44 | -4,3 | 4,67 | 7,66 | -3,0 | 8,69 | 9,18 | -0,5 |
| SST | 10,00 | 10,00* | 0,0 | 10,00 | 10,00 | 0,0 | 10,00 | 6,09 | 3,9 |
| COD | 8,00* | 8,00* | 0,0 | 5,78 | 6,28 | -0,5 | 8,00* | 8,00* | 0,0 |
| TOC | 10,00* | 10,00* | 0,0 | 10,00* | 10,00* | 0,0 | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Alluminio totale | 6,00 | 5,24 | 0,8 | 4,84 | 4,36 | 0,5 | 0,48 | 3,75 | -3,3 |
| Cromo totale | 9,43* | 9,43* | 0,0 | 9,43* | 9,43* | 0,0 | 9,43* | 9,43* | 0,0 |
| Azoto ammoniacale | 7,40 | 7,20 | 0,2 | 5,28 | 5,78 | -0,5 | 8,00* | 8,00* | 0,0 |
| Cloruri | 3,82 | 4,92 | -1,1 | 3,75 | 4,00 | -0,2 | 3,50 | 3,78 | -0,3 |
| Solfati | 5,63 | 5,47 | 0,2 | 9,12 | 5,51 | 3,6 | 5,63 | 5,01 | 0,6 |
| Idrocarburi totali | 9,74* | 9,74* | 0,0 | 9,74* | 9,74* | 0,0 | 9,74* | 9,74* | 0,0 |
| Tensioattivi anionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Tensioattivi non ionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Conta Escherichia coli | 8,84 | 9,89 | -1,05 | 9,58 | 9,52 | 0,06 | 8,89 | 8,87 | 0,02 |

## Acque superficiali Fiume Tione dei monti

| MONITORAGGIO AMBIENTALE LINEA FERROVIARIA AV/CA BRESCIA - VERONA - FASE C.O. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comparto | ACQUE SUPERFICIALI |  |
| Corso d’acqua oggetto di monitoraggio | Fiume Tione dei monti |  |
| Codice stazione | AV-SO-SU-33 | AV-SO-SU-34 |
| Posizione | Monte | Valle |
| Provincia | Verona | Verona |
| Comune | Sona | Sona |
| Località | Molino | Roncana |
| Coordinate GBO | X: 1638827.7 | X: 1638589.3 |
|  | Y: 5031989.4 | Y: 5031436.9 |

Il Fiume Tione dei monti è un corso d’acqua naturaliforme, privo di manufatti artificiali, l’ambiente circostante entrambe le stazioni è costituito da urbanizzazione rada e colture stagionali. Il substrato di entrambe le stazioni è medio-fine, composto prevalentemente di ghiaia. La vegetazione riparia di entrambe le stazioni è di tipo erbaceo continuo sia in destra che in sinistra idrografica. Di seguito si riportano i risultati delle analisi biologiche effettuate nel corso dell’anno 2020.

Monitoraggio parametri biologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi biologiche effettuate nel corso dell’anno 2020.

Tabella 6-30: Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020 – stazione AV-SO-SU-33 (Monte)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-SO-SU-33 (Monte) | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Totale U. S. | - | 11 | 11 | 13 |
| Valore IBE | - | 7 | 6 | 7 |
| Classe di qualità | - | III | III | III |
| Giudizio di qualità | - | Ambiente alterato | Ambiente alterato | Ambiente alterato |

Entrambe le stazioni del Fiume Tione dei monti presentano una III classe IBE così come registrato durante la fase di Ante Opera. Va evidenziato che durante la quarta campagna 2020 la stazione di valle ha registrato un giudizio di qualità intermerdio tra la seconda e la terza classe.

Tabella 6-31: Risultati qualità biologica, indice IBE – Fase CO – 2020– stazione AV-SO-SU-34 (Valle)

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE I.B.E. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-SO-SU-34 (Valle) | I CAMPAGNA Febbraio 2020 | II CAMPAGNA Giugno 2020 | III CAMPAGNA Settembre 2020 | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |  |
| Totale U. S. | - | 9 | 11 | 15 |  |
| Valore IBE | - | 6 - 7 | 7 | 7 – 8 |  |
| Classe di qualità | - | III | III | III | II |
| Giudizio di qualità | - | Ambiente alterato | Ambiente alterato | Ambiente moderatamente alterato |  |

Tabella 6-32: Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-SO-SU-33 (Monte), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-SO-SU-33 (Monte) | I CAMPAGNA Febbraio 2020 | II CAMPAGNA Maggio 2020 | III CAMPAGNA Settembre 2020 | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |
| N° specie | - | 29 | - | 22 |
| ICMi | - | 0,76 | - | 0,63 |
| Classe di qualità | - | Buono | - | Sufficiente |

L’indice ICMi nella stazione di monte del Fiume Tione dei monti riporta un giudizio buono nella seconda campagna e uno sufficiente nella quarta campagna.

Tabella 6-33: Risultati dell’indice ICMi per la stazione AV-SO-SU-34 (Valle), fase CO - 2020

| RISULTATI QUALITÀ BIOLOGICA – INDICE ICMi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV-SO-SU-34 (Valle) | I CAMPAGNA Febbraio 2020 | II CAMPAGNA Maggio 2020 | III CAMPAGNA Settembre 2020 | IV CAMPAGNA Novembre 2020 |
| N° specie | - | 26 | - | 26 |
| ICMi | - | 0,77 | - | 0,70 |
| Classe di qualità | - | Buono | - | Buono |

Nella stazione di valle del Fiume Tione dei monti l’indice ICMi risulta avere un giudizio buono in entrambe le campagne di monitoraggio 2020.

Monitoraggio parametri chimico-fisici e microbiologici

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche nel corso dell’anno 2020, per maggiori dettagli si rimanda ai certificati allegati.

Tabella 6-34: Esito analisi chimico-fisiche

| Risultati Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | UdM | I CAMPAGNA |  | II CAMPAGNA |  | III CAMPAGNA |  | IV CAMPAGNA |  |
|  |  | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle | Monte | Valle |
| Temperatura | °C | - | - | 16,2 | 16,2 | 18,4 | 18,9 | 9 | 9,7 |
| pH | - | - | - | 7,7 | 7,87 | 8,07 | 8,11 | 7,78 | 7,79 |
| Conducibilità elettrica specifica | µS/cm a 20°C | - | - | 849 | 848 | 851 | 847 | 823 | 800 |
| Potenziale Redox | mV | - | - | 16,4 | 52,4 | 71,4 | 100 | 93,9 | 108,6 |
| Ossigeno disciolto (O2) | mg/l | - | - | 7,74 | 8,12 | 8,54 | 9,02 | 10,79 | 10,74 |
| Ossigeno disciolto (O2) | % di sat. | - | - | 78,8 | 82,9 | 91,1 | 97,2 | 93,6 | 94,6 |
| Torbidità | NTU |  |  | 28,4 | 24,9 | 23,2 | 26 | 7,4 | 11,3 |
| Solidi sospesi totali (SST) | mg/l | - | - | 4,6 | 5,2 | 7,6 | 2 | 24 | 6 |
| COD (O2) | mg/l | - | - | < 10 | < 10 | < 10 | 10,9 | < 10 | < 10 |
| BOD5 (O2) | mg/l | - | - | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| TOC | mg/l | - | - | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| DOC | mg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Durezza | °F | - | - | 36,4 | 37,4 | 34,5 | 35 | 42,3 | 41,6 |
| Alluminio (Al) | µg/l | - | - | 57,2 | 66,0 | 89,2 | 96,9 | 264,3 | 208,7 |
| Alluminio totale (Al) | µg/l | - | - | 62,3 | 68,2 | 89,8 | 98 | 268 | 210 |
| Arsenico (As) | µg/l | - | - | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Cadmio (Cd) | µg/l | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Calcio (Ca) | mg/l | - | - | 112,2 | 115,1 | 105,6 | 106,6 | 127,4 | 123,4 |
| Cromo esavalente (Cr) | µg/l | - | - | < 5 | < 5 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Cromo totale (Cr) | µg/l | - | - | < 1 | < 1 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Ferro (Fe) | µg/l | - | - | 146,3 | 128,5 | 114,1 | 174,6 | 985,2 | 606 |
| Ferro totale (Fe) | µg/l | - | - | 151,0 | 132,6 | 119,3 | 181 | 1002 | 614,2 |
| Magnesio (Mg) | mg/l | - | - | 20,4 | 21,1 | 19,7 | 20,3 | 25,5 | 26,1 |
| Manganese (Mn) | µg/l | - | - | 25,4 | 24,5 | 13,1 | 10,2 | 22,8 | 20,4 |
| Mercurio (Hg) | µg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Nichel (Ni) | µg/l | - | - | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 3,2 | 2,4 |
| Piombo (Pb) | µg/l | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Potassio (K) | mg/l | - | - | 6,6 | 7,0 | 9,4 | 9,2 | 8,3 | 7 |
| Rame (Cu) | µg/l | - | - | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 14,2 | 30,3 |
| Silicio (Si) | mg/l | - | - | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 7,2 |
| Sodio (Na) | mg/l | - | - | 25,6 | 27,1 | 27,5 | 28,4 | 32,2 | 29,1 |
| Zinco (Zn) | µg/l | - | - | 32,6 | 33,8 | 18,2 | 16,9 | 94,9 | 49,7 |
| Fosforo totale (P) | mg/l | - | - | < 0,10 | 0,12 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Ortofosfato (PO4) | mg/l | - | - | < 0,25 | 0,32 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 |
| Azoto ammoniacale (N) | mg/l | - | - | 0,47 | 0,12 | 0,12 | < 0,05 | 0,22 | 0,3 |
| Azoto nitrico (N) | mg/l | - | - | 0,41 | 5,6 | 4,5 | 5,2 | 2,4 | 3,9 |
| Azoto nitroso (N) | µg/l | - | - | < 0,05 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,91 | 0,3 |
| Azoto totale (N) | mg/l | - | - | 1,0 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 3,6 | 4,6 |
| Cloruri (Cl) | mg/l | - | - | 51,3 | 54,2 | 46,6 | 50,9 | 44,8 | 43,1 |
| Solfati (SO4) | mg/l | - | - | 53,0 | 54,1 | 49,6 | 51 | 51,2 | 59,4 |
| Idrocarburi leggeri C<12 | µg/l | - | - | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 |
| Idrocarburi pesanti C>12 | µg/l | - | - | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 |
| Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - somma | µg/l | - | - | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 | < 35,0 |
| Tensioattivi anionici (MBAS) | µg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Tensioattivi non ionici (TAS) | µg/l | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Toluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Xileni | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Carbonio tetracloruro | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| 2-clorotoluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 3-clorotoluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 4-clorotoluene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2-dicloroetano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Diclorometano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Esaclorobutadiene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Tetracloroetilene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,1,1-tricloroetano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Tricloroetilene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Triclorometano | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Monoclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| 1,2-diclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3-diclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,4-diclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,3-triclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,2,4-triclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| 1,3,5-triclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Triclorobenzeni | µg/l | - | - | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Esaclorobenzene | µg/l | - | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Conta Escherichia coli | UFC/100 ml | - | - | 150 | < 4 | 12 | 4 | 210 | 3100 |

Dall’esito delle analisi condotte sui campioni di acque prelevati non sono emersi superamenti rispetto ai limiti indicati dal DM 260/2010 (Allegato 1 – Tabelle 1/A e 1/B e successivi aggiornamenti). Per i parametri Cadmio, Mercurio ed Esaclorobenzene non è possibile esprimersi in quanto i limiti di rilevabilità strumentale risultano superiori agli Standard qualitativi previsti.

Tabella 6-35: Risultati delle misure di portata del Fiume Tione dei monti, fase CO - 2020

| RISULTATI MISURA DI PORTATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | STAZIONE | I CAMPAGNA | II CAMPAGNA | III CAMPAGNA | IV CAMPAGNA |
| Portata | m3/s | AV-SO-SU-33 | - | 0,18 | 0,13 | 0,07 |
|  |  | AV-SO-SU-34 | - | 0,18 | 0,09 | 0,11 |

I valori di portata del Fiume Tione dei monti risultano analoghi tra le due stazioni, nelle tre campagne di monitoraggio 2020 in modo del tutto simile a quanto registrato in Ante opera.

Si riporta di seguito la tabella dove si raffrontano i dati relativi alle stazioni di MONTE e di VALLE mediante il calcolo del valore dei ΔVIP.

Tabella 6-36: Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità biologica del Fiume Tione dei monti – fase CO - 2020

| Qualità Biologica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | AV-SO-SU-33 (Monte) | AV-SO-SU-34 (Valle) |  | ∆VIP |
|  | Classe | Classe |  |  |
| II campagna CO - 2020 |  |  |  |  |
| IBE | III | III |  | 0 |
| ICMi | II | II |  | 0 |
| III campagna CO - 2020 |  |  |  |  |
| IBE | III | III |  | 0 |
| IV campagna CO - 2020 |  |  |  |  |
| IBE | III | III | II | 0 |
| ICMi | III | II |  | <1 |

Tabella 6-37: Calcolo ΔVIP tra le stazioni di monte e valle della qualità chimica e biologica. Fs: valori fuori scala; * valori inferiori ai limiti di quantificazione; Cm: criticità a monte (valutazione outlier); in arancione superamento soglia di attenzione, in rosso superamento soglia di intervento.

| Qualità Chimico-Fisica e Microbiologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | II CAMPAGNA |  |  | III CAMPAGNA |  |  | IV CAMPAGNA |  |  |
|  | Monte | Valle | VIP | Monte | Valle | VIP | Monte | Valle | VIP |
| pH | 9,60 | 9,26 | 0,17 | 8,86 | 8,78 | 0,04 | 9,44 | 9,42 | 0,01 |
| Conducibilità | 4,95 | 4,96 | 0,0 | 4,95 | 4,96 | 0,0 | 5,03 | 5,10 | -0,1 |
| OD (% sat.) | 7,76 | 8,29 | -0,5 | 9,11 | 9,72 | -0,6 | 9,36 | 9,46 | -0,1 |
| SST | 10,00 | 9,98 | 0,0 | 9,74 | 10,00 | -0,3 | 8,10 | 9,90 | -1,8 |
| COD | 8,00* | 8,00* | 0,0 | 8,00* | 7,64 | 0,4 | 8,00* | 8,00* | 0,0 |
| TOC | 10,00* | 10,00* | 0,0 | 10,00* | 10,00* | 0,0 | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Alluminio totale | 5,51 | 5,27 | 0,2 | 4,41 | 4,08 | 0,3 | Fs | Fs | Cm |
| Cromo totale | 9,43* | 9,43* | 0,0 | 9,43* | 9,43* | 0,0 | 10,00* | 10,00* | 0,0 |
| Azoto ammoniacale | 6,15 | 7,90 | -1,8 | 7,90 | 9,43* | -1,5 | 7,50 | 7,00 | 0,5 |
| Cloruri | 3,16 | 3,07 | 0,1 | 3,31 | 3,17 | 0,1 | 3,37 | 3,42 | -0,1 |
| Solfati | 5,63 | 5,60 | 0,0 | 5,73 | 5,69 | 0,0 | 5,68 | 5,45 | 0,2 |
| Idrocarburi totali | 9,74* | 9,74* | 0,0 | 9,74* | 9,74* | 0,0 | 9,74* | 9,74* | 0,0 |
| Tensioattivi anionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Tensioattivi non ionici | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 | 9,33* | 9,33* | 0,0 |
| Conta Escherichia coli | 8,94 | 9,96 | -1,02 | 9,88 | 9,96 | -0,08 | 8,88 | 6,95 | 1,93 |

## Conclusioni sull’ecosistema ECS 007 fase C.O.

### Flora

L’ecosistema ECS 007 risulta fortemente antropizzato, infatti può essere considerato ad uso esclusivamente agricolo. In esso infatti prevalgono nettamente le aree destinate a vigneti e seminativo. Dal punto di vista vegetazionale non sono emerse significative differenze tra le campagne AO e CO.

Anche le specie alloctone risultano in numero importante, infatti troviamo il Prunus cerasifera, l’Eleusine indica, l’ Acalypha virginica (naturalizzata in veneto) la Amaranthus retroflexus (invasiva) e tra le erbacee la Veronica persica.

Rispetto al monitoraggio AO si è registrato un sensibile aumento delle coperture erbacee soprattutto a carico di Sorghum halepense.

### Fauna

Avifauna diurna

Nel 2020 è svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno rispetto alle 8 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-38: - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | AO 2018 | AO 2020 (giugno) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | X | X |
| Ballerina bianca | Motacilla alba |  | X |  |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis |  |  | X |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | X | X |
| Cappellaccia | Galerida cristata |  | X |  |
| Cardellino | Carduelis carduelis |  | X |  |
| Cinciallegra | Parus major |  | X |  |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus |  | X |  |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |  | X |  |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | X |  |
| Colombaccio | Columba palumbus |  |  | X |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | X |  |
| Cuculo | Cuculus canorus |  | X |  |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus |  | X |  |
| Fanello | Carduelis cannabina |  | X |  |
| Fringuello | Fringilla coelebs |  | X |  |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes |  | X |  |
| Garzetta | Egretta garzetta | I | X |  |
| Gazza | Pica pica |  | X |  |
| Gazza | Pica pica |  |  | X |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  | X |  |
| Gheppio | Falco tinnunculus |  | X |  |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | X | X |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | I | X |  |
| Merlo | Turdus merula |  | X | X |
| Passera mattugia | Passer montanus |  | X |  |
| Peppola | Fringilla montifringilla |  | X |  |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |  | X |  |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | X |  |
| Picchio verde | Picus viridis |  | X | X |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | X |  |
| Poiana | Buteo buteo |  | X |  |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | X | X |
| Rondine | Hirundo rustica |  | X | X |
| Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris |  | X |  |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |  | X |  |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | X |  |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |  | X |  |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  |  | X |
| Upupa | Upupa epops |  | X |  |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  | X |  |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  |  | X |
| Verzellino | Serinus serinus |  | X |  |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |  |  | X |

Nella tabella seguente sono riportati gli indici descrittori della comunità ornitica disponibili per le fasi di AO e CO. A causa dell’incompletezza dei dati relativi all’anno 2020 è possibile effettuare un confronto solo per il mese di giugno. I dati appaiono sostanzialmente simili fra le due fasi di monitoraggio.

Tabella 6-39: - Confronto parametri ornitologici AO/CO

|  | AO 2018 |  |  |  |  |  |  |  | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | dic-17 | gen-18 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | mag-18 | mag-18 | giu-18 | giu-20 |
| Abbondanza | 36 | 18 | 171 | 36 | 20 | 44 | 34 | 26 | 30 |
| Ricchezza S | 13 | 7 | 16 | 12 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 |
| Diversità H | 1,89 | 1,46 | 1,87 | 1,71 | 2,29 | 1,65 | 2,72 | 2,14 | 2,42 |
| Equipartizione J | 0,74 | 0,75 | 0,67 | 0,69 | 0,96 | 0,64 | 0,96 | 0,83 | 0,94 |

L’analisi delle presenze riproduttive risulta fortemente sbilanciato fra AO e CO, come si vede nella tabella seguente. Ciò è dovuto ad un differente sforzo di campionamento fra le due fasi, che non rende possibile un confronto di questo parametro.

Tabella 6-40: - Confronto parametri ornitologici AO/CO

| Fase | C | PR | PS |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 2018 | 6 | 6 | 14 |
| CO 2020 (giugno) | 2 |  | 7 |

C = nidificazione certa; PR = nidificazione probabile; PS = nidificazione possibile

Per quanto illustrato, è necessario rimandare la valutazione delle dinamiche in atto sulla comunità ornitica al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA e adottate in occasione delle indagini di AO.

Strigiformi

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-41: - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | All. I 2009/147/CE | CAMPAGNA DI RILIEVO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AO 2018 | CO 2021 |
| Assiolo | Otus scops |  | X |  |
| Civetta | Athene noctua |  | X |  |

Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio rende i dati non del tutto confrontabili. Ciò appare particolarmente probabile in quanto, nella fase di AO la maggior parte delle osservazioni si è verificata nel periodo marzo-aprile. L’area di indagine non ha subito modifica riferibili ai cantieri, né recenti cambi di uso del suolo. Si ritiene pertanto che la variabilità osservata sia riferibile, oltre al già citato differente sforzo di campionamento, a cause naturali di difficile identificazione.

Anfibi

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-42: - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | AO |  | CO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | PR | P | PR |
| Rana verde | Pelophylax synkl. esculentus |  | X |  | X |  |

p = presenza; pr = presenza riproduttiva accertata

Durante la fase di CO 2020 non è stata osservata alcuna specie di anfibio. Il differente sforzo di campionamento nelle due fasi di monitoraggio non permette di effettuare una comparazione esaustiva delle dinamiche di popolazione in atto fra i diversi anni. L’assenza della rana verde per il 2020, unica specie di anfibio rilevata in AO, non sembra destare particolari preoccupazioni per i seguenti motivi: 1) buono stato di conservazione della struttura ambientale della stazione di indagine; 2) presenza della specie, nuovamente rilevata nel 2021.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Rettili

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di giugno, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-43: - Confronto specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nomencl. scient. | marzo |  | aprile |  | giugno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 | AO | CO 2020 |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | 0,005 |
| Biacco | Hierophis viridiflavus | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | 0,002 |

Durante la fase di CO 2020 sono stati rilevati il biacco e la lucertola muraiola, non osservati nella fase di AO. In generale, la disponibilità di ambienti marginali ai coltivi, idonei alla presenza di specie erpetologiche ecotonali, appare conservata rispetto alla fase di AO. I cantieri non producono effetti diretti sulla struttura ecosistemica del sito di monitoraggio.

Microteriofauna

##### Trappolaggio

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Nella tabella sottostante sono riportati il numero di individui catturati delle diverse specie, Indice di diversità, indice di densità totale e indice di equiripartizione calcolati in questa area d’indagine, sia in fase di AO che di CO.

Tabella 6-44: - Confronto specie osservate AO/CO

| Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- |
| Crocidura suaveolens | 5 | 0 |
| Crocidura leucodon | 3 | 0 |
| Apodemus sylvaticus | 0 | 1 |
| TOT Specie | 2 | 1 |
| Indice di diversità | 0,66 | 0 |
| Indice di densità media | 4,94 | 0,83 |
| Indice di Equiripartizione | 0,95 | 0 |

Nella fase di CO è stata registrata la presenza di una specie appartenente alla famiglia dei Muridae, che non era stata osservata in AO. Tuttavia non sono state contattate le due specie appartenenti alla famiglia dei Soricidae. Le cause di tali discrepanze possono essere imputabili alle fluttuazioni annuali (tipiche delle popolazioni di micromammiferi) ed al minor sforzo di campionamento (che può influenzare notevolmente il dato).

Per quanto detto in precedenza, risulta dunque necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Mesoteriofauna

##### Ricerca di tracce su transetto

Nel 2020 sono state svolte due campagne di rilievi, durante il mese di giugno e settembre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-45: - Confronto specie osservate AO/CO

| Nome comune | Nomencl. scient. | aprile |  |  |  | giugno |  |  |  | settembre/ottobre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  | AO 2018 |  | CO 2020 |  |
|  |  | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA | N | IKA |
| Volpe | Vulpes vulpes |  |  | # | # | 6 | 5,84 |  |  |  |  |  |  |
| Lepre comune | Lepus europaeus |  |  | # | # | 1 |  | 1 | 0,97 | 2 |  |  |  |
| Talpa europea | Talpa europaea | 1 |  | # | # | 1 |  | 1 | 0,97 | 1 |  | 1 | 0,97 |
| Ratto | Rattus sp. |  |  | # | # | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Nutria | Myocastor coypus | 1 |  | # | # | 2 |  | 1 | 0,97 |  |  |  |  |
| Riccio | Erinaceus europaeus |  |  | # | # | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Topo selvatico | Apodemus sp. |  |  | # | # | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Crocidura | Crocidura sp. |  |  | # | # | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# = campagna non svolta durante il CO a causa dell’emergenza sanitaria

Durante la fase di CO 2020 è stata osservata soltanto 3 delle 8 specie contattate in AO 2018. Come si evince dai dati di AO non tutte le specie sono state contattate durante tutte le campagne di monitoraggio, i risultati risultano quindi solo parzialmente comparabili. Nei periodi confrontabili tra AO e CO (mesi di giugno e settembre) il numero di contatti per sessione è significativamente più basso in CO, fatta eccezione per la Talpa europea e la Lepre comune che sono state egualmente contattate in entrambe le fasi. Considerato che gli Habitat delle specie in oggetto risultano tutt’ora in buono stato di conservazione le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, al momento non facilmente identificabili.

Per quanto esposto, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Chirotteri

Nel 2020 sono state svolte 2 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno e ottobre, rispetto alle 3 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-46: - Confronto specie osservate AO/CO

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | AO2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhlii | X |  |
| Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii | X |  |
| Pipistrello nano | Pipistrellus pipistrellus | X | X |

Durante la fase di CO 2020 è stata osservata soltanto 1 delle 3 specie contattate in AO 2018. Nei due periodi per i quali è possibile fare un confronto (mesi di giugno e settembre; vedi tabella seguente), il livello complessivo di attività (numero di contatti per sessione) è risultato più alto a giugno e più basso nella tarda estate-inzio autunno, per la fase di CO. Considerato che gli habitat trofici dei chirotteri (ambito ripario, agroecosistema e ambiti forestali residui) risultano tutt’ora in buono stato di conservazione e che durante le ore serali e notturne, i cantieri non erano attivi, né con mezzi in attività né con fonti luminose artificiali, le cause di tali discrepanze sembrano imputabili principalmente ad altri fattori, quali: 1) variabilità naturale nella presenza delle specie, forse connessa alla locale disponibilità di prede, a sua volta influenzata dagli interventi per la gestione dei coltivi (sfalcio dell’erba, utilizzo di biocidi ecc.); 2) differente sforzo di campionamento. Anche per questo gruppo risulta necessario comunque rimandare le valutazioni sulle dinamiche di presenza in atto al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO.

Tabella 6-47: - Confronto parametri faunistici chirotteri AO/CO

| Fase | Tot. Contatti |  |  | Totale Attività | Ricchezza Spec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maggio | giugno | sett./ott. |  |  |
| AO 2018 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| CO 2020 | Non rilevato | 1 | 0 | 1 | 1 |

Lepidotteri

Nel 2020 sono state svolte 3 campagne di rilievi, durante i mesi di giugno, luglio e ottobre, rispetto alle 4 previste da PMA. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e primo CO.

Tabella 6-48: - Confronto specie osservate AO/CO

| Famiglia | Specie | AO 2018 | CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pieridae | Colias crocea | X | X |
| Pieridae | Leptidaea sinapis | X | X |
| Pieridae | Pieris brassicae | X | X |
| Pieridae | Pieris napi | X | X |
| Pieridae | Pieris rapae | X | X |
| Lycaenidae | Cupido argiades | X | X |
| Lycaenidae | Plebejus/Aricia agestis | X | X |
| Lycaenidae | Polyommatus icarus | X |  |
| Nymphalidae | Coenonympha pamphilus | X |  |
| Nymphalidae | Issoria lathonia | X |  |
| Nymphalidae | Melitaea aurelia | X |  |
| Nymphalidae | Melitaea didyma | X |  |
| Nymphalidae | Parage aegeria |  | X |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta |  | X |

Nella tabella che segue sono riepilogati, con dettaglio mensile e cumulativo, gli indici descrittori della comunità nelle due fasi di indagine considerati. Per quanto riguarda ciascun indice di diversità complessivi, è rappresentata la media dei valori registrati mensilmente nelle differenti fasi.

Tabella 6-49: - Confronto parametri faunistici lepidotteri AO/CO

| Parametro | maggio |  | giugno |  | luglio |  | sett. / ott. |  | Complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 | AO 2018 | CO 2020 |
| Tot. Individui | 33 | - | 17 | 14 | 7 | 5 | 5 | 3 | 62 | 22 |
| Ricchezza specifica | 5 | - | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| Shannon (H’) | 0,70 | - | 1,50 | 1,97018 | 1,15 | 1,33218 | 0,95 | 1,09861 | 1,08 | 1,47 |
| Simpson (λ) | 0,68 | - | 0,29 | 0,15306 | 0,39 | 0,28 | 0,44 | 0,33333 | 0,45 | 0,26 |

Complessivamente la comunità osservata nel 2020 è apparsa mediamente più diversificata, anche se caratterizzata da un minore numero di specie, rispetto a quanto osservato in AO. Le differenze osservate sembrano principalmente attribuibili al ridotto sforzo di campionamento nel 2020 (mancato rilievo a maggio) e non riconducibili alle attività di cantiere, che in quest’area non incidono direttamente sulla struttura dell’agroecosistema. Come in altri siti, parte della variabilità osservata fra i campioni è certamente riferibile agli interventi che vengono effettuati sui coltivi, quali sfalcio periodico della vegetazione erbacea posta a margine del vigneto e negli interfilari, eventuale utilizzo di prodotti per la difesa delle viti che possono alterare la presenza di fioriture e incidere direttamente sulla sopravvivenza dei lepidotteri, così come di altri insetti.

Per considerazioni più esaustive sulle dinamiche di popolazione in atto, si rimanda alla relazione di CO relativa all’anno 2021, durante il quale è stata ripristinata la normale frequenza di monitoraggio prevista da PMA.

Ittiofauna

Nel 2020 è stata svolta un’unica campagna di rilievi, durante il mese di ottobre, rispetto alle 2 previste da PMA.

Il fiume Tionello mostra una comunità ittica in cui domina il ghiozzo padano per un totale di 5 specie ittiche, le autoctone sono alborella, cavedano e il triotto mentre l’unica alloctona è il rodeo amaro.

Rispetto alla medesima campagna di AO (dicembre 2018) si sono registrate 2 specie in meno e una generale riduzione nel numero degli individui; il ghiozzo padano si conferma essere la specie più abbondante e tra le specie autoctone censite l’unica con popolazione strutturata. Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e CO.

Il fiume Tione mostra una comunità ittica in cui domina il ghiozzo padano per un totale di 6 specie ittiche, le autoctone sono alborella, cavedano, triotto, mentre le alloctone sono pseudorasbora e rodeo amaro.

Rispetto alla medesima campagna di AO (dicembre 2018) si sono registrate 2 specie in meno e una generale riduzione nel numero degli individui; il ghiozzo padano risulta essere la specie più abbondante e tra le specie autoctone censite l’unica con popolazione strutturata (differenza di quanto registrato in AO con la specie dominante rappresentata dal rodeo amaro). Di seguito si riporta l’elenco completo delle specie osservate nelle fasi di AO e CO.

## Acque Rio Tionello

Il Rio Tionello è un piccolo corso d’acqua a carattere naturaliforme, privo di manufatti artificiali, l’ambiente circostante la stazione di monte è costituito da urbanizzazione rada in destra e da colture stagionali in sinistra, nella stazione di valle da colture stagionali in destra e da prati in sinistra. La composizione del substrato varia tra le due stazioni, a monte si presenta limoso mentre a valle la granulometria è medio fine, con prevalenza di ghiaia e ciottoli.

Per quanto riguarda la comunità di macroinvertebrati e la comunità diatomica, essendo il parametro calcolato già sotto forma di indice, non viene effettuata la normalizzazione in VIP, ma si procede al calcolo della soglia valutando la differenza di classe tra monte e valle. Il ΔVIP calcolato per l’indice IBE è pari a 0 nella seconda e quarta campagna e < 1 nella terza campagna (criticità a monte), dove la stazione di monte presenta una classe IV e la stazione di valle presenta una classe III.

L’indice ICMi nella II campagna di monitoraggio rileva un miglioramento nella stazione di valle (ΔVIP <1) mentre, nell’ultima campagna, si registra una partita di classe tra il monte e il valle, determinando un ΔVIP = 0.

Le analisi chimico-fisiche e microbiologiche mostrano il buono stato chimico-fisico delle acque della roggia. I VIP calcolati sono generalmente medio-alti, indice di una buona qualità. Dal calcolo dei ∆VIP non sono stati riscontrati superamenti della soglia di intervento per i Solfati nella seconda campagna e per i Solidi sospeti totali nella terza campagna.

Il superamento relativo al Parametro Solfati non è correlabile alle attività dei cantieri CEPAV 2 in quanto la concentrazione misurata nella stazione di monte nella seconda campagna risulta più bassa della media registrata in Ante Opera (media = 55±18,3) e circa la metà della concentrazione registrata nella medesima campagna di Ante Opera (38 mg/l). A tal proposito ricordiamo che durante la seconda campagna è stata segnalata ai tecnici ARPAV presenti durante i monitoraggi una eccessiva moria di pesci proprio nella stazione di monte. Tale condizione, compatibile con una riduzione della disponibilità di ossigeno, può aver contribuito alla riduzione dei Solfati, non presenti in condizioni riducenti.

Non sono quindi state attivate azioni mitigative in quanto le anomalie non sono correlabile con le attività realizzate all'interno dei cantieri del CEPAVDUE.

## Fiume Tione dei monti

Il Fiume Tione dei monti è un corso d’acqua naturaliforme, privo di manufatti artificiali, l’ambiente circostante entrambe le stazioni è costituito da urbanizzazione rada e colture stagionali. Il substrato di entrambe le stazioni è medio-fine, composto prevalentemente di ghiaia. La vegetazione riparia di entrambe le stazioni è di tipo erbaceo continuo sia in destra che in sinistra idrografica.

Per quanto riguarda la comunità di macroinvertebrati e la comunità diatomica, essendo il parametro calcolato già sotto forma di indice, non viene effettuata la normalizzazione in VIP, ma si procede al calcolo della soglia valutando la differenza di classe tra monte e valle. Il ΔVIP calcolato per l’indice IBE è 0 evidenziando una sostanziale omogeneità tra la stazione di monte e quella di valle in modo del tutto analogo a quanto registrato durante l’Ante Opera. La stazione di valle nella quarta campagna di monitoraggio presenta una classe IBE intermerdia tra II e III.

Per l’indice ICMi si registra un ΔVIP = 0 in entrambe le campagne.

Le analisi chimico-fisiche e microbiologiche mostrano il buono stato chimico-fisico delle acque della roggia. I VIP calcolati sono generalmente medio-alti, indice di una buona qualità. Dal calcolo dei ∆VIP è stato riscontrato un superamento della soglia di attenzione per il parametro Eschericchia coli nella quarta campagna per il quale si è preceduto solo con la comunicazione non essendo un superamento ripetuto. Non sono state attivate azioni mitigative in quanto l’anomalia non è correlabile con le attività realizzate all'interno dei cantieri del CEPAVDUE.

## Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-007 fase C.O.

L’ecosistema ECS 007 si trova nord della località Fornello e a est della località Valcerea, nel comune di Sona (VR) a ridosso della autostrada A4 che ne delimita il confine superiore.

L’area di indagine individuata presenta due piccole aree boschive ad est e sud mentre, per quanto riguarda il resto della vegetazione arborea, essa è dislocata lungo le strade di penetrazione o i confini tra i vigneti ed i seminativi. Si tratta pertanto di una zona fortemente antropizzata all’interno della quale scorrono il fiume Tione dei monti ed il Rio Tionello suo affluente. I due corsi d’acqua scorrono alla base di un piccolo rilievo di origine morenica sede della tenuta Corte Fornello.

I cantieri hanno modificato l’assetto dell’area buffer, riducendo la superfcicie dei coltivi.Trattandosi di contesti agricoli di tipo intensivo, si rirtiene che il nuovo consumo di suolo, seppure di qualche impatto sulla naturalità dell’area, non vada a incidere significtaivemnet sulla funzionalità della rete ecologica locale.

Sottolineamo che, a causa del differente sforso di campionamento rispetto all’AO, risulta necessario rimandare le valutazioni sulle interrelazioni fra le varie componenti al termine dei monitoraggi di CO 2021, anno in cui è stata ripristinata la frequenza di monitoraggio prevista da PMA, adottata in occasione delle indagini di AO. Si rimanda inoltre al report CO 2021 l’analisi e la comparazione rispetto alla situazione AO, dell’uso del suolo, della connettività e della permeabilità ecologica, cosi come indicato nel PMA.

# ECS - 005

ECS-005 - Area Madonna del Frassino (AV-PM-FA/VEG-04): (Peschiera del Garda, VR/Ponti sul Mincio, MN) rappresentativa di ecositemi umidi/acquatici, boschivi ed agro ecosistema; interferita a seguito della realizzazione della linea e dalla predisposizione delle aree di cantiere fisso e dalla limitrofa area di stoccaggio.

Figura 7-1 Ecosistema ECS-005.

## Descrizione ambientale e vegetazionale

L’ecosistema ECS 005 si trova nell’area di Madonna del Frassino nel comune di Peschiera del Garda. Esso si può considerare facente parte degli ecositemi umidi/acquatici, boschivi ed agro ecosistema. E’ caratterizzato da un bosco che percorre l’intero ecosistema in senso verticale e da uno specchio d’acqua posto nella regione meridionale, nella parte settentrionale è delimitato dal centro abitato di Brogli e(frazione di Peschiera del Garda). Nella parte orientale è presente un Il canneto a Phragmites australis.

Nel bosco , le specie presenti sono il Fraxinus ornus, il Quercus cerris, il Populus nigra, la Robinia pseudoacacia. Nello strato arbustivo è dominante ancora Fraxinus ornus, la  Robinia pseudoacacia, il Rubus ulmifolis ma sono presenti, con ruolo secondario, alcune delle specie tipiche delle formazioni mantellari dei boschi termofili collinari e prealpini come Prunus mahaleb, lo strato basale è caratterizzato dall’Hedera helix e il Tamus communis.

Da un punto di vista ecologico-funzionale gli elementi della rete ecologica presenti nell’area sono:

- area buffer: rapresentata dagli agroecosistemi e relativi elementi naturaliformi facenti parte di essi (sipei, fossi, alberi isolati, manufatti rurali, ecc.), ricadenti nelle aree agricole a sud e a est del Laghetto del Frassino;

- aree core: rappresentate dalla superfice forestale residua e da un piccolo biotopo umido ad esso adiacente;

- stepping stones: rappresentate da un piccolo biotopo umido, e relativa fascia riparia, immerso nella matrice agroecsositemica di buffer.

## AV-PE-VEG-04

### Rilievo fitosociologico

In accordo con il personale tecnico di ARPAL sono stati impostati due rilievi fitosociologici: uno all’interno del bosco di roverella e l’altro nella comunità palustre a Cladium mariscus. La prima campagna di monitoraggio è stata effettuata nel mese di ottobre del 2017.

RF01: il rilievo è stato inserito nel bosco di roverella che ricopre il versante orientale del Monte Paulmani. I boschi di roverella sono le formazioni più tipiche delle colline moreniche. Si tratta in questo caso di un bosco misto di Quercus pubescens e Fraxinus ornus in cui lo strato arbustivo è costituito ancora da orniello e da numerose altre specie tipiche delle formazioni mantellari strettamente collegate ai querceti termofili delle fascia collinare prealpina e morenica come Prunus mahaleb, Crataegus monogyna, Lonicera caprifolium, Rosa canina e Ligustrum vulgare. La presenza nello strato arbustivo di Quercus ilex, specie ad areale steno-mediterraneo, è indicatrice di condizioni particolarmente xero-termofile.

La composizione dello strato basale è caratterizzata soprattutto da Ruscus aculatus e Hedera helix. Il pungitopo, è una specie a distribuzione eurimediterranea ed è molto comune nel sottobosco dei versanti collinari morenici con esposizione favorevole. Dal punto di vista fitosociologico i boschi di roverella vengono inseriti nell’ordine dei Quercetalia pubescentis-petraeae Klika 1933, che descrive i boschi misti costituiti da latifoglie termofile (Biondi & Blasi, 2015).

Nella prima campagna, rispetto al dato delle repliche precedenti, si registra la comparsa nello strato erbaceo di Bryonia dioica, Viola odorata e plantule di Ligustrum vulgare e Prunus avium.

Nel rilievo di settembre non si rileva la presenza di Bryonia dioica, l’unica specie a carattere sinantropico e infestante e di Tamus communis non più rilevabile nella tarda estate e in autunno per chiusura del ciclo vegetativo nella porzione epigea.

RF02: il rilievo e stato effettuato nel settore basale del versante orientale del M.te Paulmani. Il marisceto è una comunità geofitica a dominanza di Cladium mariscus, floristicamente molto povera che si insedia su suoli idromorfici. Cenosi ad areale submediterraneo-subatlantico, in Italia è considerate rara ed è inserita come habitat prioritario nella Direttiva 92/43/CEE (habitat 7210* - Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallinae).

Non si rilevano significative differenze tra le campagne di monitoraggio AO e CO.

### Rilievo speditivo della flora alloctona

Il transetto è stato inserito lungo la sponda destra del fosso che corrisponde al margine occidentale del cantiere, non ancora allestito. Specie presente nella Lista Nera del DGR 7736 del 2008 è Lonicera japonica.

Maggio 2020: si rileva, rispetto al dato delle campagne precedenti, la comparsa di Erigeron annuus.

Giugno 2020: si registra un sensibile aumento della copertura della componente erbacea

Settembre 2020: aumento della copertura dello strato basale. Comparsa di Erigeron canadensis

Non si rilevano significative differenze tra le campagne di monitoraggio AO e CO.

## AV-PM-FA-04

### Monitoraggio Avifauna Diurna

Il transetto attraversa diversi ambienti: una zona a prato, una zona boscata in rilievo e il margine tra alcuni seminativi e una siepe, terminando a contatto con un corso d’acqua; nelle vicinanze del transetto si estende una piccola zona umida circondata da specie arboree igrofile. Il PMA prevede per questo sito 8 campagne di rilievo nel periodo marzo-ottobre In considerazione dell'apertura differenziale della fase di corso d'opera lungo il tracciato, le campagne di rilievo sono state sei, da maggio a ottobre.

Figura 7-2  - Localizzazione del transetto di monitoraggio dell’avifauna AV-PM-FA-04 (base cartografica Google Satellite 2019)

Tabella 7-1 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio

| CAMP. | DATA | ORA INIZIO | METEO | TEMP. °c | LUNGH. TRANS.(m) | COORDINATA X (centroide) | COORDINATA Y (centroide) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/05/2020 | 10:30 | nuvoloso 80% | 19 | 317 | 1631054,418 | 5031572,755 | Dott. For. A.Favaretto |
| 2 | 26/05/2020 | 08:16 | sereno | 19 | 317 |  |  | Dott. For. A.Favaretto |
| 3 | 17/06/2020 | 08:45 | coperto | 21 | 317 |  |  | Dott. For. A.Favaretto |
| 4 | 15/07/2020 | 08:30 | nuvoloso 80 % | 21 | 317 |  |  | Dott. For. A.Favaretto |
| 5 | 14/09/2020 | 06:53 | sereno | 17 | 317 |  |  | Dott. For. A.Favaretto |
| 6 | 16/10/2020 | 07:55 | coperto | 11 | 317 |  |  | Dott. For. A.Favaretto |

I rilievi nell’area AV-PM-FA-04 hanno permesso di osservare 44 specie e 209 esemplari nel corso delle 6 campagne di rilievo effettuate. Gli individui contattati appartengono sistematicamente a 13 ordini e 26 famiglie: l’ordine più rappresentato è quello dei Passeriformi, con 14 famiglie e 29 specie (pari al 65,9 % del totale). Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle specie contattate nel corso delle singole campagne di studio, il totale complessivo e le categorie di tutela a livello comunitario (direttiva Uccelli 2009/147/CE) e regionale (DGR. 4345/2001) per la Lombardia.

Tabella 7-2 - Area di indagine  AV-PM-FA-04. Elenco delle specie rilevate durante le 8 campagne CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | 2009/147/CE all. 1 | DGR 4345/2001 | CAMPAGNE DI RILIEVO |  |  |  |  |  | TOT. CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12/05/2020 | 26/05/2020 | 17/06/2020 | 15/07/2020 | 14/09/2020 | 16/10/2020 |  |
| Cormorano | Phalacrocorax carbo |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Airone cenerino | Ardea cinerea |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Germano reale | Anas platyrhynchos |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Poiana | Buteo buteo |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Gabbiano comune | Chroicocephalus ridibundus |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Colombaccio | Columba palumbus |  | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 |  | 3 | 27 |
| Tortora dal collare | Streptopelia decaocto |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 5 |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Cuculo | Cuculus canorus |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Rondone comune | Apus apus |  | 4 | 1 |  | 4 |  |  |  | 5 |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | I | 9 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Picchio verde | Picus viridis |  | 9 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major |  | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 7 |
| Rondine | Hirundo rustica |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 7 |
| Balestruccio | Delichon urbicum |  | 1 |  | 2 | 4 | 5 |  |  | 11 |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Passera scopaiola | Prunella modularis |  | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 5 |
| Merlo | Turdus merula |  | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 5 |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta |  | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Capinera | Sylvia atricapilla |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 10 |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Cinciallegra | Parus major |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 6 |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 10 |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Gazza | Pica pica |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 6 |
| Taccola | Corvus monedula |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Cornacchia grigia | Corvus cornix |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 5 |
| Storno | Sturnus vulgaris |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  | 8 |
| Passera d'Italia | Passer italiae |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Fringuello | Fringilla coelebs |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 |
| Verzellino | Serinus serinus |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |
| Verdone | Carduelis chloris |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |
| Lucherino | Carduelis spinus |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

Tra le specie dell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli si segnala il martin pescatore, osservato in 4 occasioni. Le specie prioritarie a livello regionale sono le seguenti 7: poiana, martin pescatore, picchio verde, picchio rosso maggiore, canapino comune,  zigolo nero.

I parametri ornitologici calcolati per le varie campagne sono riassunte in Tabella 7-3: l’abbondanza media è stata pari a 34,8  individui per campagna ed è variata tra 13 a 41, la ricchezza specifica media è stata pari a 19,0 specie, per un totale di 44 e una variazione compresa tra 10 e 23. L’indice di diversità è variato tra 2,14 e 2,87, con una media di 2,71, mentre l’equiripartizione è variata tra 0,91 e 0,94.

I parametri sono stati anche mediati tra le campagne di nidificazione, in cui si nota che la diversità assume un valore leggermente superiore, con media di 2,81 e così come il valore della ricchezza specifica (20,25 specie in media, Tabella 7-3).

Tabella 7-3 - Area di indagine  AV-PM-FA-04. Parametri ornitologici calcolati per le 8 campagne CO 2020

|  | 12/05/2020 | 26/05/2020 | 17/06/2020 | 15/07/2020 | 14/09/2020 | 16/10/2020 | TOTALE | MEDIA TOT | MEDIA NID (MAG-LUG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abbondanza | 35 | 40 | 41 | 41 | 13 | 39 | 209 | 34,83 | 39,25 |
| Ricchezza S | 20 | 21 | 20 | 20 | 10 | 23 | 44 | 19,00 | 20,25 |
| Diversità H | 2,82 | 2,85 | 2,83 | 2,76 | 2,14 | 2,87 |  | 2,71 | 2,81 |
| Equiripartizione J | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,91 |  | 0,93 | 0,94 |

L’analisi degli indici mostra che nelle campagne comprese tra maggio e luglio, gli indici hanno un andamento quasi costante, con diversità e ricchezza elevate. I valori minimi si hanno nel corso della campagna di settembre, mentre ad ottobre si registrano i valori masismi, sia di ricchezza (23 specie), sia di diversità (2,87). Pressochè costante l'andamento dell'equiripartizione durante tutte le campagne di rilievo. Per quanto concerne le specie presenti nell’area in periodo di nidificazione, è stata accertata la nidificazione per 2 specie: cinciallegra e colombaccio. La nidificazione è da ritenersi probabile per le seguenti specie: tortora dal collare, tortora selvatica, picchio verde, usignolo, merlo, usignolo di fiume, canapino comune, capinera, rigogolo e verdone. Per le altre specie la nidificazione è da ritenersi possibile, in quanto gli indizi di nidificazione non sono consistenti, ma è stato udito il canto o un comportamento  territoriale in una occasione.

### Monitoraggio Strigiformi

Il calendario dei rilievi nell'area è illustrato nella seguente Tabella 7-4.

Tabella 7-4 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Dettagli dei rilievi delle 4 campagne CO 2020

| CAMPAGNA | Data | Ora | Meteo | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/05/2020 | 21:15 | molto nuvoloso | 21 |
| 2 | 28/05/2020 | 21:10 | coperto | 17 |
| 3 | 30/06/2020 | 21:44 | sereno | 28 |
| 4 | 28/09/2020 | 20:45 | coperto | 17 |

La prima campagna di rilievo è stata svolta il 14 maggioe la quarta il 28 settembre 2020.

I risultati suddivisi per ciascuna campagna sono visualizzati nella seguente Tabella 7-5.

Tabella 7-5 - Area di indagine  AV-PM-FA-04. Elenco delle specie rilevate durante le 4 campagne CO 2020

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | 2009/147/CE all. 1 | DGR 4345/2001 | CAMPAGNE DI RILIEVO |  |  |  | TOT. CO 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14/05/20 | 28/05/20 | 30/06/20 | 28/09/20 |  |
| Civetta | Athene noctua |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 2 |

L'unica specie di strigiformi contattata è stata la civetta, nel corso della prima campagna e della quarta, la prim avolta entro i 100 m e la seconda al di fuori. La specie è da ritenere potenzialmente nidificante nell'area.

### Monitoraggio Anfibi

Il sito di indagine è caratterizzato dalla presenza di fossati, zone umide ad acque profonde, zone paludose ad acque basse e pozze temporanee in ambiente agricolo. Seppur fossero presenti siti idonei, sono risultate mancanti anche nel corso del 2020 alcune specie tipiche di tali habitat come la rana di Lataste e rana dalmatina. L’unica specie rilevata è il rospo smeraldino, che ha utilizzato formazioni umide temporanee in ambiente agricolo. Non sono state riconfermate la rana verde e la raganella italiana. Va osservato che il sito è caratterizzato da un’abbondanza di specie alloctone ed in particolare Trachemys scripta e gambero della Louisiana.

Il transetto non ha subito modifiche rispetto alla fase AO. Le azioni di cantiere hanno modificato solamente gli accessi all’area di indagine e la modifica di una parte della capezzagna adiacente al laghetto del santuario per collegare la strada di accesso al cantiere. Si fa presente che i rilievi erpetologici prevedono perlustrazioni anche al di fuori del transetto per cui tale modifica risulta trascurabile.

Tabella 7-6 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in WGS84-UTM32

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Y_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/03/2020 | 12:45 | Sereno | 389 | 631167.48 | 5031707.38 | L. Bedin |
| 2 | 6/05/2020 | 14:00 | Sereno | 389 |  |  | L. Bedin |
| 3 | 22/06/2020 | 10:30 | Sereno | 389 |  |  | L. Bedin |

Figura 7-3 - Localizzazione del transetto nell’area di indagine AV-PM-FA-04 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Anfibi rilevate nelle tre campagne effettuate.

Tabella 7-7 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Elenco delle specie rilevate nelle tre campagne annuali. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui adulti rilevati e l’eventuale presenza di larve (“+”: presenti; “++”: abbondanti) e ovature.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | I CAMPAGNA MARZO 2020 |  |  | II CAMPAGNA MAGGIO 2020 |  |  | III CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. | ADULTI/ GIOVANI | GIRINI/ LARVE | OVAT. |
| Rospo smeraldino | Bufo viridis | IV | 9 |  |  |  |  |  |  |  | ++ |  |

### Monitoraggio Rettili

Il sito di indagine è caratterizzato dalla presenza di fossati, zone umide ad acque profonde, zone paludose ad acque basse e pozze temporanee in ambiente agricolo. L’area comprende formazioni collinari, probabilmente di origine morenica, caratterizzate dalla presenza di formazioni boschive termofile. Nel corso del 2020 sono state osservate 5 specie di cui 4 inserite nell’All. IV della Dir. 92/43/CEE e una alloctona. Di particolare rilevanza è la presenza della lucertola campestre, specie legata in tale alle formazioni collinari e presente in maniera relittuale a livello regionale. Tra le altre specie è risultato presente il biacco, all’interno delle superfici boschive, e il ramarro occidentale lungo le formazioni prative dalle connotazioni aride.

Il transetto non ha subito modifiche rispetto alla fase AO. Le azioni di cantiere hanno modificato solamente gli accessi all’area di indagine e la modifica di una parte della capezzagna adiacente al laghetto del santuario per collegare la strada di accesso al cantiere. Si fa presente che i rilievi erpetologici prevedono perlustrazioni anche al di fuori del transetto per cui tale modifica risulta trascurabile.

Tabella 7-8 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in WGS84-UTM32

| CAMPAGNA | DATA | ORA INIZIO | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Y_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/03/2020 | 12:45 | Sereno | 389 | 631167.48 | 5031707.38 | L. Bedin |
| 2 | 6/05/2020 | 14:00 | Sereno | 389 |  |  | L. Bedin |
| 3 | 22/06/2020 | 10:30 | Sereno | 389 |  |  | L. Bedin |

Figura 7-4 - Localizzazione del transetto nell’area di indagine AV-PM-FA-04 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di Rettili rilevate nelle tre campagne effettuate.

Tabella 7-9 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Elenco completo delle specie rilevate nelle campagne annuali. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie (N), l’indice di abbondanza (IA)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | PRIORITÀ REGIONALE (D.G.R.4345/01) | I CAMPAGNA MARZO 2020 |  | II CAMPAGNA MAGGIO 2020 |  | III CAMPAGNA GIUGNO 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | IA | N | IA | N | IA |
| Lucertola muraiola | Podarcis muralis | IV | 4 | 2 | 0,005 |  |  |  |  |
| Testuggine scritta | Trachemys scripta |  |  | 5 | 0,012 | 15 | 0,03 | 4 | 0,010 |
| Lucertola campestre | Podarcis siculus | IV | 12 |  |  | 1 | 0,002 |  |  |
| Biacco | Hierophis viridiflavus | IV | 8 |  |  |  |  | 1 | 0,002 |
| Ramarro occidentale | Lacerta bilineata | IV | 8 |  |  |  |  | 5 | 0,012 |

### Monitoraggio Microteriofauna trappolaggio

Il transetto per l’area in considerazione è stato riposizionato in fase di AO a seguito della messa a coltura della superficie scelta in fase di sopralluogo. L’area, per quanto possibile, è risultata più stabile sotto il profilo ecologico e, sebbene interessata in parte dai lavori cantieristici della fase di CO, questi non hanno comportato alcuna modifica del transetto di monitoraggio. Il transetto è posto nella parte sommitale della collina, caratterizzata dalla presenza di una soprassuolo arboreo termofilo intervallato da radure a prato. Le indagini non hanno confermato la presenza delle specie rilevate in fase di AO, tuttavia si ritiene che l’area sia idonea alla presenza di micromammiferi e che i lavori cantieristici non abbiano alterato gli habitat di specie. La mancata cattura di micro mammiferi si presume quindi solo temporanea e legata ad altri fattori antropici.

Tabella 7-10 - Area di indagine AV-PM-FA-04 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in WGS84-UTM32

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Y_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-8/05/2020 | sereno | 293,23 | 630960,507 | 5031534,506 | Dott.For.Mirko Destro |
| 2 | 22-24/06/2020 | sereno |  |  |  | Dott.For.Mirko Destro |
| 3 | 8-10/09/2020 | sereno |  |  |  | Dott.For.Mirko Destro |

Figura 7-5 - Localizzazione del transetto di monitoraggio microteriofauna  stazione AV-PM-FA-04 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di micromammiferi rilevate nelle tre campagne effettuate.

Tabella 7-11 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Elenco completo delle specie rilevate nelle 3 campagne di CO2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat, la priorità a livello regionale e l’indice di densità medio annuale, l’indice di diversità e di equiripartizione dell’area indagata

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | I CAMP. maggio | II CAMP. giugno | III CAMP. settembre | Indice di densità MEDIO | Indice diversità (Hs) | Indice di equiripartizione (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nessuna specie contattata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

### Monitoraggio mesoteriofauna

Nell’area d’indagine sono presenti un fossato con canneto a Phragmites sul lato a nord, nord-est, e un bosco igrofilo ad ovest. La parte sommitale della collina è caratterizzata dalla presenza di una soprassuolo arboreo termofilo intervallato da radure a prato.

Il transetto di indagine si sviluppa per circa 1.144 m percorrendo delle zone ecotonali, nella prima parte tra bosco termofilo e prato e nella seconda parte tra superfici a seminativo e area umida.

Nell’ area indagata le specie rilevate appartenenti alla mesoteriofauna sono: un roditore autoctono, lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e un roditore alloctono, la nutria (Myocastor coypus). Oltre a questi, sono state rinvenute tracce di presenza di Talpa europaea, con il rilievo dei tipici cumuli sul terreno.

Tabella 7-12 - Area di indagine AV-PM-FA-04 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in WGS84-UTM32

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Y_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/05/2020 | Sereno | 1144,52 | 631120,755 | 5031509,740 | Dott.For.Mirko Destro |
| 2 | 23/06/2020 | Sereno |  |  |  | Dott.For.Mirko Destro |
| 3 | 09/09/2020 | Sereno |  |  |  | Dott.For.Mirko Destro |

Figura 7-6  - Localizzazione del transetto di rilievo della mesoteriofauna nell’area AV-PM-FA-04 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di mammiferi rilevate nelle tre campagne effettuate; per le specie rilevate non è stato calcolato l’IKA (Indice Kilometrico di Abbondanza) poiché non sono nè carnivori nè mustelidi.

Le specie rilevate sono antropofile, in grado di adattarsi a diversi ambienti e quindi comuni e diffuse a livello regionale in ambiente agrario e suburbano. L’unica specie alloctona rilevata è la nutria (Myocastor coypus), di cui nell’area in tutti e 3 i rilievi annuali si sono rilevati escrementi e sentieri di passaggio. La nutria, originaria del Sud America, è ormai in parte naturalizzata in molte province lombarde e si è diffusa in tutta la fascia di pianura soprattutto nelle zone attraversate da corsi d’acqua con corrente modesta, acque stagnanti e paludi con fitta vegetazione che garantisce copertura e protezione.

Interessante l’osservazione di un esemplare di scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), specie comune in ambito forestale, più localizzata in ambito collinare e planiziale; il maggior elemento di minaccia per la specie è la competizione con lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), specie americana in espansione nell’Italia nord occidentale. A livello regionale è presente una popolazione stabile lungo l’asta del Ticino, ma vi sono segnalazioni isolate in diverse località.

Tabella 7-13 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Elenco completo delle specie rilevate nelle 3 campagne di CO2020. E’ indicato il numero di individui rilevati per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat, la priorità a livello regionale e l’indice IKA.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | I CAMPAGNA MAGGIO |  | II CAMPAGNA GIUGNO |  | III CAMPAGNA SETTEMBRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | IKA | N | IKA | N | IKA |
| Nutria | Myocastor coypus |  | - | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  |
| Talpa europea | Talpa europaea |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Fototrappole

Le due fototrappole sono state collocate all’interno di un bosco termofilo a sud-est dell’abitato di Broglie lungo il confine lombardo-veneto. Il sottobosco risulta essere rado quindi la collocazione delle fototrappole è stata agevolata anche a breve distanza dal terreno.

Figura 7-7 - Localizzazione delle fototrappole presso la stazione AV-PM-FA-04 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Tabella 7-14 - Fototrappola CAM5: dati di attivazione per la fase di CO2020

| CAMPAGNA | Attivazione | METEO | X_COORDINATA (UTM 32N) | Y_COORDINATA (UTM 32N) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-14/05/2020 | Variabile | 631018,916 | 5031548,211 | Dott.For.Mirko Destro |
| 2 | 15-24/06/2020 | Variabile |  |  | Dott.For.Mirko Destro |
| 3 | 08-17/09/2020 | Variabile |  |  | Dott.For.Mirko Destro |

Tabella 7-15 - Fototrappola CAM6: dati di attivazione per la fase di CO2020

| CAMPAGNA | Attivazione | METEO | X_COORDINATA (UTM 32N) | Y_COORDINATA (UTM 32N) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-14/05/2020 | Variabile | 630981,430 | 5031553,514 | Dott.For.Mirko Destro |
| 2 | 15-24/06/2020 | Variabile |  |  | Dott.For.Mirko Destro |
| 3 | 08-17/09/2020 | Variabile |  |  | Dott.For.Mirko Destro |

Il bosco è percorso da una serie di sentieri utilizzati dagli abitanti della zona per passeggiate e attività sportive. Tale uso è evidenziato dalle riprese delle fototrappole che hanno fotografato persone fuori dai percorsi per attività quali ricerca funghi, metalli ecc.

Le specie selvatiche osservate sono 4: volpe (Vulpes vulpes), faina (Martes foina), lepre (Lepus europaeus) e scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris).

Come evidenziato dalle tabelle seguenti l’area con maggiore attività è certamente quella ripresa dalla CAM5, dove sono state osservate, in queste prime campagne del CO, solo 3 specie: volpe, faina e scoiattolo.Faina e scoiattolo sfruttano un albero la cui base risulta essere ricurva e sopraelevata visto il pendio retrostante. E nell’alternanza giorno/notte si ha una parallela alternanza scoiattolo/faina che sono stati osservati anche in più esemplari contemporaneamente. Per quanto riguarda la faina, le differenze dimensionali degli individui ripresi, evidenzia come questi siano membri di un nucleo familiare costituito da adulti e i giovani nati nell’anno.

Nell’area ripresa dalla CAM6, sono transitate tutte e 3 le specie ma con un’attività certamente minore.

Tabella 7-16 - Fototrappola CAM5: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la prima campagna di CO (06 - 14/05/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 07/05 | 09:49:54 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 08/05 | 21:34:53 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 09/05 | 11:40:07 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 09/05 | 23:52:48 |
| Persona | - | - | - | 10/05 | 23:51:58 |
| Persona | - | - | - | 12/05 | 11:39:02 |

Tabella 7-17 - Fototrappola CAM5: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (15 - 24/06/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persona | - | - | - | 17/06 | 08:13:17 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 19/06 | 16:24:25 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 19/06 | 23:41:06 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 20/06 | 07:14:59 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 20/06 | 17:44:48 |
| Faina (2 ind.) | Martes foina | - | 6 | 20/06 | 23:08:43 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 21/06 | 07:05:04 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 21/06 | 17:56:11 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 22/06 | 09:42:44 |
| Persona | - | - | - | 22/06 | 16:11:10 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 23/06 | 10:21:38 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 23/06 | 13:21:02 |
| Persona | - | - | - | 24/06 | 17:16:13 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 24/06 | 19:27:02 |

Tabella 7-18 - Fototrappola CAM5: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la terza campagna di CO (08 - 17/09/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 09/09 | 00:28:44 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 09/09 | 12:18:39 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 09/09 | 15:02:56 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 09/09 | 23:44:40 |
| Faina (2 ind.) | Martes foina | - | 6 | 10/09 | 06:04:57 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 10/09 | 07:27:22 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 11/09 | 07:12:34 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 11/09 | 18:44:48 |
| Volpe | Vulpes vulpes | - | 3 | 11/09 | 22:07:46 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 11/09 | 23:41:37 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 12/09 | 06:05:19 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 12/09 | 11:06:14 |
| Cane | Canis lupus familiaris | - | - | 12/09 | 14:51:16 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 12/09 | 15:03:57 |
| Faina (2 ind.) | Martes foina | - | 6 | 13/09 | 03:01:00 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 13/09 | 06:48:35 |
| Scoiattolo rosso (2 ind.) | Sciurus vulgaris | - | 8 | 13/09 | 15:43:22 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 14/09 | 04:10:22 |
| Persona | - | - | - | 14/09 | 08:02:39 |
| Persona | - | - | - | 14/09 | 11:09:43 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 14/09 | 15:53:16 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 14/09 | 17:46:20 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 14/09 | 19:12:30 |
| Volpe | Vulpes vulpes | - | 3 | 14/09 | 22:47:45 |
| Faina (2 ind.) | Martes foina | - | 6 | 15/09 | 00:10:59 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 15/09 | 09:15:58 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 15/09 | 13:38:06 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 15/09 | 17:54:38 |
| Faina | Martes foina | - | 6 | 15/09 | 06:13:18 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 16/09 | 07:37:19 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 16/09 | 15:18:00 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 16/09 | 17:07:29 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 17/09 | 06:59:59 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 17/09 | 10:38:18 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 17/09 | 12:58:44 |

Tabella 7-19 - Fototrappola CAM6: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la prima campagna di CO (06 - 14/05/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nessuna specie ripresa |  |  |  |  |  |

Tabella 7-20 - Fototrappola CAM6: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la seconda campagna di CO (15 - 24/06/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faina (2 ind.) | Martes foina | - | 6 | 20/06 | 22:34:47 |
| Scoiattolo rosso | Sciurus vulgaris | - | 8 | 21/06 | 16:07:48 |

Tabella 7-21 - Fototrappola CAM6: Elenco delle specie di mammiferi riprese durante la terza campagna di CO (08 - 17/09/2020)

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | DAta | ora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lepre europea | Lepus europaeus | - | - | 12/09 | 12:44:37 |

### Monitoraggio Chirotteri

Nell’area d’indagine nei primi mesi di monitoraggio era presente un incolto, di seguito messo a coltura. Nell’area sono presenti un fossato con canneto a Phragmites sul lato a nord, nord-est, e un bosco igrofilo ad ovest. La parte sommitale della collina è caratterizzata dalla presenza di una soprassuolo arboreo termofilo intervallato da radure a prato.

Il transetto di indagine si sviluppava in fase di AO per circa 375 m percorrendo una capezzagna nell’area agricola a sud del Santuario Madonna del Frassino che la divide prima da un’area a prato con siepi e un laghetto e poi dal bosco termofilo presente nel versante esposto ad ovest della collina morenica a sud della frazione di Broglie. Il transetto è stato modificato a giugno 2020 (fase di CO) per problemi di accesso all’area dovuti all’avvio della fasa cantieristica; la lunghezza attuale è di circa 580m. Nella seguente figura la localizzazione in fase di AO e di CO.

Figura 7-8 Localizzazione del transetto di rilievo di chirotterofauna nell’area AV-PM-FA-04 in fase di AO 2018 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Figura 7-9 Localizzazione del transetto di rilievo di chirotterofauna nell’area AV-PM-FA-04 in fase di CO 2020 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Nell’ area indagata le specie rilevate appartenenti alla chirotterofauna sono 2, entrambe inserite in Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e pertanto soggette a tutela a livello comunitario. La specie più comune e diffusa nel territorio regionale è il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii); la sua presenza nell’area d’indagine è costante, come dimostrato dal numero di sequenze di vocalizzi.

I margini del bosco, gli alberi isolati e le zone agricole prative sono invece frequentate dal serotino comune (Eptesicus serotinus), una specie poco comune nel territorio regionale (Vigorita e Cucè, 2008), anche se a distribuzione probabilmente uniforme nelle aree collinari e planiziali; la sua presenza nell’area d’indagine è stata accertata a maggio 2020.

Tabella 7-22 - Area di indagine AV-PM-FA-04 - Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio di fase CO2020, lunghezza transetto e coordinate del centroide del transetto in WGS84-UTM32

| CAMPAGNA | DATA | METEO | LUNGH. TRANS.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Y_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | RILEVATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/05/2020 | variabile | 580,95 | 631132,93 | 5031639,20 | Dott.For.Mirko Destro, Dott.ssa Tioli Silvia |
| 2 | 30/06/2020 | sereno |  |  |  | Dott.For.Mirko Destro, Dott.ssa Tioli Silvia |
| 3 | 28/09/2020 | coperto |  |  |  | Dott.For.Mirko Destro, Dott.ssa Tioli Silvia |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di chirotteri rilevate nelle tre campagne effettuate.

Tabella 7-23 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Elenco completo delle specie rilevate nelle 3 campagne di CO2020. E’ indicato il numero di sequenze di vocalizzi rilevate per ogni specie, la presenza di specie inserite in Dir.Habitat e la priorità a livello regionale.

| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | ALL. DIR. 92/43/CEE | Priorità regionale (D.G.R.4345/01) | I CAMPAGNA MAGGIO | II CAMPAGNA GIUGNO | III CAMPAGNA SETTEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N. sequenze vocalizzi | N. sequenze vocalizzi | N. sequenze vocalizzi |
| Pipistrello albolimbato | Pipistrellus kuhli | IV | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Serotino comune | Eptesicus serotinus | IV | 7 | 6 |  |  |
| Ricchezza specifica (n° specie contattate)= |  | 2 |  |  |  |  |

### Monitoraggio Lepidotteri

Il transetto in esame si sviluppa nella sua parte iniziale (Sud) in un prato dov’è presente un impianto di caccia per l’avifauna, la zona centrale si snoda all’interno di un boschetto rado mentre la parte terminale, estremo Nord, costeggia un campo coltivato a frumento e un versante incolto con presenza di piante erbacee adatte alla lepidotterofauna. Poco distante dal transetto sia nella parte a Sud che nella parte a Nord sono presenti degli specchi d’acqua.

Figura 7-10 Localizzazione del transetto di rilievo di lepidotterofauna nell’area AV-PM-FA-04 (Base cartografica Google Satellite 2019)

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di campo per ciascuna campagna di monitoraggio.

Tabella 7-24 - Area di indagine AV-PM-FA-04.  Dati di campo rilevati per ciascuna campagna di monitoraggio presso il sito di indagine.

| Camp. | Data | Ora inizio | Meteo | Lungh. Trans.(m) | X_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Y_COORDINATA CENTROIDE (WGS84-UTM32) | Durata Trans. (min.) | Rilevatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/05/2020 | 12:00 | variabile | 250 | 631032 | 5031517 | 45 | Dr. Nat. M. Uliana Bioprogramm s.c |
| 2 | 15/06/2020 | 10:15 | variabile |  |  |  | 50 | Dr. Nat. M. Uliana Bioprogramm s.c |
| 3 | 13/07/2020 | 09:50 | sereno |  |  |  | 40 | Dr. Nat. M. Uliana Bioprogramm s.c |
| 4 | 14/09/2020 | 10:00 | sereno |  |  |  | 30 | Dr. Nat. M. Uliana Bioprogramm s.c |

Segue il dettaglio delle osservazioni delle specie di lepidotteri diurni rilevate nelle campagne effettuate.

Tabella 7-25 - Area di indagine AV-PM-FA-04. Elenco delle specie rilevate nelle differenti campagne svolte durante gli anni 2017-2020. Per ogni specie, sono indicati il numero di individui osservati e l’indice di abbondanza (IA). Per ogni campagna sono inoltre riportati i principali indici descrittori delle comunità: ricchezza specifica e totale degli individui rilevati.

| Famiglia | Specie | ott. 2017 |  | mag. 2018 |  | giu. 2018 |  | lug. 2018 |  | mag. 2020 |  | giu. 2020 |  | lug. 2020 |  | set. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA | n | IA |
| Hesperiidae | Erynnis tages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.0080 |  |  |  |  |
| Hesperiidae | Ochlodes sylvanus |  |  | 3 | 0.012 | 1 | 0.004 |  |  | 6 | 0.0240 | 1 | 0.0040 |  |  |  |  |
| Hesperiidae | Pyrgus malvae/malvoides |  |  | 1 | 0.004 |  |  | 1 | 0.004 | 1 | 0.0040 |  |  |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Celastrina argiolus |  |  | 3 | 0.012 | 2 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Cupido argiades |  |  |  |  | 2 | 0.008 |  |  | 1 | 0.0040 | 1 | 0.0040 | 3 | 0.0120 | 9 | 0.0360 |
| Lycaenidae | Leptotes pirithous | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Lycaena phlaeas |  |  | 2 | 0.008 |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  | 1 | 0.0040 | 1 | 0.0040 |
| Lycaenidae | Lycaena tityrus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.0040 |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Plebejus/Aricia agestis |  |  |  |  | 4 | 0.016 | 6 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Polyommatus bellargus |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lycaenidae | Polyommatus icarus |  |  | 1 | 0.004 | 1 | 0.004 |  |  | 1 | 0.0040 | 2 | 0.0080 | 1 | 0.0040 | 10 | 0.0400 |
| Nymphalidae | Aglais io | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Apatura ilia |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Coenonympha pamphilus | 5 | 0.020 | 4 | 0.016 |  |  | 3 | 0.012 | 4 | 0.0160 |  |  | 4 | 0.0160 | 5 | 0.0200 |
| Nymphalidae | Issoria lathonia | 2 | 0.008 |  |  |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  | 1 | 0.0040 |  |  |
| Nymphalidae | Lasiommata megera |  |  |  |  | 3 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Melitaea athalia/aurelia |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.004 | 3 | 0.0120 |  |  | 1 | 0.0040 | 1 | 0.0040 |
| Nymphalidae | Melanargia galathea |  |  |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  | 3 | 0.0120 |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Melitaea didyma |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.0040 | 1 | 0.0040 |
| Nymphalidae | Melitaea phoebe |  |  |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Pararge aegeria | 2 | 0.008 | 3 | 0.012 | 2 | 0.008 | 2 | 0.008 | 2 | 0.0080 |  |  |  |  | 3 | 0.0120 |
| Nymphalidae | Polygonia c-album |  |  | 4 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Vanessa atalanta | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nymphalidae | Vanessa cardui |  |  | 1 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieridae | Colias crocea | 4 | 0.016 |  |  | 2 | 0.008 | 4 | 0.016 |  |  |  |  | 3 | 0.0120 | 4 | 0.0160 |
| Pieridae | Leptidaea sinapis |  |  |  |  | 3 | 0.012 | 2 | 0.008 |  |  | 3 | 0.0120 |  |  |  |  |
| Pieridae | Pieris brassicae | 4 | 0.016 |  |  |  |  | 3 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieridae | Pieris napi | 4 | 0.016 | 2 | 0.008 |  |  | 2 | 0.008 | 4 | 0.0160 |  |  |  |  |  |  |
| Pieridae | Pieris rapae | 2 | 0.008 | 4 | 0.016 | 4 | 0.016 | 1 | 0.004 | 2 | 0.0080 |  |  | 1 | 0.0040 | 3 | 0.0120 |
| Pieridae | Pontia edusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.0040 |  |  |  |  |
| Totale Individui |  | 26 |  | 29 |  | 26 |  | 40 |  | 24 |  | 12 |  | 18 |  | 37 |  |
| Ricchezza Specifica |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 15 |  | 9 |  | 7 |  | 9 |  | 9 |  |
| Ricchezza Specifica Totale |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Il transetto si snoda lungo una varietà di ambienti diversi (prato stabile con siepe, bosco, incolto di recente instaurazione su terreno scoporto, in rapida evoluzione) e, nel contesto dell’indagine in oggetto, manifesta una considerevole ricchezza di specie (30 censite in totale), attestandosi al primo posto fra i transetti in esame. La comunità riscontrata è eterogenea, contando componenti subnemorali e sciafile (es: Celastrina argiolus, Pararge aegeria, Apatura ilia), specie praticole con maggiore (es: Polyommatus icarus, Coenonympha pamphilus) o minore tolleranza ambientale (es: Polyommatus bellargus, Lycaena tityrus), specie ubiquitarie  e specie migratrici.

Sia il numero di individui che il numero di specie contatatti nel 2020 risultano significativamente inferiori rispetto al rilievo precedente, manifestando una riduzione rispettivamente del 25 e del 33%. Le specie osservate ante operam e non riconfermate nel corso del 2020 si distribuiscono fra tutte le diverse componenti. Alcune di esse sono specie ubiquitarie o migratrici di cui era stato osservato un solo esemplare nel corso delle precedenti indagini (Leptotes pirithous, Aglais io, Vanessa atalanta, Vanessa cardui), di conseguenza la loro mancata conferma non desta particolari interrogativi. Più rilevante sembra essere la mancata conferma di alcune specie legate agli ambienti prativi e precedentemente osservate con numeri più significativi, come Aricia agestis, Polyommatus bellargus e Lasiommata megera. È possibile che questo fenomeno sia da mettere in relazione con la condizione avventizia e in rapida evoluzione della vegetazione erbacea nella porzione più settentrionale del transetto (dove si è concentrata nel corso del 2020 l’osservazione della maggior parte delle specie praticole), ancora incapace di consentire una stabilizzazione del popolamento. Le specie di lepidotteri diurni censite per l'area in esame durante sono in totale 30, di cui 3 osservate per la prima volta nel corso del 2020, e 11 osservate in precedenza e non riconfermate.

Nessuna specie osservata è presente negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

## Conclusioni sull’ecosistema ECS 005 fase C.O.

### Flora

Nell’ecosistema ECS 007 presenta una copertura forestale individuata come “Querceto di roverella dei substrati carbonatici” che descrive un consorzio misto di roverella, orniello e carpino nero, generalmente governati a ceduo. Si tratta in questo caso di un bosco misto di Quercus pubescens e Fraxinus ornus in cui lo strato arbustivo è costituito da numerose altre specie tipiche delle formazioni mantellari strettamente collegate ai querceti termofili delle fascia collinare prealpina e morenica.

La composizione dello strato basale è caratterizzata soprattutto da Ruscus aculatus e Hedera helix. Dal punto di vista fitosociologico i boschi di roverella vengono inseriti nell’ordine dei Quercetalia pubescentis-petraeae Klika 1933, che descrive i boschi misti costituiti da latifoglie termofile (Biondi & Blasi, 2015).

Nell’area di indagine è anche presente il marisceto, una comunità geofitica a dominanza di Cladium mariscus floristicamente molto povera, che si insedia su suoli idromorfici.

A fine 2020 entrambe le comunità vegetali apparivano in buono stato e del tutto simili nelle loro caratteristiche a quanto registrato in AO. L’unica segnalazione degna di nota è la comparsa di entità alloctona apprateneti al genere Erigeron (E.annuus e E. canadensis).

### Fauna

Avifauna diurna

L'area AV-PM-FA-04 è stata interessata da lavorazioni nel 2020, con la realizzazione di un'area di cantiere a nord del transetto. Il disturbo è stato tuttavia concentrato al di fuori dello stesso, come evidenziato dal confronto coi parametri ornitologici misurati in periodo di nidificazione nelle due fasi. Infatti, tutti i valori risultano in leggero incremento, con ottimi valori di diversità, pertanto si può affermare che al momento le lavorazioni non abbiano inciso negativamente nei confronti delle popolazioni ornitiche presenti nell'area indagata.

Strigiformi

Si conferma la presenza della civetta già contattata in fase di AO. Specie comune, è probabilmente presente in modo diffuso su tutti gli ambienti indagati, che sono anche ambienti di elezione della specie, che mostra spiccate preferenze antropofile.

Anfibi

Da un confronto dei dati ottenuti nella fase AO 2018 e corso d’opera 2020 emerge una riduzione nel numero di specie contattate in quanto non vengono osservate la rana verde e la raganella italiana. Va comunque osservato che se nel mese di marzo risultavano presenti estese formazioni umide in ambiente agricolo nel mese di maggio e giugno sono andate incontro a progressivo prosciugamento determinando una perdita sostanziale delle larve di rospo smeraldino e non favorendo la presenza della raganella italiana. Raganella italiana e rana verde già nel 2018 sono risultate presenti con pochi individui.

Rettili

Da un confronto dei dati ottenuti nella fase AO 2018 e corso d’opera 2020 si attesta la riconferma della presenza della lucertola muraiola e della testuggine scritta. Molo rilevante l’incremento del numero di specie che vede la conferma della presenza del biacco, del ramarro occidentale e della lucertola campestre, quest’ultima di elevato valore conservazionistico a livello regionale in virtù delle condizioni di relittualità in tali contesti morenici.

Microteriofauna

##### Trappolaggio

Nel sito d’indagine, sebbene le caratteristiche ambientali risultino atte ad ospitare una varietà di specie di micromammiferi, nelle campagne di rilievo effettuate in fase di CO2020 non è stata catturata alcuna specie. Per la stazione AV-PM-FA-04 l’avvio dei lavori cantieristici non ha comportato alcuno spostamento dei transetti di indagine; si presume quindi che la mancata cattura di micromammiferi sia solo temporanea e dovuta ad altri fattori , legati alla naturale biologia delle specie indagate.

Mesoteriofauna

Interessante l’osservazione di un esemplare di scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) nell’area AV-PM-FA-04, specie comune in ambito forestale, più localizzata in ambito collinare e planiziale; il maggior elemento di minaccia per questo roditore autoctono è la competizione con lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), specie americana in espansione nell’Italia nord occidentale.

L’unica specie alloctona rilevata è la nutria (Myocastor coypus), la cui presenza è risultata stabile e localizzata nell’area.

Fototrappole

Presso AV-PM-FA-04 sono state attivate 2 fototrappole, CAM5 e CAM6, per le quali è stata confermata la posizione dell’AO. Nell’area indagata dalla fototrappola CAM5 è stato evidenziato il passaggio di 4 specie: volpe, faina, tasso e scoiattolo rosso. Ad eccezione del tasso, fotografato solo nel corso dell’AO le restanti specie sono state osservate durante entrambe le fasi monitorate. Non sono state riscontrate sostanziali variazioni o alterazioni tra i due periodi, infatti le osservazioni sono state costanti con il rilievo, nel corso del 2020, del successo riproduttivo della faina per la quale sono stati osservati dei giovani nati nell’anno.

Per quanto riguarda l’area indagata dalla fototrappola CAM6 le osservazioni sono state minori con 4 specie complessive: volpe, faina, scoiattolo e lepre. La prima specie è stata osservata solo nel corso della prima fase, mentre la lepre nell’ultima campagna del CO. Scoiattolo e faina sono state osservate in entrambi i periodi.

Chirotteri

Non sono state riscontrate sostanziali variazioni o alterazioni tra i due periodi, infatti le osservazioni sono state costanti con il rilievo, nel corso del 2020 di 2 delle specie antropofile (Pipistrellus kuhli e Eptesicus serotinus) già segnalate in AO.

Lepidotteri

In generale si nota una diminuzione del popolamento a lepidotteri, come rilevano i due indici descrittori delle comunità. La contrazione dell’indice di Shannon è mediamente più modesta rispetto a quello della ricchezza specifica complessiva. Il diverso comportamento dei due indici si deve al fatto che la diminuzione nella ricchezza specifica è dovuta alla scomparsa di specie rilevate in pochissimi esemplari e dunque poco influenti nel caratterizzare la comunità nel suo complesso.

## Discussione sullo stato dell’ecosistema ECS-005 fase C.O.

L’ecosistema ECS 005 si trova nell’area di Madonna del Frassino nel comune di Peschiera del Garda. Esso si può considerare facente parte degli ecositemi umidi/acquatici, boschivi ed agro ecosistema. E’ caratterizzato da un bosco che percorre l’intero ecosistema in senso verticale e da uno specchio d’acqua posto nella regione meridionale, nella parte settentrionale è delimitato dal centro abitato di Brogli e(frazione di Peschiera del Garda).

L’area di indagine non ha subito sostanziali modifiche riferibili ai cantieri, né recenti cambi di uso del suolo e al momento, sembra mantenere i connotati ambientali, vegetazionali e faunistici rilevati in fase di ante operam, continuando ad essere presente la stessa varietà di ambienti e i rapporti tra essi. Dalla sintesi dei risultati dei monitoraggi emerge quindi il buono stato di conservazione dell’area di indagine. Anche da un punto di vista ecologico-funzionale non si registrano sostanziali modifiche.

Si rimandia al report CO 2021 l’analisi e la comparazione rispetto alla situazione AO, dell’uso del suolo, della connettività e della permeabilità ecologica, cosi come indicato nel PMA.