I fattori di emissione a caldo per i veicoli di COPERT III

D. Palamara

AUTO PRIVATE (BENZINA, DIESEL, GPL)

Equazioni per le emissioni a caldo valide nel range di velocità 10-130 km/h

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumi (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cc <1.4 l | Improved conventional | 66,42 | 56,42 | 48,96 | 44,06 | 41,70 | 41,90 | 44,65 | 49,94 | 57,79 | 68,19 | 81,13 | 96,63 | 114,67 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 90,62 | 75,70 | 64,11 | 55,87 | 50,95 | 49,37 | 51,13 | 56,22 | 64,64 | 76,40 | 91,50 | 109,93 | 131,69 |
| cc<1.4 l | Open loop | 71,49 | 61,37 | 53,54 | 48,01 | 44,77 | 43,83 | 45,19 | 48,83 | 54,78 | 63,02 | 73,55 | 86,38 | 101,50 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 89,72 | 75,25 | 64,07 | 56,18 | 51,59 | 50,30 | 52,30 | 57,59 | 66,18 | 78,07 | 93,25 | 111,73 | 133,51 |
| cc <1.4 l | Euro I - IV | 89,86 | 69,14 | 58,61 | 50,15 | 43,78 | 39,48 | 37,27 | 37,13 | 39,07 | 43,09 | 49,19 | 57,37 | 67,63 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 128,29 | 93,10 | 77,46 | 64,65 | 54,67 | 47,51 | 43,17 | 41,66 | 42,98 | 47,12 | 54,08 | 63,87 | 76,48 |
| cc >2.0 l |  | 166,05 | 119,90 | 96,82 | 77,85 | 62,97 | 52,19 | 45,51 | 42,93 | 44,45 | 50,07 | 59,79 | 73,61 | 91,53 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 97,15 | 80,83 | 67,25 | 56,42 | 48,34 | 43,01 | 40,42 | 40,57 | 43,48 | 49,13 | 57,52 | 68,66 | 82,55 |
| All capacities | Euro I - IV | 77,38 | 67,12 | 58,56 | 51,71 | 46,57 | 43,14 | 41,41 | 41,40 | 43,09 | 46,50 | 51,61 | 58,43 | 66,95 |
| GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Euro I - IV | 64,83 | 57,87 | 52,33 | 48,20 | 45,48 | 44,18 | 44,29 | 45,81 | 48,74 | 53,09 | 58,84 | 66,01 | 74,59 |

Tabella 1 Fattori di emissione (a caldo) specifici dei consumi per autovetture private in funzione della velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di CO2 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cc <1.4 l | Improved conventional | 211,44 | 179,59 | 155,86 | 140,25 | 132,76 | 133,38 | 142,12 | 158,98 | 183,96 | 217,06 | 258,27 | 307,60 | 365,05 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 288,46 | 240,97 | 204,10 | 177,84 | 162,20 | 157,17 | 162,76 | 178,97 | 205,79 | 243,22 | 291,27 | 349,94 | 419,22 |
| cc<1.4 l | Open loop | 227,58 | 195,36 | 170,44 | 152,83 | 142,53 | 139,53 | 143,84 | 155,46 | 174,38 | 200,60 | 234,14 | 274,97 | 323,12 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 285,62 | 239,54 | 203,94 | 178,84 | 164,23 | 160,11 | 166,48 | 183,34 | 210,69 | 248,53 | 296,86 | 355,68 | 425,00 |
| cc <1.4 l | Euro I - IV | 286,06 | 220,10 | 186,57 | 159,66 | 139,36 | 125,69 | 118,63 | 118,19 | 124,38 | 137,18 | 156,60 | 182,64 | 215,30 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 408,38 | 296,36 | 246,59 | 205,82 | 174,03 | 151,24 | 137,44 | 132,63 | 136,82 | 149,99 | 172,16 | 203,32 | 243,47 |
| cc >2.0 l |  | 528,59 | 381,69 | 308,23 | 247,81 | 200,45 | 166,13 | 144,87 | 136,66 | 141,50 | 159,39 | 190,33 | 234,32 | 291,37 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 304,81 | 253,60 | 211,01 | 177,04 | 151,68 | 134,94 | 126,81 | 127,31 | 136,42 | 154,14 | 180,48 | 215,44 | 259,02 |
| All capacities | Euro I - IV | 242,79 | 210,58 | 183,73 | 162,24 | 146,12 | 135,35 | 129,94 | 129,89 | 135,21 | 145,88 | 161,92 | 183,32 | 210,07 |
| GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Euro I - IV | 194,99 | 174,07 | 157,40 | 144,98 | 136,81 | 132,89 | 133,21 | 137,79 | 146,61 | 159,68 | 176,99 | 198,56 | 224,37 |

Tabella 2 Fattori di emissione specifici a caldo per il biossido di carbonio (CO2) per gli autoveicoli alle diverse velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di VOC (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cc <1.4 l | Improved conventional | 1,833 | 1,559 | 1,324 | 1,129 | 0,972 | 0,856 | 0,779 | 0,741 | 0,743 | 0,784 | 0,864 | 0,984 | 1,144 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 1,648 | 1,378 | 1,149 | 0,963 | 0,818 | 0,715 | 0,655 | 0,636 | 0,659 | 0,725 | 0,832 | 0,981 | 1,173 |
| cc <1.4 l | Open loop | 1,753 | 1,414 | 1,124 | 0,885 | 0,696 | 0,558 | 0,469 | 0,431 | 0,443 | 0,505 | 0,618 | 0,780 | 0,993 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,645 | 0,517 | 0,409 | 0,320 | 0,251 | 0,200 | 0,170 | 0,158 | 0,167 | 0,194 | 0,241 | 0,308 | 0,393 |
| cc <1.4 l | Euro I | 0,489 | 0,379 | 0,286 | 0,209 | 0,150 | 0,106 | 0,080 | 0,070 | 0,077 | 0,101 | 0,141 | 0,199 | 0,272 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,359 | 0,287 | 0,225 | 0,174 | 0,133 | 0,102 | 0,081 | 0,071 | 0,071 | 0,081 | 0,101 | 0,131 | 0,172 |
| cc >2.0 l |  | 0,431 | 0,370 | 0,315 | 0,267 | 0,225 | 0,190 | 0,161 | 0,139 | 0,123 | 0,113 | 0,110 | 0,114 | 0,124 |
| cc <1.4 l | Euro II | 0,103 | 0,080 | 0,060 | 0,044 | 0,031 | 0,022 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,021 | 0,030 | 0,042 | 0,057 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,075 | 0,060 | 0,047 | 0,037 | 0,028 | 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,021 | 0,028 | 0,036 |
| cc >2.0 l |  | 0,103 | 0,089 | 0,076 | 0,064 | 0,054 | 0,046 | 0,039 | 0,033 | 0,029 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,030 |
| cc <1.4 l | Euro III | 0,073 | 0,057 | 0,043 | 0,031 | 0,022 | 0,016 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,030 | 0,041 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,050 | 0,040 | 0,032 | 0,024 | 0,019 | 0,014 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,024 |
| cc >2.0 l |  | 0,069 | 0,059 | 0,050 | 0,043 | 0,036 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 |
| cc <1.4 l | Euro IV | 0,015 | 0,011 | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,011 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| cc >2.0 l |  | 0,022 | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 0,523 | 0,273 | 0,187 | 0,143 | 0,116 | 0,098 | 0,084 | 0,074 | 0,067 | 0,060 | 0,055 | 0,051 | 0,047 |
| All capacities | Euro I | 0,158 | 0,126 | 0,098 | 0,075 | 0,056 | 0,042 | 0,032 | 0,027 | 0,025 | 0,029 | 0,036 | 0,048 | 0,065 |
| All capacities | Euro II | 0,158 | 0,126 | 0,098 | 0,075 | 0,056 | 0,042 | 0,032 | 0,027 | 0,025 | 0,029 | 0,036 | 0,048 | 0,065 |
| All capacities | Euro III | 0,134 | 0,107 | 0,084 | 0,064 | 0,048 | 0,036 | 0,027 | 0,023 | 0,022 | 0,024 | 0,031 | 0,041 | 0,055 |
| All capacities | Euro IV | 0,109 | 0,087 | 0,068 | 0,052 | 0,039 | 0,029 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,045 |
| GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 3,520 | 1,933 | 1,361 | 1,061 | 0,875 | 0,747 | 0,654 | 0,583 | 0,526 | 0,480 | 0,442 | 0,410 | 0,383 |
| All capacities | Euro I | 0,576 | 0,442 | 0,329 | 0,235 | 0,160 | 0,105 | 0,070 | 0,054 | 0,058 | 0,082 | 0,125 | 0,187 | 0,270 |
| All capacities | Euro II | 0,121 | 0,093 | 0,069 | 0,049 | 0,034 | 0,022 | 0,015 | 0,011 | 0,012 | 0,017 | 0,026 | 0,039 | 0,057 |
| All capacities | Euro III | 0,081 | 0,062 | 0,046 | 0,033 | 0,022 | 0,015 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,038 |
| All capacities | Euro IV | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |

Tabella 3 Fattori di emissione specifici a caldo per i Composti Organici Volatili (VOC) per gli autoveicoli alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di CO (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cc <1.4 l | Improved conventional | 11,66 | 9,50 | 7,83 | 6,65 | 5,96 | 5,75 | 6,02 | 6,78 | 8,03 | 9,77 | 11,99 | 14,69 | 17,89 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 6,73 | 5,53 | 4,52 | 3,69 | 3,06 | 2,61 | 2,35 | 2,27 | 2,39 | 2,69 | 3,18 | 3,86 | 4,72 |
| cc <1.4 l | Open loop | 14,12 | 11,25 | 8,94 | 7,18 | 5,98 | 5,33 | 5,23 | 5,69 | 6,70 | 8,27 | 10,39 | 13,07 | 16,30 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 7,21 | 5,55 | 4,29 | 3,43 | 2,96 | 2,89 | 3,22 | 3,95 | 5,08 | 6,61 | 8,53 | 10,85 | 13,57 |
| cc <1.4 l | Euro I | 7,07 | 4,91 | 3,18 | 1,89 | 1,03 | 0,59 | 0,59 | 1,03 | 1,89 | 3,18 | 4,91 | 7,07 | 9,66 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 7,20 | 5,30 | 3,75 | 2,53 | 1,66 | 1,12 | 0,92 | 1,06 | 1,54 | 2,36 | 3,51 | 5,01 | 6,84 |
| cc >2.0 l |  | 9,86 | 7,49 | 5,46 | 3,78 | 2,45 | 1,47 | 0,83 | 0,54 | 0,60 | 1,01 | 1,76 | 2,86 | 4,30 |
| cc <1.4 l | Euro II | 4,81 | 3,34 | 2,16 | 1,28 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 1,28 | 2,16 | 3,34 | 4,81 | 6,57 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 4,90 | 3,61 | 2,55 | 1,72 | 1,13 | 0,76 | 0,62 | 0,72 | 1,05 | 1,60 | 2,39 | 3,41 | 4,65 |
| cc >2.0 l |  | 6,70 | 5,09 | 3,71 | 2,57 | 1,67 | 1,00 | 0,57 | 0,37 | 0,41 | 0,68 | 1,20 | 1,94 | 2,93 |
| cc <1.4 l | Euro III | 3,96 | 2,75 | 1,78 | 1,06 | 0,57 | 0,33 | 0,33 | 0,57 | 1,06 | 1,78 | 2,75 | 3,96 | 5,41 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 4,03 | 2,97 | 2,10 | 1,42 | 0,93 | 0,63 | 0,51 | 0,59 | 0,86 | 1,32 | 1,97 | 2,81 | 3,83 |
| cc >2.0 l |  | 5,52 | 4,19 | 3,06 | 2,12 | 1,37 | 0,82 | 0,47 | 0,30 | 0,34 | 0,56 | 0,98 | 1,60 | 2,41 |
| cc <1.4 l | Euro IV | 2,40 | 1,67 | 1,08 | 0,64 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,64 | 1,08 | 1,67 | 2,40 | 3,28 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 2,45 | 1,80 | 1,27 | 0,86 | 0,56 | 0,38 | 0,31 | 0,36 | 0,52 | 0,80 | 1,19 | 1,70 | 2,33 |
| cc >2.0 l |  | 3,45 | 2,62 | 1,91 | 1,32 | 0,86 | 0,51 | 0,29 | 0,19 | 0,21 | 0,35 | 0,62 | 1,00 | 1,51 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 1,42 | 0,95 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| All capacities | Euro I-IV | 1,11 | 0,84 | 0,61 | 0,42 | 0,28 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,59 |
| All capacities | Euro II | 1,11 | 0,84 | 0,61 | 0,42 | 0,28 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,59 |
| GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 8,57 | 5,61 | 3,43 | 2,00 | 1,35 | 1,45 | 2,33 | 3,97 | 6,37 | 9,54 | 13,47 | 18,17 | 23,63 |
| All capacities | Euro I | 3,09 | 2,28 | 1,67 | 1,28 | 1,11 | 1,16 | 1,42 | 1,89 | 2,58 | 3,49 | 4,61 | 5,95 | 7,51 |
| All capacities | Euro II | 2,10 | 1,55 | 1,14 | 0,87 | 0,76 | 0,79 | 0,96 | 1,29 | 1,76 | 2,37 | 3,14 | 4,05 | 5,11 |
| All capacities | Euro III | 1,73 | 1,27 | 0,94 | 0,72 | 0,62 | 0,65 | 0,79 | 1,06 | 1,45 | 1,96 | 2,58 | 3,33 | 4,20 |
| All capacities | Euro IV | 1,05 | 0,77 | 0,57 | 0,44 | 0,38 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,88 | 1,19 | 1,57 | 2,02 | 2,55 |

Tabella 4 Fattori di emissione specifici a caldo per il monossido di carbonio (CO) degli autoveicoli per le differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di NOx (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cc <1.4 l | Improved conventional | 0,72 | 1,20 | 1,49 | 1,69 | 1,85 | 1,98 | 2,09 | 2,18 | 2,27 | 2,34 | 2,41 | 2,47 | 2,52 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 1,37 | 1,43 | 1,54 | 1,69 | 1,90 | 2,15 | 2,45 | 2,80 | 3,20 | 3,65 | 4,14 | 4,68 | 5,28 |
| cc <1.4 l | Open loop | 0,49 | 0,91 | 1,15 | 1,33 | 1,46 | 1,57 | 1,66 | 1,74 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 1,99 | 2,04 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,42 | 0,77 | 0,97 | 1,12 | 1,23 | 1,32 | 1,40 | 1,47 | 1,53 | 1,58 | 1,63 | 1,67 | 1,71 |
| cc <1.4 l | Euro I | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,49 | 0,59 | 0,71 | 0,85 | 1,01 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,85 |
| cc >2.0 l |  | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,76 |
| cc <1.4 l | Euro II | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,36 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |
| cc >2.0 l |  | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
| cc <1.4 l | Euro III | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| cc >2.0 l |  | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| cc <1.4 l | Euro IV | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
| 1.4 l<cc<2.0 l |  | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
| cc >2.0 l |  | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Midium | Conventional | 0,77 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,52 | 0,59 | 0,68 | 0,79 |
| Big |  | 1,14 | 1,00 | 0,89 | 0,81 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | 1,07 | 1,21 |
| All capacities | Euro I | 1,17 | 0,97 | 0,80 | 0,67 | 0,57 | 0,51 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,61 | 0,72 | 0,87 | 1,05 |
| All capacities | Euro III | 0,90 | 0,74 | 0,61 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,47 | 0,55 | 0,67 | 0,81 |
| All capacities | Euro IV | 0,62 | 0,51 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,56 |
| GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 1,46 | 1,77 | 1,99 | 2,16 | 2,30 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,72 | 2,81 | 2,88 | 2,96 | 3,02 |
| All capacities | Euro I | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,38 |
| All capacities | Euro II (Urban) | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| All capacities | Euro III (Urban) | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| All capacities | Euro IV (Urban) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |

Tabella 5 Fattori di emissione specifici a caldo per gli ossidi di azoto (NOx) per gli autoveicoli alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di PM (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 0,363 | 0,295 | 0,240 | 0,195 | 0,162 | 0,140 | 0,130 | 0,131 | 0,143 | 0,167 | 0,202 | 0,248 | 0,306 |
|  | Euro I | 0,137 | 0,103 | 0,076 | 0,056 | 0,042 | 0,035 | 0,034 | 0,040 | 0,052 | 0,071 | 0,096 | 0,128 | 0,166 |
|  | Euro II | 0,137 | 0,103 | 0,076 | 0,056 | 0,042 | 0,035 | 0,034 | 0,040 | 0,052 | 0,071 | 0,096 | 0,128 | 0,166 |
|  | Euro III | 0,099 | 0,074 | 0,055 | 0,040 | 0,030 | 0,025 | 0,024 | 0,028 | 0,037 | 0,051 | 0,069 | 0,092 | 0,119 |
|  | Euro IV | 0,062 | 0,047 | 0,034 | 0,025 | 0,019 | 0,016 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,043 | 0,057 | 0,075 |

Tabella 6 Fattori  di emissione specifici a caldo per il particolato (PM) degli autoveicoli alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di CH4 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All capacities | Conventional | 0,1982 | 0,1543 | 0,1166 | 0,0850 | 0,0595 | 0,0402 | 0,0269 | 0,0199 | 0,0189 | 0,0241 | 0,0354 | 0,0528 | 0,0764 |
| All capacities | Open loop | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0185 |
| All capacities | Euro I | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| cc <1,4 l | Euro II | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| cc >2,0 l |  | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| cc <1,4 l | Euro III | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| cc >2,0 l |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| cc <1,4 l | Euro IV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Diesel All capacities | Conventional | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
|  | Euro I-ii | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
|  | Euro III | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Euro IV | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| GPL - All capacities | Conventional (Urban) | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 |
|  | Conventional (Rural) | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
|  | Conventional (Motorway) | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 |
|  | Euro I (Urban) | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 | 0,0745 |
|  | Euro I (Rural) | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
|  | Euro I (Motorway) | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 |
|  | Euro II (Urban) | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
|  | Euro II (Rural) | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
|  | Euro II (Motorway) | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
|  | Euro III (Urban) | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
|  | Euro III (Rural) | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
|  | Euro III (Motorway) | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
|  | Euro IV (Urban) | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
|  | Euro IV (Rural) | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Euro IV (Motorway) | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |

Tabella 7 Fattori di emissione specifici a caldo per il metano (CH4)  degli autoveicoli per le differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni di C6H6 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cc <1,4 l | Improved conventional | 0,0601 | 0,0511 | 0,0434 | 0,0370 | 0,0319 | 0,0281 | 0,0255 | 0,0243 | 0,0244 | 0,0257 | 0,0284 | 0,0323 | 0,0375 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0541 | 0,0452 | 0,0377 | 0,0316 | 0,0268 | 0,0235 | 0,0215 | 0,0209 | 0,0216 | 0,0238 | 0,0273 | 0,0322 | 0,0385 |
| cc <1,4 l | Open loop | 0,0575 | 0,0464 | 0,0369 | 0,0290 | 0,0228 | 0,0183 | 0,0154 | 0,0141 | 0,0145 | 0,0166 | 0,0203 | 0,0256 | 0,0326 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0212 | 0,0170 | 0,0134 | 0,0105 | 0,0082 | 0,0066 | 0,0056 | 0,0052 | 0,0055 | 0,0064 | 0,0079 | 0,0101 | 0,0129 |
| cc <1,4 l | Euro I | 0,0161 | 0,0124 | 0,0094 | 0,0069 | 0,0049 | 0,0035 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0033 | 0,0046 | 0,0065 | 0,0089 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0118 | 0,0094 | 0,0074 | 0,0057 | 0,0044 | 0,0034 | 0,0027 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0043 | 0,0056 |
| cc >2,0 l |  | 0,0141 | 0,0121 | 0,0103 | 0,0088 | 0,0074 | 0,0062 | 0,0053 | 0,0046 | 0,0040 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0041 |
| cc <1,4 l | Euro II | 0,0034 | 0,0026 | 0,0020 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0019 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0025 | 0,0020 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0012 |
| cc >2,0 l |  | 0,0034 | 0,0029 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 |
| cc <1,4 l | Euro III | 0,0024 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0013 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0016 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 |
| cc >2,0 l |  | 0,0023 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 |
| cc <1,4 l | Euro IV | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
| 1,4 l<cc<2,0 l |  | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| cc >2,0 l |  | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,0105 | 0,0055 | 0,0037 | 0,0029 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 |
|  | Euro I | 0,0032 | 0,0025 | 0,0020 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0013 |
|  | Euro II | 0,0032 | 0,0025 | 0,0020 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0013 |
|  | Euro III | 0,0027 | 0,0021 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0011 |
|  | Euro IV | 0,0022 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 |

Tabella 8 Fattori di emissione specifici a caldo per il benzene (C6H6) degli autoveicoli alle differenti velocità di marcia.

LTG & LTD (Veicoli merci leggeri Benzina Diesel)

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumi (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 155,27 | 128,58 | 106,28 | 88,37 | 74,87 | 65,75 | 61,03 | 60,71 | 64,78 | 73,25 | 86,11 |
|  | Euro I - IV | 498,93 | 420,76 | 354,76 | 300,94 | 259,29 | 229,81 | 212,51 | 207,39 | 214,43 | 233,65 | 265,05 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 122,05 | 102,29 | 86,67 | 75,20 | 67,86 | 64,67 | 65,62 | 70,71 | 79,95 | 93,32 | 110,84 |
|  | Euro I - IV | 112,07 | 93,33 | 78,47 | 67,49 | 60,40 | 57,18 | 57,85 | 62,40 | 70,83 | 83,14 | 99,33 |

Tabella 9 Fattori specifici a caldo dei consumi per i veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO2 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 494,28 | 409,30 | 338,32 | 281,33 | 238,32 | 209,31 | 194,29 | 193,26 | 206,22 | 233,17 | 274,12 |
|  | Euro I - IV | 1588,25 | 1339,41 | 1129,32 | 957,99 | 825,41 | 731,58 | 676,50 | 660,18 | 682,61 | 743,80 | 843,74 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 382,96 | 320,95 | 271,95 | 235,94 | 212,92 | 202,91 | 205,89 | 221,86 | 250,84 | 292,81 | 347,77 |
|  | Euro I - IV | 351,64 | 292,84 | 246,21 | 211,77 | 189,50 | 179,42 | 181,51 | 195,78 | 222,23 | 260,85 | 311,66 |

Tabella 10 Fattori di emissione specifici a caldo per il biossido di carbonio (CO2) dei veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni VOC (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 4,284 | 3,337 | 2,522 | 1,839 | 1,290 | 0,873 | 0,589 | 0,437 | 0,419 | 0,533 | 0,779 |
|  | Euro I | 0,438 | 0,353 | 0,278 | 0,215 | 0,164 | 0,123 | 0,094 | 0,076 | 0,070 | 0,075 | 0,091 |
|  | Euro II | 0,103 | 0,083 | 0,065 | 0,051 | 0,038 | 0,029 | 0,022 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | 0,021 |
|  | Euro III | 0,060 | 0,048 | 0,038 | 0,030 | 0,022 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 |
|  | Euro IV | 0,026 | 0,021 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,186 | 0,163 | 0,144 | 0,128 | 0,116 | 0,107 | 0,101 | 0,099 | 0,100 | 0,105 | 0,113 |
|  | Euro I | 0,186 | 0,163 | 0,144 | 0,128 | 0,116 | 0,107 | 0,101 | 0,099 | 0,100 | 0,105 | 0,113 |
|  | Euro II | 0,182 | 0,160 | 0,141 | 0,125 | 0,113 | 0,105 | 0,099 | 0,097 | 0,098 | 0,103 | 0,111 |
|  | Euro III | 0,113 | 0,099 | 0,087 | 0,078 | 0,070 | 0,065 | 0,061 | 0,060 | 0,061 | 0,064 | 0,069 |
|  | Euro IV | 0,042 | 0,037 | 0,032 | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,026 |

Tabella 11 Fattori di emissione specifici a caldo per i composti organici volatili (VOC) per i veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 42,89 | 31,31 | 21,89 | 14,63 | 9,54 | 6,61 | 5,84 | 7,24 | 10,81 | 16,53 | 24,43 |
|  | Euro I | 14,00 | 9,98 | 6,68 | 4,10 | 2,26 | 1,13 | 0,74 | 1,07 | 2,12 | 3,90 | 6,40 |
|  | Euro II | 8,37 | 5,96 | 3,99 | 2,45 | 1,35 | 0,68 | 0,44 | 0,64 | 1,27 | 2,33 | 3,83 |
|  | Euro III | 7,14 | 5,08 | 3,40 | 2,09 | 1,15 | 0,58 | 0,38 | 0,54 | 1,08 | 1,99 | 3,26 |
|  | Euro IV | 3,84 | 2,74 | 1,83 | 1,13 | 0,62 | 0,31 | 0,20 | 0,29 | 0,58 | 1,07 | 1,76 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 1,56 | 1,37 | 1,22 | 1,10 | 1,03 | 0,99 | 1,00 | 1,04 | 1,12 | 1,24 | 1,40 |
|  | Euro I | 0,82 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,41 | 0,53 | 0,69 | 0,90 |
|  | Euro II | 0,81 | 0,62 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 0,68 | 0,88 |
|  | Euro III | 0,66 | 0,51 | 0,39 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,43 | 0,56 | 0,72 |
|  | Euro IV | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,44 | 0,57 |

Tabella 12 Fattori di emissione specifici a caldo per il monossido di carbonio (CO) dei veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni NOx (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 2,09 | 2,27 | 2,44 | 2,62 | 2,79 | 2,97 | 3,14 | 3,32 | 3,49 | 3,67 | 3,85 |
|  | Euro I | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,58 |
|  | Euro II | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
|  | Euro III | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
|  | Euro IV | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 3,94 | 3,01 | 2,25 | 1,64 | 1,19 | 0,91 | 0,78 | 0,82 | 1,01 | 1,37 | 1,88 |
|  | Euro I | 1,70 | 1,46 | 1,26 | 1,12 | 1,02 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,09 | 1,23 | 1,41 |
|  | Euro II | 1,66 | 1,43 | 1,24 | 1,09 | 1,00 | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 1,07 | 1,20 | 1,39 |
|  | Euro III | 1,40 | 1,20 | 1,04 | 0,92 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 1,01 | 1,16 |
|  | Euro IV | 1,13 | 0,97 | 0,84 | 0,74 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,82 | 0,94 |

Tabella 13 Fattori di emissione specifici a caldo di ossidi di azoto (NOx) per i veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni PM (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
|  | Euro I | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 |
|  | Euro II | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 |
|  | Euro III | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 |
|  | Euro IV | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |

Tabella 14 Fattori di emissione specifici a caldo per il particolato (PM) per i veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CH4 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
|  | Euro I | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 |
|  | Euro II | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
|  | Euro III | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
|  | Euro IV | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Euro I | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Euro II | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Euro III | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Euro IV | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Tabella 15 Fattori di emissione specifici a caldo per il metano (CH4) per i veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni C6H6 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,0428 | 0,0334 | 0,0252 | 0,0184 | 0,0129 | 0,0087 | 0,0059 | 0,0044 | 0,0042 | 0,0053 | 0,0078 |
|  | Euro I | 0,0044 | 0,0035 | 0,0028 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0009 |
|  | Euro II | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Euro III | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | Euro IV | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 0,0037 | 0,0033 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0023 |
|  | Euro I | 0,0037 | 0,0033 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0023 |
|  | Euro II | 0,0036 | 0,0032 | 0,0028 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0022 |
|  | Euro III | 0,0023 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 |
|  | Euro IV | 0,0008 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |

Tabella 16 Fattori di emissione specifici a caldo per il benzene (C6H6) per i veicoli merci leggeri alle differenti velocità di marcia.

CORRIERE, HTG E HTD  (VEICOLI MERCI PESANTI)

Equazioni per le emissioni a caldo valide nel range di velocità 10-100 km/h

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumi (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina | Conventional (Urban) | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Rural) | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Motorway) | 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight<7,5 t | Conventional - Euro V | 243,84 | 144,06 | 105,88 | 85,11 | 71,84 | 85,58 | 95,63 | 107,30 | 120,58 | 135,47 |  |  |
| 7,5<Weight<16 t |  | 339,44 | 241,61 | 198,03 | 171,97 | 154,14 | 144,52 | 154,14 | 166,24 | 180,82 | 197,88 |  |  |
| 16<Weight<32 t |  | 525,92 | 378,54 | 312,30 | 272,46 | 245,09 | 223,17 | 221,23 | 226,81 | 239,89 | 260,48 |  |  |
| Weight>32 t |  | 667,33 | 493,04 | 413,03 | 364,27 | 330,44 | 306,15 | 291,71 | 292,31 | 307,95 | 338,63 |  |  |
| COACHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional - Euro V | 545,69 | 375,41 | 301,64 | 258,27 | 228,97 | 211,40 | 198,98 | 195,36 | 200,55 | 214,55 | 237,35 | 268,97 |

Tabella 17 Fattori di consumo specifico a caldo per i veicoli merci pesanti e le corriere alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO2 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Urban) | 716,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Rural) | 477,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Motorway) | 525,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight<7,5 t | Conventional - Euro V | 765,07 | 451,99 | 332,22 | 267,03 | 225,41 | 268,50 | 300,05 | 336,66 | 378,33 | 425,05 |  |  |
| 7,5<Weight<16 t |  | 1065,03 | 758,06 | 621,35 | 539,57 | 483,63 | 453,44 | 483,64 | 521,61 | 567,35 | 620,86 |  |  |
| 16<Weight<32 t |  | 1650,12 | 1187,70 | 979,87 | 854,87 | 769,00 | 700,21 | 694,14 | 711,62 | 752,67 | 817,29 |  |  |
| Weight>32 t |  | 2093,80 | 1546,95 | 1295,92 | 1142,92 | 1036,80 | 960,57 | 915,27 | 917,15 | 966,22 | 1062,47 |  |  |
| COACHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional - Euro V | 1712,15 | 1177,89 | 946,43 | 810,34 | 718,42 | 663,28 | 624,30 | 612,96 | 629,25 | 673,17 | 744,72 | 843,90 |

Tabella 18 Fattori di emissione specifici per il biossido di carbonio (CO2) per i veicoli merci pesanti e le corriere alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni VOC (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina | Conventional (Urban) | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Rural) | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Motorway) | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All Weight | Conventional | 5,23 | 2,85 | 1,99 | 1,55 | 1,27 | 1,09 | 0,95 | 0,84 | 0,76 | 0,69 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro I (Urban) | 3,92 | 2,14 | 1,50 | 1,16 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,52 |
|  | Euro I (Rural) | 3,92 | 2,14 | 1,50 | 1,16 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,52 |
|  | Euro I (Motorway) | 3,92 | 2,14 | 1,50 | 1,16 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,52 |
| Weight >16 t | Euro I (Urban) | 2,61 | 1,42 | 1,00 | 0,77 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,35 |
|  | Euro I (Rural) | 3,40 | 1,85 | 1,30 | 1,01 | 0,83 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,49 | 0,45 |
|  | Euro I (Motorway) | 3,92 | 2,14 | 1,50 | 1,16 | 0,96 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,52 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro II (Urban) | 3,66 | 1,99 | 1,40 | 1,08 | 0,89 | 0,76 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,49 |
|  | Euro II (Rural) | 3,66 | 1,99 | 1,40 | 1,08 | 0,89 | 0,76 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,49 |
|  | Euro II (Motorway) | 3,66 | 1,99 | 1,40 | 1,08 | 0,89 | 0,76 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,49 |
| Weight >16 t | Euro II (Urban) | 2,35 | 1,28 | 0,90 | 0,70 | 0,57 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 |
|  | Euro II (Rural) | 3,14 | 1,71 | 1,20 | 0,93 | 0,76 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,42 |
|  | Euro II (Motorway) | 3,40 | 1,85 | 1,30 | 1,01 | 0,83 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,49 | 0,45 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro III (Urban) | 2,56 | 1,39 | 0,98 | 0,76 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,34 |
|  | Euro III (Rural) | 2,56 | 1,39 | 0,98 | 0,76 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,34 |
|  | Euro III (Motorway) | 2,56 | 1,39 | 0,98 | 0,76 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,34 |
| Weight >16 t | Euro III (Urban) | 1,65 | 0,90 | 0,63 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 |
|  | Euro III (Rural) | 2,20 | 1,20 | 0,84 | 0,65 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,29 |
|  | Euro III (Motorway) | 2,38 | 1,30 | 0,91 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro IV – V (Urban) | 1,79 | 0,98 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
|  | Euro IV – V (Rural) | 1,79 | 0,98 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
|  | Euro IV – V (Motorway) | 1,79 | 0,98 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Weight >16 t | Euro IV – V (Urban) | 1,15 | 0,63 | 0,44 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
|  | Euro IV – V (Rural) | 1,54 | 0,84 | 0,59 | 0,46 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
|  | Euro IV – V (Motorway) | 1,66 | 0,91 | 0,63 | 0,49 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 |

Tabella 19 Fattori di emissione specifici a caldo per i composti organici volatili (VOC) per i veicoli merci pesanti alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni VOC (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COACHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 5,65 | 3,06 | 2,13 | 1,65 | 1,36 | 1,15 | 1,01 | 0,89 | 0,80 | 0,73 | 0,67 | 0,62 |
|  | Euro I (Urban) | 2,83 | 1,53 | 1,07 | 0,83 | 0,68 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 |
|  | Euro I (Rural) | 3,67 | 1,99 | 1,39 | 1,07 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
|  | Euro I (Motorway) | 4,24 | 2,29 | 1,60 | 1,24 | 1,02 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,47 |
|  | Euro II (Urban) | 2,54 | 1,37 | 0,96 | 0,74 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,28 |
|  | Euro II (Rural) | 3,39 | 1,83 | 1,28 | 0,99 | 0,81 | 0,69 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,37 |
|  | Euro II (Motorway) | 3,67 | 1,99 | 1,39 | 1,07 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
|  | Euro III (Urban) | 1,78 | 0,96 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 |
|  | Euro III (Rural) | 2,37 | 1,28 | 0,90 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,26 |
|  | Euro III (Motorway) | 2,57 | 1,39 | 0,97 | 0,75 | 0,62 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,28 |
|  | Euro IV (Urban) | 1,24 | 0,67 | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
|  | Euro IV (Rural) | 1,66 | 0,90 | 0,63 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | Euro IV (Motorway) | 1,80 | 0,97 | 0,68 | 0,53 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 |
|  | Euro V (Urban) | 1,24 | 0,67 | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
|  | Euro V (Rural) | 1,66 | 0,90 | 0,63 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
|  | Euro V (Motorway) | 1,80 | 0,97 | 0,68 | 0,53 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 |

Tabella 20 Fattori di emissione specifici a caldo per i composti organici volatili (VOC) per le corriere alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All Weight | Conventional (Urban) | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Rural) | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Motorway) | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| All Weight | Conventional | 7,40 | 4,58 | 3,45 | 2,83 | 2,42 | 2,13 | 1,92 | 1,75 | 1,61 | 1,50 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro I (Urban) | 3,70 | 2,29 | 1,73 | 1,41 | 1,21 | 1,07 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,75 |
|  | Euro I (Rural) | 4,44 | 2,75 | 2,07 | 1,70 | 1,45 | 1,28 | 1,15 | 1,05 | 0,97 | 0,90 |
|  | Euro I (Motorway) | 4,07 | 2,52 | 1,90 | 1,56 | 1,33 | 1,17 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
| Weight >16 t | Euro I (Urban) | 4,07 | 2,52 | 1,90 | 1,56 | 1,33 | 1,17 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
|  | Euro I (Rural) | 4,44 | 2,75 | 2,07 | 1,70 | 1,45 | 1,28 | 1,15 | 1,05 | 0,97 | 0,90 |
|  | Euro I (Motorway) | 4,81 | 2,97 | 2,24 | 1,84 | 1,57 | 1,39 | 1,25 | 1,14 | 1,05 | 0,97 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro II (Urban) | 2,96 | 1,83 | 1,38 | 1,13 | 0,97 | 0,85 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,60 |
|  | Euro II (Rural) | 4,07 | 2,52 | 1,90 | 1,56 | 1,33 | 1,17 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
|  | Euro II (Motorway) | 3,70 | 2,29 | 1,73 | 1,41 | 1,21 | 1,07 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,75 |
| Weight >16 t | Euro II (Urban) | 3,33 | 2,06 | 1,55 | 1,27 | 1,09 | 0,96 | 0,86 | 0,79 | 0,72 | 0,67 |
|  | Euro II (Rural) | 3,70 | 2,29 | 1,73 | 1,41 | 1,21 | 1,07 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,75 |
|  | Euro II (Motorway) | 4,81 | 2,97 | 2,24 | 1,84 | 1,57 | 1,39 | 1,25 | 1,14 | 1,05 | 0,97 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro III (Urban) | 2,07 | 1,28 | 0,97 | 0,79 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,42 |
|  | Euro III (Rural) | 2,85 | 1,76 | 1,33 | 1,09 | 0,93 | 0,82 | 0,74 | 0,67 | 0,62 | 0,58 |
|  | Euro III (Motorway) | 2,59 | 1,60 | 1,21 | 0,99 | 0,85 | 0,75 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,52 |
| Weight >16 t | Euro III (Urban) | 2,33 | 1,44 | 1,09 | 0,89 | 0,76 | 0,67 | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,47 |
|  | Euro III (Rural) | 2,59 | 1,60 | 1,21 | 0,99 | 0,85 | 0,75 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,52 |
|  | Euro III (Motorway) | 3,37 | 2,08 | 1,57 | 1,29 | 1,10 | 0,97 | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 0,68 |
| 7,5< Weight <16 t | Euro IV –V (Urban) | 1,51 | 0,93 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 |
|  | Euro IV – V (Rural) | 2,08 | 1,29 | 0,97 | 0,79 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,42 |
|  | Euro IV – V (Motorway) | 1,89 | 1,17 | 0,88 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |
| Weight >16 t | Euro IV – V (Urban) | 1,70 | 1,05 | 0,79 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,34 |
|  | Euro IV – V (Rural) | 1,89 | 1,17 | 0,88 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |
|  | Euro IV – V (Motorway) | 2,46 | 1,52 | 1,15 | 0,94 | 0,80 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,50 |

Tabella 21 Fattori di emissione specifici a caldo per il monossido di carbonio (CO) per i veicoli merci pesanti alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COACHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 9,10 | 5,08 | 3,62 | 2,84 | 2,36 | 2,02 | 1,78 | 1,59 | 1,44 | 1,32 | 1,22 | 1,13 |
|  | Euro I (Urban) | 5,00 | 2,80 | 1,99 | 1,56 | 1,30 | 1,11 | 0,98 | 0,87 | 0,79 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
|  | Euro I (Rural) | 5,46 | 3,05 | 2,17 | 1,71 | 1,41 | 1,21 | 1,07 | 0,95 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 0,68 |
|  | Euro I (Motorway) | 5,91 | 3,31 | 2,35 | 1,85 | 1,53 | 1,31 | 1,15 | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,73 |
|  | Euro II (Urban) | 4,09 | 2,29 | 1,63 | 1,28 | 1,06 | 0,91 | 0,80 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,51 |
|  | Euro II (Rural) | 4,55 | 2,54 | 1,81 | 1,42 | 1,18 | 1,01 | 0,89 | 0,79 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,57 |
|  | Euro II (Motorway) | 5,91 | 3,31 | 2,35 | 1,85 | 1,53 | 1,31 | 1,15 | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,73 |
|  | Euro III (Urban) | 2,87 | 1,60 | 1,14 | 0,90 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,36 |
|  | Euro III (Rural) | 3,18 | 1,78 | 1,27 | 0,99 | 0,82 | 0,71 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,40 |
|  | Euro III (Motorway) | 4,14 | 2,31 | 1,65 | 1,29 | 1,07 | 0,92 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,51 |
|  | Euro IV – V (Urban) | 2,09 | 1,17 | 0,83 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |
|  | Euro IV – V (Rural) | 2,32 | 1,30 | 0,92 | 0,72 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
|  | Euro IV – V (Motorway) | 3,02 | 1,69 | 1,20 | 0,94 | 0,78 | 0,67 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,38 |

Tabella 22 Fattori di emissione specifici a caldo per il monossido di carbonio (CO) per le corriere alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni NOx (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Urban) | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Rural) | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional (Motorway) | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight<7,5 t | Conventional | 8,38 | 4,91 | 3,59 | 2,88 | 2,42 | 2,13 | 2,21 | 2,57 | 3,20 | 4,11 |
| 7,5<Weight<16 t | Conventional | 16,59 | 9,94 | 7,36 | 5,95 | 5,05 | 4,41 | 4,06 | 4,02 | 4,10 | 4,29 |
| 16<Weight<32 t | Conventional | 26,38 | 17,33 | 13,56 | 11,39 | 9,95 | 8,91 | 8,11 | 7,48 | 6,97 | 6,53 |
| Weight>32 t | Conventional | 36,13 | 24,54 | 19,57 | 16,67 | 14,72 | 13,29 | 12,20 | 11,32 | 10,60 | 10,00 |
| Weight<7,5 t | Euro I (Urban) | 5,87 | 3,44 | 2,52 | 2,02 | 1,70 | 1,49 | 1,55 | 1,80 | 2,24 | 2,88 |
|  | Euro I (Rural) | 5,87 | 3,44 | 2,52 | 2,02 | 1,70 | 1,49 | 1,55 | 1,80 | 2,24 | 2,88 |
|  | Euro I (Motorway) | 7,54 | 4,42 | 3,23 | 2,59 | 2,18 | 1,92 | 1,99 | 2,31 | 2,88 | 3,70 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro I (Urban) | 11,61 | 6,96 | 5,15 | 4,17 | 3,53 | 3,09 | 2,84 | 2,81 | 2,87 | 3,01 |
|  | Euro I (Rural) | 11,61 | 6,96 | 5,15 | 4,17 | 3,53 | 3,09 | 2,84 | 2,81 | 2,87 | 3,01 |
|  | Euro I (Motorway) | 14,93 | 8,94 | 6,63 | 5,36 | 4,54 | 3,97 | 3,65 | 3,62 | 3,69 | 3,86 |
| 16<Weight<32 t | Euro I (Urban) | 14,51 | 9,53 | 7,46 | 6,26 | 5,47 | 4,90 | 4,46 | 4,11 | 3,83 | 3,59 |
|  | Euro I (Rural) | 15,83 | 10,40 | 8,13 | 6,83 | 5,97 | 5,34 | 4,87 | 4,49 | 4,18 | 3,92 |
|  | Euro I (Motorway) | 14,51 | 9,53 | 7,46 | 6,26 | 5,47 | 4,90 | 4,46 | 4,11 | 3,83 | 3,59 |
| Weight>32 t | Euro I (Urban) | 19,87 | 13,50 | 10,76 | 9,17 | 8,09 | 7,31 | 6,71 | 6,23 | 5,83 | 5,50 |
|  | Euro I (Rural) | 21,68 | 14,72 | 11,74 | 10,00 | 8,83 | 7,98 | 7,32 | 6,79 | 6,36 | 6,00 |
|  | Euro I (Motorway) | 19,87 | 13,50 | 10,76 | 9,17 | 8,09 | 7,31 | 6,71 | 6,23 | 5,83 | 5,50 |
| Weight<7,5 t | Euro II (Urban) | 4,19 | 2,46 | 1,80 | 1,44 | 1,21 | 1,07 | 1,11 | 1,29 | 1,60 | 2,05 |
|  | Euro II (Rural) | 4,61 | 2,70 | 1,98 | 1,58 | 1,33 | 1,17 | 1,22 | 1,41 | 1,76 | 2,26 |
|  | Euro II (Motorway) | 5,45 | 3,19 | 2,34 | 1,87 | 1,58 | 1,39 | 1,44 | 1,67 | 2,08 | 2,67 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro II (Urban) | 8,29 | 4,97 | 3,68 | 2,98 | 2,52 | 2,21 | 2,03 | 2,01 | 2,05 | 2,15 |
|  | Euro II (Rural) | 9,12 | 5,46 | 4,05 | 3,27 | 2,78 | 2,43 | 2,23 | 2,21 | 2,25 | 2,36 |
|  | Euro II (Motorway) | 10,78 | 6,46 | 4,79 | 3,87 | 3,28 | 2,87 | 2,64 | 2,61 | 2,66 | 2,79 |
| 16<Weight<32 t | Euro II (Urban) | 10,55 | 6,93 | 5,42 | 4,55 | 3,98 | 3,56 | 3,24 | 2,99 | 2,79 | 2,61 |
|  | Euro II (Rural, Motorway) | 11,87 | 7,80 | 6,10 | 5,12 | 4,48 | 4,01 | 3,65 | 3,37 | 3,13 | 2,94 |
| Weight>32 t | Euro II (Urban) | 14,45 | 9,82 | 7,83 | 6,67 | 5,89 | 5,32 | 4,88 | 4,53 | 4,24 | 4,00 |
|  | Euro II (Rural, Motorway) | 16,26 | 11,04 | 8,81 | 7,50 | 6,62 | 5,98 | 5,49 | 5,09 | 4,77 | 4,50 |
| Weight<7,5 t | Euro III (Urban) | 2,93 | 1,72 | 1,26 | 1,01 | 0,85 | 0,75 | 0,77 | 0,90 | 1,12 | 1,44 |
|  | Euro III (Rural) | 3,23 | 1,89 | 1,38 | 1,11 | 0,93 | 0,82 | 0,85 | 0,99 | 1,23 | 1,58 |
|  | Euro III (Motorway) | 3,81 | 2,24 | 1,64 | 1,31 | 1,10 | 0,97 | 1,01 | 1,17 | 1,46 | 1,87 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro III (Urban) | 5,81 | 3,48 | 2,58 | 2,08 | 1,77 | 1,54 | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,50 |
|  | Euro III (Rural) | 6,39 | 3,83 | 2,83 | 2,29 | 1,94 | 1,70 | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,65 |
|  | Euro III (Motorway) | 7,55 | 4,52 | 3,35 | 2,71 | 2,30 | 2,01 | 1,85 | 1,83 | 1,86 | 1,95 |
| 16<Weight<32 t | Euro III (Urban) | 7,39 | 4,85 | 3,80 | 3,19 | 2,78 | 2,49 | 2,27 | 2,09 | 1,95 | 1,83 |
|  | Euro III (Rural, Motorway) | 8,31 | 5,46 | 4,27 | 3,59 | 3,13 | 2,81 | 2,56 | 2,36 | 2,19 | 2,06 |
| Weight>32 t | Euro III (Urban) | 10,12 | 6,87 | 5,48 | 4,67 | 4,12 | 3,72 | 3,42 | 3,17 | 2,97 | 2,80 |
|  | Euro III (Rural, Motorway) | 11,38 | 7,73 | 6,16 | 5,25 | 4,64 | 4,19 | 3,84 | 3,57 | 3,34 | 3,15 |
| Weight<7,5 t | Euro IV (Urban) | 2,05 | 1,20 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,63 | 0,78 | 1,01 |
|  | Euro IV (Rural) | 2,25 | 1,32 | 0,97 | 0,77 | 0,65 | 0,57 | 0,60 | 0,69 | 0,86 | 1,11 |
|  | Euro IV (Motorway) | 2,67 | 1,56 | 1,14 | 0,92 | 0,77 | 0,68 | 0,70 | 0,82 | 1,02 | 1,31 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro IV (Urban) | 4,06 | 2,43 | 1,80 | 1,46 | 1,24 | 1,08 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,05 |
|  | Euro IV (Rural) | 4,46 | 2,67 | 1,98 | 1,60 | 1,36 | 1,19 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,16 |
|  | Euro IV (Motorway) | 5,27 | 3,16 | 2,34 | 1,89 | 1,60 | 1,40 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,37 |
| 16<Weight<32 t | Euro IV (Urban) | 5,17 | 3,40 | 2,66 | 2,23 | 1,95 | 1,75 | 1,59 | 1,47 | 1,37 | 1,28 |
|  | Euro IV (Rural, Motorway) | 5,80 | 3,81 | 2,98 | 2,51 | 2,19 | 1,96 | 1,78 | 1,65 | 1,53 | 1,44 |
| Weight>32 t | Euro IV (Urban) | 7,08 | 4,81 | 3,84 | 3,27 | 2,88 | 2,61 | 2,39 | 2,22 | 2,08 | 1,96 |
|  | Euro IV (Rural, Motorway) | 7,95 | 5,40 | 4,31 | 3,67 | 3,24 | 2,92 | 2,68 | 2,49 | 2,33 | 2,20 |
| Weight<7,5 t | Euro V (Urban) | 1,17 | 0,69 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,58 |
|  | Euro V (Rural) | 1,29 | 0,76 | 0,55 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,40 | 0,49 | 0,63 |
|  | Euro V (Motorway) | 1,53 | 0,89 | 0,65 | 0,52 | 0,44 | 0,39 | 0,40 | 0,47 | 0,58 | 0,75 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro V (Urban) | 2,32 | 1,39 | 1,03 | 0,83 | 0,71 | 0,62 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 |
|  | Euro V (Rural) | 2,55 | 1,53 | 1,13 | 0,92 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,66 |
|  | Euro V (Motorway) | 3,02 | 1,81 | 1,34 | 1,08 | 0,92 | 0,80 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,78 |
| 16<Weight<32 t | Euro V (Urban) | 2,95 | 1,94 | 1,52 | 1,28 | 1,11 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,78 | 0,73 |
|  | Euro V (Rural, Motorway) | 3,32 | 2,18 | 1,71 | 1,43 | 1,25 | 1,12 | 1,02 | 0,94 | 0,88 | 0,82 |
| Weight>32 t | Euro V (Urban) | 4,05 | 2,75 | 2,19 | 1,87 | 1,65 | 1,49 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,12 |
|  | Euro V (Rural, Motorway) | 4,55 | 3,09 | 2,47 | 2,10 | 1,85 | 1,67 | 1,54 | 1,43 | 1,34 | 1,26 |

Tabella 23 Fattori di emissione specifici a caldo per gli ossidi di azoto (NOx) per i veicoli merci pesanti alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni NOx (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### COACHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 27,36 | 17,36 | 13,31 | 11,02 | 9,52 | 8,44 | 7,83 | 7,73 | 7,82 | 8,11 | 8,59 | 9,27 |
|  | Euro I (Urban) | 15,05 | 9,55 | 7,32 | 6,06 | 5,23 | 4,64 | 4,31 | 4,25 | 4,30 | 4,46 | 4,72 | 5,10 |
|  | Euro I (Rural) | 16,42 | 10,42 | 7,98 | 6,61 | 5,71 | 5,07 | 4,70 | 4,64 | 4,69 | 4,86 | 5,15 | 5,56 |
|  | Euro I (Motorway) | 15,05 | 9,55 | 7,32 | 6,06 | 5,23 | 4,64 | 4,31 | 4,25 | 4,30 | 4,46 | 4,72 | 5,10 |
|  | Euro II (Urban) | 10,95 | 6,95 | 5,32 | 4,41 | 3,81 | 3,38 | 3,13 | 3,09 | 3,13 | 3,24 | 3,44 | 3,71 |
|  | Euro II (Rural, Motorway) | 12,31 | 7,81 | 5,99 | 4,96 | 4,28 | 3,80 | 3,52 | 3,48 | 3,52 | 3,65 | 3,87 | 4,17 |
|  | Euro III (Urban) | 7,66 | 4,86 | 3,73 | 3,09 | 2,66 | 2,36 | 2,19 | 2,16 | 2,19 | 2,27 | 2,41 | 2,60 |
|  | Euro III (Rural, Motorway) | 8,62 | 5,47 | 4,19 | 3,47 | 3,00 | 2,66 | 2,47 | 2,43 | 2,46 | 2,55 | 2,71 | 2,92 |
|  | Euro IV (Urban) | 5,36 | 3,40 | 2,61 | 2,16 | 1,87 | 1,66 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 1,59 | 1,68 | 1,82 |
|  | Euro IV (Rural, Motorway) | 6,02 | 3,82 | 2,93 | 2,42 | 2,09 | 1,86 | 1,72 | 1,70 | 1,72 | 1,78 | 1,89 | 2,04 |
|  | Euro V (Urban) | 3,06 | 1,94 | 1,49 | 1,23 | 1,07 | 0,95 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,96 | 1,04 |
|  | Euro V (Rural, Motorway) | 3,45 | 2,19 | 1,68 | 1,39 | 1,20 | 1,06 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,08 | 1,17 |

Tabella 24 Fattori di emissione specifici a caldo per gli ossidi di azoto (NOx) per le corriere alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni PM (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight<7,5 t | Conventional | 0,88 | 0,54 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
| 7,5<Weight<16 t |  | 1,77 | 1,07 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
| 16<Weight<32 t |  | 2,08 | 1,27 | 0,96 | 0,78 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
| Weight>32 t |  | 2,18 | 1,35 | 1,02 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,44 |
| Weight<7,5 t | Euro I (Urban, Rural, Motorway) | 0,57 | 0,35 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro I (Urban, Rural, Motorway) | 1,15 | 0,70 | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
| 16<Weight<32 t | Euro I (Urban, Rural, Motorway) | 1,36 | 0,83 | 0,62 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,26 |
| Weight>32 t | Euro I (Urban, Rural, Motorway) | 1,42 | 0,88 | 0,66 | 0,54 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,29 |
| Weight<7,5 t | Euro II (Urban, Rural, Motorway) | 0,35 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro II (Urban, Rural, Motorway) | 0,71 | 0,43 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| 16<Weight<32 t | Euro II (Urban, Rural, Motorway) | 0,52 | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Weight>32 t | Euro II (Urban, Rural, Motorway) | 0,55 | 0,34 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Weight<7,5 t | Euro III (Urban, Rural, Motorway) | 0,25 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro III (Urban, Rural, Motorway) | 0,50 | 0,30 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 16<Weight<32 t | Euro III (Urban, Rural, Motorway) | 0,36 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Weight>32 t | Euro III (Urban, Rural, Motorway) | 0,38 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Weight<7,5 t | Euro IV (Urban, Rural, Motorway) | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro IV (Urban, Rural, Motorway) | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16<Weight<32 t | Euro IV (Urban, Rural, Motorway) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Weight>32 t | Euro IV (Urban, Rural, Motorway) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Weight<7,5 t | Euro V (Urban, Rural, Motorway) | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7,5<Weight<16 t | Euro V (Urban, Rural, Motorway) | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16<Weight<32 t | Euro V (Urban, Rural, Motorway) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Weight>32 t | Euro V (Urban, Rural, Motorway) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |

Tabella 25 Fattori di emissione specifici a caldo per il particolato (PM) per i veicoli merci pesanti alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni PM (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### COACHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conventional | 1,68 | 1,01 | 0,75 | 0,60 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 |
|  | Euro I (Urban) | 1,09 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
|  | Euro I (Rural) | 1,09 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
|  | Euro I (Motorway) | 1,09 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 |
|  | Euro II (Urban) | 0,42 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
|  | Euro II (Rural) | 0,42 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
|  | Euro II (Motorway) | 0,42 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
|  | Euro III (Urban) | 0,29 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Euro III (Rural) | 0,29 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Euro III (Motorway) | 0,29 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Euro IV (Urban) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Euro IV (Rural) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Euro IV (Motorway) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Euro V (Urban) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Euro V (Rural) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Euro V (Motorway) | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Tabella 26 Fattori di emissione specifici a caldo per il particolato (PM) per le corriere alle differenti velocità di marcia.

CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Equazioni per le emissioni a caldo valide nel range di velocità 10-110 km/h

| Velocità (km/h) |  | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumi (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moped |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Conventional | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Com (93) 449 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Motorcycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-stroke >50cm3 | Conventional | 37,73 | 34,14 | 31,32 | 29,74 | 29,39 | 30,01 | 31,70 | 33,29 | 34,79 | 36,18 | 37,48 |
| 4-stroke 50-250cm3 | Conventional | 48,54 | 37,19 | 28,09 | 22,70 | 21,00 | 23,56 | 26,16 | 28,92 | 31,83 | 34,90 | 38,12 |
| 4-stroke 250-750cm3 | Conventional | 69,39 | 51,74 | 37,21 | 28,02 | 24,19 | 26,89 | 28,04 | 29,61 | 31,59 | 33,98 | 36,78 |
| 4-stroke >750cm3 | Conventional | 83,41 | 63,86 | 47,48 | 36,72 | 31,58 | 32,95 | 33,64 | 34,68 | 36,07 | 37,82 | 39,91 |
| 2-stroke >50cm3 | Com (93) 449 | 19,46 | 20,93 | 22,36 | 23,57 | 24,57 | 25,02 | 26,12 | 27,03 | 27,74 | 28,25 | 28,57 |
| 4-stroke all capacities | Com (93) 449 | 55,52 | 42,69 | 32,17 | 25,56 | 22,86 | 25,30 | 26,57 | 28,10 | 29,88 | 31,91 | 34,20 |

Tabella 27 Fattori di consumo specifico a caldo per motocicli e ciclomotori alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO2 (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moped |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Conventional | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Com (93) 449 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 79,58 |  |  |  |  |  |  |
| Motorcycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-stroke >50cm3 | Conventional | 120,11 | 108,68 | 99,70 | 94,66 | 93,55 | 95,54 | 100,92 | 105,98 | 110,74 | 115,18 | 119,31 |
| 4-stroke 50-250cm3 | Conventional | 154,53 | 118,39 | 89,43 | 72,26 | 66,86 | 75,01 | 83,28 | 92,06 | 101,33 | 111,10 | 121,36 |
| 4-stroke 250-750cm3 | Conventional | 220,89 | 164,71 | 118,45 | 89,21 | 76,99 | 85,60 | 89,28 | 94,26 | 100,56 | 108,16 | 117,08 |
| 4-stroke >750cm3 | Conventional | 265,53 | 203,30 | 151,15 | 116,89 | 100,53 | 104,90 | 107,09 | 110,40 | 114,83 | 120,38 | 127,06 |
| 2-stroke >50cm3 | Com (93) 449 | 61,96 | 66,63 | 71,18 | 75,04 | 78,21 | 79,64 | 83,15 | 86,03 | 88,29 | 89,93 | 90,94 |
| 4-stroke all capacities | Com (93) 449 | 176,73 | 135,91 | 102,40 | 81,36 | 72,79 | 80,53 | 84,58 | 89,44 | 95,11 | 101,59 | 108,88 |

Tabella 28 Fattori di emissione specifici a caldo per il biossido di carbonio (CO2) per motocicli e ciclomotori alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni VOC (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moped |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Conventional | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Com (93) 449 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Motorcycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-stroke >50cm3 | Conventional | 15,69 | 13,04 | 10,75 | 9,15 | 8,23 | 8,36 | 8,23 | 8,15 | 8,14 | 8,19 | 8,29 |
| 4-stroke 50-250cm3 | Conventional | 4,76 | 3,42 | 2,28 | 1,52 | 1,13 | 1,18 | 0,94 | 0,88 | 1,00 | 1,29 | 1,76 |
| 4-stroke 250-750cm3 | Conventional | 3,81 | 2,77 | 1,90 | 1,32 | 1,04 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,01 |
| 4-stroke >750cm3 | Conventional | 6,58 | 4,92 | 3,48 | 2,47 | 1,89 | 1,75 | 1,58 | 1,42 | 1,28 | 1,17 | 1,07 |
| 2-stroke >50cm3 | Com (93) 449 | 4,75 | 5,33 | 5,79 | 6,05 | 6,12 | 5,94 | 5,88 | 5,76 | 5,58 | 5,34 | 5,04 |
| 4-stroke all capacities | Com (93) 449 | 1,85 | 1,37 | 0,97 | 0,71 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,36 |

Tabella 29 Fattori di emissione specifici a caldo per i composti organici volatili (VOC) per motocicli e ciclomotori alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni CO (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moped |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Conventional | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Com (93) 449 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Motorcycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-stroke >50cm3 | Conventional | 19,46 | 20,70 | 21,90 | 22,89 | 23,70 | 24,34 | 24,96 | 25,60 | 26,25 | 26,93 | 27,62 |
| 4-stroke 50-250cm3 | Conventional | 48,49 | 36,84 | 27,49 | 21,91 | 20,12 | 22,40 | 25,75 | 29,43 | 33,45 | 37,80 | 42,48 |
| 4-stroke 250-750cm3 | Conventional | 40,21 | 31,49 | 24,39 | 20,01 | 18,36 | 20,02 | 21,07 | 22,29 | 23,70 | 25,27 | 27,03 |
| 4-stroke >750cm3 | Conventional | 30,55 | 23,42 | 17,79 | 14,57 | 13,76 | 15,80 | 17,66 | 19,60 | 21,65 | 23,79 | 26,04 |
| 2-stroke >50cm3 | Com (93) 449 | 0,198 | 4,779 | 8,695 | 11,378 | 12,828 | 17,567 | 19,995 | 22,561 | 25,263 | 28,103 | 31,080 |
| 4-stroke all capacities | Com (93) 449 | 16,05 | 11,69 | 8,26 | 6,33 | 5,88 | 7,30 | 9,08 | 11,05 | 13,21 | 15,57 | 18,13 |

Tabella 30 Fattori di emissione specifici a caldo per il monossido di carbonio (CO) per motocicli e ciclomotori alle differenti velocità di marcia.

| Velocità (km/h) |  | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissioni NOx (g/v-km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moped |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Conventional | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| <50cm3 | Com (93) 449 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| Motorcycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-stroke >50cm3 | Conventional | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,064 | 0,086 | 0,105 | 0,119 | 0,130 | 0,137 |
| 4-stroke 50-250cm3 | Conventional | 0,083 | 0,088 | 0,103 | 0,127 | 0,162 | 0,206 | 0,237 | 0,272 | 0,311 | 0,354 | 0,401 |
| 4-stroke 250-750cm3 | Conventional | 0,086 | 0,092 | 0,108 | 0,133 | 0,168 | 0,213 | 0,246 | 0,282 | 0,322 | 0,366 | 0,414 |
| 4-stroke >750cm3 | Conventional | 0,095 | 0,102 | 0,118 | 0,145 | 0,181 | 0,227 | 0,260 | 0,298 | 0,339 | 0,384 | 0,433 |
| 2-stroke >50cm3 | Com (93) 449 | 0,023 | 0,020 | 0,020 | 0,024 | 0,031 | 0,022 | 0,036 | 0,047 | 0,054 | 0,057 | 0,056 |
| 4-stroke all capacities | Com (93) 449 | 0,133 | 0,140 | 0,158 | 0,185 | 0,222 | 0,269 | 0,305 | 0,344 | 0,387 | 0,434 | 0,485 |

Tabella 31 Fattori di emissione specifici a caldo per gli ossidi di azoto (NOx) per ciclomotori e motocicli alle differenti velocità di marcia.