Metodologia TOP-DOWN per  la stima delle emissioni urbane nei comuni con più di 40.000 abitanti e rappresentazione georeferenziata

(di Riccardo Liburdi – ANPA)

- EMISSIONI per TIPOLOGIA DI VEICOLO e CICLO DI GUIDA (COPERT)

- livello NAZIONALE (NUTS 0) o

- MACROREGIONE (NUTS 1) o meglio in base al riaccorpamento del parco su scala

- REGIONALE (NUTS2) secondo parametri di omogeneità (es.: Auto benzina per abitante; autocarri Diesel per adetti U.L.-industria, ecc)

DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (NUTS3)

- in base ad analisi multivariata di indicatori socio-economici e di mobilità  (D.Romano - S.Saija)

- Calibrazione sui CONSUMI PROVINCIALI DI CARBURANTE in base alla MINIMIZZAZIONE dello scarto tra venduto e consumato (stimato secondo i consumi specifici di COPERT (da NUTS-liv.sup.)

DISAGGREGAZIONE COMUNALE (NUTS4) comuni con più di 40.000 abitanti +10 capoluoghi di provincia con popolazione inferiore alla soglia.

- Uso degli indicatori (combinazione lineare o modello regressivo) come proxy per la disaggregazione delle emissioni su ciclo URBANO dal livello NUTS3 a NUTS4. Escluse Extraurbane e Autostrade.

DISTRIBUZIONE GEOREFERNZIATA DELLA QUOTA DI EMISSIONE URBANA, EXTRAURBANA E AUTOSTRADALE

PARAMETRIZZAZIONE  della quota delle emissioni attribuibili a ciascun comune maggiore di 40.000 abitanti in base a TMG di vicoli pesanti /leggeri (contributo all'intensità del potenziale emissivo) e alla superficie urbanizzata.

Ec = (x,y) f(x,y, TMGa, TMGp,S) inii

ni : Numerosità veicoli per categoria (Copert)  ciclo urbano normalizzata per il comune considerato

i: Fattore di emissione medio della corrispondente categoria (Copert) per ciclo urbano

f : funzione potenziale emissivo parametrizzata a partire da studi di caso (misure ANAS, modelli su scala urbana, ecc) calibrati sui comuni tipo selezionati dall'analisi multivariata.

funzione di partizione della quota di emissioni provinciali (tipo urbano) sulle aree comunali

E(x,y) = 0.2*Exp[-(x2+(y+1)2)/1.2]+0.4*Exp[-((x-2)2+(y-2)2)/1.0]+0.3*Exp[-((x+2)2+(y-2)2)/2]

Il resto delle emissioni urbane della rispettiva provincia viene distribuito sui comuni restanti proporzionalmente alla popolazione per la quota dovuta alle autovetture e agli addetti alle U.L. per i mezzi pesanti.

Ogni tratto L delle strade extraurbane e autostrade della provincia considerata contribuisce con una densità lineare dipendente da TMG autoveicolare e pesante.

Es = L(x,y)  (x,y, TMGa, TMGp) inii