Stima preliminare delle emissioni atmosferiche da traffico stradale sulla SS106 Jonica e sulla variante di progetto per il tratto Staletti - Simeri Crichi.

Ilaria Coppa - ANAS Direzione Centrale Lavori / Ufficio VIA (coppa@enteanas.it)

Riccardo Liburdi - ANPA Unità Censimento Fonti di Emissione (liburdi@anpa.it)

Le stime di emissione per il traffico veicolare sui tratti evidenziati nella mappa seguente, sono state effettuate a partire dai coefficienti di emissione in funzione dei consumi forniti dal modello COPERT III (ANPA, 2000), dimensionate sui dati di parco tratti dai dati di TGM (Traffico Giornaliero Medio) forniti da ANAS e ripartiti secondo le categorie COPERT del parco circolante della  provincia di Catanzaro fornito da ACI, relativamente all’anno 1995, il più recente per il quale fossero disponibili dei dati coerenti.

I consumi sono stati stimati in base alle velocità assegnate ai singoli tratti per modalità di guida (driving mode) urbana, extraurbana (rural) e autostradale (highway) e relativamente alle lunghezze dei tratti e alle velocità desumibili dai dati di progetto (CNR 1995) e/o fornite da ANAS.

Nella tabella 1 sono riportati i dati del Traffico Medio Giornaliero (valori medi del flusso nei due sensi di marcia su base annua) forniti da ANAS per il posto di rilevamento n.724 in località Copanello (CZ), aggregati per categorie base, al fine di effettuare le successive ripartizioni in accordo con le categorie di COPERT, secondo le quali sono stati stimati i consumi e quindi le emissioni.

| Veicoli 1995 (categorie ANAS aggregate) | moto | auto | leggeri | pesanti | bus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TGM | 159 | 14119 | 1612 | 744 | 97 |
| Percorrenze Rural COPERT95 Calabria (veic-km/a) | 328.191.027 | 5.168.836.931 | 454.611.489 | 635.637.771 | 41.346.194 |
| Percorrenze Rural COPERT95 Calabria (km/a) | 1.813 | 5.579 | 7.768 | 16.702 | 12.443 |
| Percorrenze ANAS compartimento CZ (veic-km/a) | 187.505.788 | 6.552.125.141 | 920.179.245 | 635.993.086 | 76.148.391 |
| Percorrenza ANAS compartimento CZ (km/a) | 1.036 | 7.072 | 15.723 | 16.711 | 22.917 |
| Perc COPERT/ANAS - CZ | 1,75 | 0,79 | 0,49 | 1,00 | 0,54 |
| Incremento "stagionale" del parco regionale (%) | 5 | 25 | 20 | -10 | 20 |
| Percorrenza ANAS-CZ (km/a) correzione stagionale | 987 | 5.657 | 13.102 | 18.568 | 19.097 |
| Perc COPERT/ANAS - CZ corrette | 1,84 | 0,99 | 0,59 | 0,90 | 0,65 |

Tabella 1

La concordanza tra le percorrenze (in veicoli-km) desunte dai TGM (percorrenze ANAS) e quelle di COPERT (modalità rural) secondo il dimensionamento di ANPA per il 1995, sono state verificate sia a livello nazionale che provinciale (ANPA, 2001a), nell’ipotesi che il TGM nel tratto considerato della provincia di Catanzaro (Copanello), sia dovuto a tutto e solo il parco circolante delle province della Calabria (compartimento ANAS di Catanzaro), corretto di un fattore stagionale di incremento turistico per il quale si ipotizza, nel caso per esempio delle vetture passeggeri, l’aumento del parco locale del 25% annuo, ovvero il raddoppio nei 3 mesi estivi.

Il parco circolante provinciale 1995, che non era disponibile, è stato stimato a partire da quello fornito da ACI per il 1996, corretto secondo gli incrementi nazionali per ogni categoria Copert.

Ciascuno dei valori di TGM della rispettiva categoria ANAS aggregata (vedi tabella 1) misurato localmente, è stato ripartito nelle categorie del modello Copert, secondo le rispettive quote dei veicoli del parco circolante 1995 della provincia di Catanzaro.

In sintesi, le seguenti formule riassumono il procedimento di calcolo delle emissioni per ogni inquinante (in kg/anno), per ciascun ciclo di guida j (urban, rural, highway) e per ogni categoria k di Copert:

Ejk = Fjk Nk Lj Cjk(vjk)

dove:

Fjk : Fattore di emissione medio al 1995 per un dato inquinante in g/kg di combustibile, per la categoria veicolare k di Copert per il ciclo di guida j; si tratta di un valore medio nazionale coerente con i dati di dimensionamento ottimale del modello Copert per quell’anno (quadratura dei consumi, con velocità e percorrenze coerenti (ANPA, 2001b,c)).

Nk : Numero dei veicoli della categoria k (valore medio annuo) per il quale si ha:

Nk = NAk nk /nkAk

NAk: Valori di TGM della categoria Ak di ANAS a cui appartengono le categorie k di Copert.

nk : Veicoli del parco circolante provinciale appartenenti alla categoria k di Copert

nkAk : Totale dei veicoli della categoria k del parco circolante provinciale che appartengono alla categoria Ak di ANAS (moto, auto, leggeri, pesanti,bus).

Lj : Lunghezza in km del tratto percorso in modalità j.

Cjk(v): Fattore di consumo (kg/veic.km) per la categoria k e ciclo di guida j; è funzione (COPERT III) della velocità vjk , ottenuta dalla ripartizione secondo Copert delle velocità locali:

vjk = Vj,Ak ujk / uj,Ak

Vj,Ak : Velocità (km/h) della categoria Ak di ANAS, per il ciclo di guida j; è un valore medio annuale per il tratto in esame fornito da ANAS o desunto dal progetto.

ujk : Velocità (km/h) della categoria k sul ciclo di guida j secondo Copert nazionale 1995.

uj,Ak: Velocità media (km/h) sulle categorie Ak di ANAS a cui appartengono le rispettive categorie k di Copert.

Nella tabella 2 sono riportati i risultati delle elaborazioni effettuate sui dati di TGM 1995 forniti da ANAS per il tratto Staletti – Simeri Cricchi (CZ). Le emissioni sono state stimate sul tratto di variante in modalità highway e sui raccordi tra la attuale Jonica e la variante in progetto, in modalità rural. Sul tratto preesistente (l’attuale Jonica), è stato trattato come urbano un tratto di 2,5 km  e il restante come rural. Le velocità su ciascun tratto sono state desunte dal progetto fornite da ANAS.

| ##### Scenario di riferimento 1995 per il tratto Staletti - Simeri Crichi della S.S.106 “Jonica” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 - TGM ANAS Copert III ANPA Circolante ACI | Emissioni totali (Hot + overemissions) (kg/a) |  |  |  |  |
|  | NOx | NMVOC | CO | PM | CO2 |
| ##### Variante - Driving mode: Highway (L=16 km, Vmedia=90 km/h) | 373 | 466 | 988 | 11 | 30.156 |
| ##### Raccordi - Driving mode: Rural (L=3 km, Vmedia=54 km/h) | 61 | 38 | 242 | 2 | 5.701 |
| ###### Emissioni Variante Staletti-Simeri Crichi | 434 | 504 | 1.230 | 13 | 35.857 |
| Preesistente – D.mode: Urban (L=2,5 km, Vmedia=18 km/h) | 30 | 63 | 403 | 2 | 4.381 |
| Preesistente D.mode: Rural (L=10 km, Vmedia=54 km/h) | 112 | 69 | 442 | 4 | 10.396 |
| Emissioni Jonica preesistente | 141 | 132 | 845 | 6 | 14.778 |
| Ripartizione % del totale emissioni sulla variante | 75 | 79 | 59 | 68 | 71 |
| Ripartizione del traffico in base alla quota cumulata dei flussi interzonali SIMPT (65% sulla variante) |  |  |  |  |  |

Tabella 2

Il flusso di traffico sulla Jonica pre-esistente è stato suddiviso in una quota intrazonale (35%) dei flussi cumulati delle zone 16 (Borgia), 17 (Catanzaro), 18 (Simeri Crichi), 19 (Sellia Marina) rispetto alla somma dei flussi intrazonali e di quelli stimati dal SIMPT (Sistema Integrato per il Monitoraggio e la Stima dei Trasporti) che presumibilmente  sarebbero assorbiti dalla variante (il restante 65%).

Nella tabella 2 sono riportate le stime delle emissioni dell’attuale percorso e quelle dovute al traffico sulla variante, ciascuna suddivisa secondo le rispettive componenti dei cicli di guida, da cui si evidenzia che una quota di emissioni, tra il 59% (per il CO) e il 79% (per i COVNM) viene spostata dalla pre-esistente SS106 Jonica alla variante, a fronte di una variazione incrementale complessiva (tabella 3) che è negativa per il CO (-15%) mentre raggiunge il 41% per i COVNM.

| Emissioni in kg/anno - 1995 | NOx | COVNM | CO | PM | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-esistente | 400 | 373 | 2.389 | 18 | 41.791 |
| Situazione finale | 576 | 636 | 2.075 | 20 | 50.635 |
| incremento complessivo (%) | 30 | 41 | -15 | 10 | 17 |

Tabella 3

Sono stati infine ipotizzati due scenari di confronto, basati sui flussi TGM del 1995, realizzati su due diverse composizioni del parco circolante per verificare la sensibilità di questo modello alla evoluzione del peso relativo delle tecnologie di riduzione delle emissioni.

Rispetto al primo scenario (scenario A), una seconda computazione (scenario B), enfatizza sostanzialmente la presenza delle autovetture rispondenti alla normativa ECE 91/441, attribuendo alle auto a benzina di questa categoria l’85% del parco (grafico 1), e apportando solo un moderato aggiornamento alle altre categorie (moto, mezzi commerciali leggeri, pesanti e bus).

Grafico 1

Ne risulta (grafico 2), come previsto per l’adozione di tecnologie più innovative, una drastica riduzione delle emissioni di COVNM rispetto allo scenario A, a fronte di un significativo incremento di CO e, in misura minore, degli altri gas di emissione.

Nello scenario C si è invece ipotizzato un parco auto con le categorie del 1995, proporzionale alla composizione di quello del 1999 (dati provinciali ACI), escludendo pertanto da questa ripartizione le auto ECE 94/12, per poter effettuare un confronto omogeneo con i precedenti casi. In questo caso si osserva una sostanziale stabilità della variazione tra la situazione “Jonica preesistente” e quella con il traffico ripartito sulla variante, con un leggero miglioramento per la riduzione dei COVNM.

Grafico 2

Riferimenti Bibliografici:

ACI (1995a): “Analisi dell’anzianità dei veicoli circolanti in Italia negli anni 1980-1994”, Roma, Aprile 1995.

ACI (1995b): “Percorrenze medie annue dei veicoli -  prezzi e consumi di carburanti 1993-1994”, Roma, Maggio 1995.

ACI (1999): “Annuario Statistico – Automobilismo e Trasporti”, Direzione Centrale Coordinamento Centro Studi, Ufficio Statistica, Roma, Febbraio 1999.

ANAS (2000a): “Traffici Giornalieri Medi -  Anno1995”, Ente Nazionale per le Strade., Direzione Centrale Lavori.

ANAS (2000b): “Adeguamento al tipo III CNR della S.S. 106 “Jonica” – Dati di progetto” Ente Nazionale per le Strade.

ANPA (2000): “Le emissioni in atmosfera da trasporti stradali”, S. Saija, M. Contaldi, R. De Lauretis, M. Ilacqua, R. Liburdi, ANPA Serie Stato dell'ambiente n. 12/2000.

ANPA (2001a): “Scenari di emissione da traffico stradale”, R. De Lauretis, R. Liburdi, S. Saija, – in corso di pubblicazione.

ANPA (2001b): Saija S., De Lauretis R., Contaldi M., “Serie storica delle emissioni da trasporti stradali 1990-1999”, in corso di pubblicazione.

ANPA (2001c): Contaldi M., De Lauretis R., Picini P., “Analisi e validazione di metodologie per il calcolo delle emissioni inquinanti dei trasporti”, ANPA, Giugno 2000, in corso di pubblicazione.

CNR (1995): “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” CNR, D.P. n. 13465, 11/9/1995.

Eggleston S., Gaudioso D., Gorißen N., Joumard R., Rijkeboer R.C., Samaras Z. and Zierock K.-H. (1993): “CORINAIR Working Group on Emissions Factors for Calculating 1990 Emissions from Road Traffic. Volume 1: Methodology and Emission Factors”. Final Report, Document of the European Commission ISBN 92-826-5571-X.

Ministero dei trasporti (1998): “Conto Nazionale dei Trasporti - 1997”, Direzione Generale programmazione, organizzazione e coordinamento, 1998, Istituto Zecca dello Stato.

Ntziachristos L., Samaras Z. (1999): “COPERT III, Computer Programme to Calculate Emissions from Road Traffic – Methodology and Emission Factors”, Final Draft, European Topic Centre on Air Emissions, Thessaloniki, July 1999, in:    http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm